ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Інвестиційної програми

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

на 2022 рік.

Коротка інформація про ліцензіата.

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» здійснює водопостачання м.Сєвєродонецьк, житлового району  Щедрищеве, смт. Сиротине, смт.Воронове, сел. Павлоград, сел.Синецький, сел.Чабанівка, сел.Гаврилівка і сел.Боброве.

Для забезпечення господарсько-питних потреб населення і підприємств м. Сєвєродонецька, житлового району Щедрищеве, смт. Сиротине, сел. Павлоград і сел. Синецький питна вода видобувається з підземних джерел —  Щедрищівського і Замулівського водозаборів прісних підземних вод.

Для с. Боброве КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»  купує питну воду у КП «ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ».

Водопостачання смт. Воронове, сел.Чабанівка, сел.Гаврилівка здійснюється із артезіанських свердловин, розташованих на території селищ. Знезаражування питної води смт. Воронове здійснюється ультрафіолетовим випромінюванням.

До складу Щедрищівського водозабору відносяться 16 артезіанських свердловин, водопровідна насосна станція 2-го підйому з гіпохлоритною установкою знезараження питної води, 2 резервуари чистої води ємністю 1500м³ кожний.

До складу Замулівського водозабору відносяться 12 артезіанських свердловин, водопровідна насосна станція 2-го підйому з гіпохлоритною  установкою знезараження питної води, 2 резервуари чистої води ємністю 1500м³ кожний.

На балансі підприємства знаходяться і експлуатуються 256,03 км мереж водопроводу, з яких старих та аварійних 13,6 км.

КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» транспортує господарсько-побутові стічні води житлового масиву і підприємств м. Сєвєродонецька на очисні споруди ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ».

По типу збору і відведення стічних вод система каналізації м.Сєвєродонецька відноситься до повної роздільної. Система складається із самопливних колекторів, двох каналізаційних насосних станцій (КНС № 1 і КНС № 2) і напірних колекторів.

Місто розділене на три басейни каналізування. Перший і другий обслуговуються відповідно КНС №1 і КНС №2, що перекачують стоки в головний самопливний колектор від третього басейну каналізування.

Від трьох басейнів каналізування стічні води поступають на очисні споруди  ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ». Після очисних споруд очищені стоки скидаються в річку Сіверський Донець.

На балансі підприємства знаходяться і експлуатуються 2 районні каналізаційні насосні станції та 154,7 км каналізаційних колекторів і мереж, з яких старих та аварійних 14,73 км.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

Метою інвестиційної програми в частині централізованого водопостачання є:

- оновлення основних фондів;

- зниження витрат електроенергії;

- підвищення якості послуг з централізованого водопостачання;

- підвищення надійності функціонування системи водопостачання та протипожежної системи міста.

Впровадження заходів інвестиційної програми в частині централізованого водовідведення, направлено на:

- оновлення основних фондів;

- підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.

Інвестиційною програмою передбачається виконання заходів на суму 2217,00 тис. грн. (без ПДВ) з них:

- заходів з водопостачання на суму 1185,00 тис.грн.;

- заходів з водовідведення  на суму 1032,00 тис.грн.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми  складає 321,86 тис.грн. на рік з них:

- економія від реалізації заходів з водопостачання – 181,86 тис.грн. на рік;

- економія від реалізації заходів з водовідведення – 140,00 тис.грн. на рік.

При виконанні заходів господарським способом враховуються тільки витрати на придбання матеріалів.

До складу інвестиційної програми в частині централізованого водопостачання увійшли заходи:

- п.1.1.1. Придбання електронасосних агрегатів для заміни зношеного обладнання свердловин № 3, 11 Замулівського водозабору, свердловини № 26Б Щедрищівського водозабору.

| Найменування | Вартість, тис.грн./од. (без ПДВ) | Кількість, од | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронасосний агрегат ЕЦВ10-120-60 нро | 49,64 | 3 | 148,92 |
| Всього: |  | 3 | 148,92 |

- п. 1.4.1. Розробка проєктної документації на реконструкцію свердловини №5 с.Чабанівка Сєвєродонецького району Луганської області.

| Найменування | Вартість, тис.грн./од. (без ПДВ) | Кількість, од | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект | 43,76 | 1 | 43,76 |
| Всього: |  | 1 | 43,76 |

- п. 1.4.2. Розробка проєктної документації  на реконструкцію свердловини №4 с.Гаврилівка Сєвєродонецького району Луганської області.

| Найменування | Вартість, тис.грн./од. (без ПДВ) | Кількість, од | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект | 43,76 | 1 | 43,76 |
| Всього: |  | 1 | 43,76 |

- п. 1.4.3. Реконструкція свердловини №5 с.Чабанівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Орієнтовні витрати на реалізацію заходу – 546,53 тис. грн.

| Найменування | Вартість, тис.грн. | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| Будівельно-монтажні роботи без вартості матеріалів | 224,800 | 224,800 |
| Вартість матеріалів і устаткування | 311,500 | 311,500 |
| Інші витрати | 53,986 | 10,230 |
| ПДВ | 118,057 | 0,000 |
| Всього: | 708,343 | 546,530 |

- п. 1.8.1. Реконструкція вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камері К-9 та колодязях К-8, К-8А, К-9А.

Орієнтовні витрати на реалізацію заходу – 282,10 тис. грн.

| Найменування | Вартість, тис.грн. | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| Будівельно-монтажні роботи без вартості матеріалів | 96,78 | 96,78 |
| Вартість матеріалів | 184,54 | 184,54 |
| Інші витрати | 0,78 | 0,78 |
| ПДВ | 56,42 | 0,00 |
| Всього: | 338,52 | 282,10 |

- п. 1.8.2. Реконструкція вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях

м. Сєвєродонецька.

Орієнтовні витрати на реалізацію заходу – 119,93 тис. грн.

| Найменування | Вартість, тис.грн. | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| Будівельно-монтажні роботи без вартості матеріалів | 36,326 | 36,326 |
| Вартість матеріалів | 83,336 | 83,336 |
| Інші витрати | 0,268 | 0,268 |
| ПДВ | 23,986 | 0,00 |
| Всього: | 43,916 | 119,93 |

До складу інвестиційної програми в частині централізованого водовідведення увійшов захід:

- п.2.5.1. Реконструкція ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м. Сєвєродонецьку.

| Найменування | Вартість, тис.грн. | План фінансування на 2022 рік, тис. грн.(без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| Будівельно-монтажні роботи без вартості матеріалів | 221,753 | 221,75 |
| Вартість матеріалів | 808,64 | 808,64 |
| Інші витрати | 1,61 | 1,61 |
| ПДВ | 206,40 | 0,00 |
| Всього: | 1238,405 | 1032,00 |

- Розрахунок прогнозованих показників

- ефективності інвестиційної програми

- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»

- •	Інвестиційні витрати – 2 217,00 тис. грн.

- •	Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

- заходів  - 321,86 тис. грн.

- •	Ставка дисконтування – 8,5 %

- •	Дисконтний період окупності інвестиційної програми  – 9,52 роки

- Чиста приведена вартість:

| - Чиста приведена вартість (NPV) | - n CFk n Ik NPV = Σ - Σ , (1) - k = 1 k k = 1 k - (1 + r) (1 + r) - де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; - CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; - r – ставка дисконтування; - Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; - k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| --- | --- |

- Внутрішня норма дохідності:

| - Внутрішня норма дохідності (IRR) | - n CFk n Ik Σ - Σ = 0 (2) - k = 1 k k = 1 k - (1 + IRR) (1 + IRR) |
| --- | --- |
|  | - (3) - де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; - В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; - а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А; - b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту В. |

- Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

| - Термін окупності проекту або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проекту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4): |  |
| --- | --- |
| - Дисконтований період окупності (DPP) | - DPP CFk DPP Ik Σ = Σ - k = 1 k k = 1 k (4) - (1 + r) (1 + r) - де CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; - r – ставка дисконтування; - Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; - k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| - Індекс прибутковості (РІ) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проекту/програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5). |  |
| - Індекс прибутковості (РІ); - n CFk n Ik PI = Σ / Σ (5) - k = 1 k k = 1 k - (1 + r) (1 + r) - де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; - CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; - r – ставка дисконтування; - Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн.; - k – порядковий номер року, де k =1,2,3…,n.. - Коефіцієнт прибутковості (РІ) має перевищувати одиницю. |

- Усі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.