Опис заходу.

п.1.8.1. Розробка проєктної документації на реконструкцію 25 вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях м. Сєвєродонецька.

Розробка проєктної документації на реконструкцію  вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях передбачає виконання повного комплекту проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції існуючих оглядових колодязів із заміною запірної арматури та пожежних гідрантів.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення надійності функціонування системи водопостачання та протипожежної системи міста, а також оптимізація втрат і витрат води при  проведенні відключень ділянок водопровідних мереж під час проведення аварійно-відновлюваних робіт.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІІІ та ІV квартал 2021 року.

Система централізованого питного водопостачання у м. Сєвєродонецьк об`єднана з протипожежним водопостачанням. Джерелом питного водопостачання м. Сєвєродонецьк є Щедрищівський та Замулівський водозабори.

З насосних станцій 1-го та 2-го підйомів Щедрищівського та Замулівського водозаборів виходять  водогони, які забезпечують подачу води у розподільчу мережу міста.

Водопровідна мережа забезпечує подачу необхідної кількості води до місць її споживання з потрібним тиском.

У  м. Сєвєродонецьк кільцеві мережі водопостачання, які представляють собою систему суміжних замкнутих контурів або кілець. У кільцевій мережі при аварії та відключенні будь-якої її ділянки вода подається в обхід по паралельно розташованим лініям.

Система основних транзитних магістралей з`єднується низкою поперечних з`єднувальних ліній (перемичок)  також магістрального значення, які забезпечують надійність роботи системи. У випадку аварії на одній з магістральних ліній кільцевої мережі вода  по з`єднувальним гілкам поступає у другу паралельну магістраль.

В місцях з’єднання  водопровідних мереж облаштовані оглядові колодязі із запірною арматурою та, при необхідності, з пожежними гідрантами.

Оглядові колодязі є важливою частиною системи централізованого водопостачання міста. Перевірка їх технічного стану проводиться згідно графіку спеціалістами нашого підприємства.

В результаті обстеження було виявлено, що оглядові колодязі: в20.22, в19б.07, в4.14, в49б.01, в46.03, в28а.04, в40а.07, в39б.06, в25.01, в42.16, в28.07, в23а.05, в44.08, в3.06, в1.11, в25.10, в80.18, в78.38, в52.06, в82.11, в82.19, в19.08, в47.0, в44.13, в59.10 знаходяться в незадовільному технічному стані, а саме: через тривалий термін експлуатації (більше 50 років) залізобетонні конструкції та цегляна кладка піддалися руйнуванню, пожежні гідранти та запірна арматура – значному впливу корозії та не функціонують.

Розробка проектної документації дозволить виконати роботи, які плануються в наступному планованому періоді, з реконструкції існуючих оглядових колодязів із заміною запірної арматури та пожежних гідрантів. Реалізація проекту підвищить надійність функціонування системи водопостачання та протипожежної системи міста, а також дозволить забезпечити оперативне відключення окремих ділянок водоводів для ремонтних робіт з мінімальними втратами води при спорожненні водоводів.

Для розрахунку вартості проєктних робіт було розглянуто декілька комерційних пропозицій на виконання проектної документації. А саме була розглянута пропозиція МПП «Інтелект» (Додаток М) та ТОВ «НВП «Промстандарт» (Додаток Н). При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано виконавцем робіт МПП «Інтелект» (Додаток М), як найбільш вигідну пропозицію.

Додаток М

Продовження додатку М

Продовження додатку М

Додаток Н

Продовження додатку Н

Продовження додатку Н