Опис заходу.

п.1.8.2. Розробка проєктної документації на реконструкцію вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камерах К-9, К-10 та колодязях К-8, К-8А, К-9А.

Розробка проєктної документації на реконструкцію  вузлів водопровідної мережі Замулівського водозабору в камерах К-9, К-10 та колодязях К-8, К-8А, К-9А.

Мета: Оновлення основних фондів. Підвищення надійності функціонування системи водопостачання. Оперативне відключення окремих ділянок водоводів для ремонтних робіт з мінімальними втратами води при спорожненні водоводів.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, Попаснянський р-н, Мирнодолинська селищна рада - Замулівський водозабір І підйом.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІV квартал 2021 року.

Джерелом питного водопостачання м. Сєвєродонецьк є Щедрищівський та Замулівський водозабори.

З насосних станцій 1-го та 2-го підйомів Щедрищівського та Замулівського водозаборів виходять  водогони, які забезпечують подачу води у розподільчу мережу міста.

Для експлуатації на Замулівському водозаборі облаштовано 12 свердловин, об’єднаних системою водоводів. Піднята вода від 1-го підйому Замулівського водозабору водогоном Ду=600 мм надходить у 2 резервуари чистої води, розташовані на майданчику насосної станції 2-го підйому в м. Сєвєродонецьк.

В місцях з’єднання  водоводів на першому підйомі Замулівського водозабору облаштовані оглядові колодязі або камери із запірною арматурою.

Оглядові колодязі та камери є важливою частиною системи централізованого водопостачання міста. Перевірка їх технічного стану проводиться згідно графіку спеціалістами нашого підприємства.

В результаті обстеження було виявлено, що оглядові колодязі: К-8, К-8А, К-9А та камери: К-9, К-10 знаходяться в незадовільному технічному стані. Через тривалий термін експлуатації (більше 50 років) залізобетонні конструкції камери К-10 та колодязів К-8, К-8А піддалися руйнуванню. Запірна арматура, розташована в обстежених колодязях та камерах, не функціонує через значний вплив корозії.

Розробка проектної документації дозволить виконати роботи, які плануються в наступному планованому періоді, з реконструкції існуючих оглядових колодязів із заміною запірної арматури. Реалізація проекту підвищить надійність функціонування системи водопостачання міста, а також дозволить забезпечити оперативне відключення окремих ділянок водоводів для ремонтних робіт з мінімальними втратами води при спорожненні водоводів.

Для розрахунку вартості проєктних робіт було розглянуто декілька комерційних пропозицій на виконання проектної документації. А саме була розглянута пропозиція МПП «Інтелект» (Додаток О) та ТОВ «НВП «Промстандарт» (Додаток П). При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано виконавцем робіт МПП «Інтелект» (Додаток О), як найбільш вигідну пропозицію.

Додаток О

Продовження додатку О

Продовження додатку О

Продовження додатку О

Додаток П

Продовження додатку П

Продовження додатку П

Продовження додатку П