Опис заходу.

п.1.8.3. Розробка проєктної документації на будівництво водоводу із поліетиленових труб Ду 400, з улаштуванням насосної станції, від водоводу Замулівського водозабору до Щедрищівського водозабору в                           м. Сєвєродонецьку.

Даний захід передбачає розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво водоводу із поліетиленових труб діаметром 400 мм від водоводу Замулівського водозабору до Щедрищівського водозабору з улаштуванням підвищувальної насосної станції на території Щедрищівського водозабору в м. Сєвєродонецьку.

Мета: Покращення якісних показників питної води у розподільчій мережі міста за рахунок змішування води Щедрищівського та Замулівського водозаборів через посилення вимог до якості питної води у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2022 року таблиці 1 додатку 2  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м. Сєвєродонецьк.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІІІ квартал 2021 року.

Джерелом питного водопостачання м. Сєвєродонецьк є Щедрищівський та Замулівський водозабори.

З насосних станцій 1-го та 2-го підйомів Щедрищівського та Замулівського водозаборів виходять  водогони, які забезпечують подачу води у розподільчу мережу міста.

Водопровідна мережа забезпечує подачу необхідної кількості води до місць її споживання з потрібним тиском.

Наразі перед надходженням у розподільчу мережу міста Сєвєродонецька показник загальної жорсткості питної води Замулівського водозабору становить у межах 8,1÷9,8 ммоль/дм3, сульфати — 220,0÷310,0 мг/ дм3, а Щедрищівського водозабору становить у межах 3,3÷5,1 ммоль/дм3, сульфати — 40,0÷50,0 мг/ дм3.

Після реалізації заходу, через змішування частини води Замулівського та Щедрищівського водозаборів, якість води, що подається до системи централізованого водопостачання м. Сєвєродонецька буде повністю відповідати посиленим вимогам ДСанПіН, які наберуть чинності з початку 2022 року.

Розробка проектної документації дозволить виконати роботи з будівництва водоводу із поліетиленових труб діаметром 400 мм від водоводу Замулівського водозабору до Щедрищівського водозабору з улаштуванням підвищувальної насосної станції на території Щедрищівського водозабору в м. Сєвєродонецьку.

Для розрахунку вартості проєктних робіт було розглянуто декілька комерційних пропозицій на виконання проектної документації. А саме була розглянута пропозиція МПП «Інтелект» (Додаток Р) та ТОВ «НВП «Промстандарт» (Додаток С). При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано виконавцем робіт МПП «Інтелект» (Додаток Р), як найбільш вигідну пропозицію.

Додаток Р

Продовження додатку Р

Додаток С

Продовження додатку С