Додаток  10

до рішення виконавчого комітету

Сєвєродонецької міської ради

від «        » ___________2017р. № __

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці для водія автотранспортних засобів

(легкового автомобіля) Сєвєродонецької міської ради

- Загальні положення

- До управління автомобілем допускаються особи не молодше 18 років, призначені розпорядженням міського голови, які мають посвідчення на право управління відповідним видом транспортного засобу і пройшли:

- медичний огляд;

- вступний інструктаж;

- первинний інструктаж на робочому місці;

- стажування під керівництвом досвідчених працівників;

- інструктаж з електробезпеки на 1 групу.

- Водій зобов'язаний:

- Виконувати норми, правила і інструкції з охорони праці і пожежної безпеки, правила дорожнього руху, правила внутрішнього трудового розпорядку.

- Правильно застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданих в користування спецодягу і інших засобів індивідуального захисту.

- Негайно повідомляти свого безпосереднього керівника про нещасний випадок, що відбувся на виробництві, а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров'ю людей.

- Уміти поводитися з пожежним інвентарем і правильно використовувати його у разі виникнення пожежі.

- Виконувати тільки доручену роботу.

- Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

- Небезпечними і шкідливими виробничими факторами при виконанні робіт є:

- наїзди проїжджаючих транспортних засобів;

- порушення правил дорожнього руху пішоходами;

- термічні фактори (пожежі, вибухи, опіки парою, водою);

- нервово-емоційне навантаження при управлінні автомобілем;

- монотонність праці при управлінні автомобілем;

- підвищена температура і швидкість руху повітря в теплий період року;

- підвищена загазованість повітря робочої зони (вміст двоокису вуглецю, окису

вуглецю, оксидів азоту, пари бензину та ін.).

- Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту видаються згідно НПАОП 60.2-3.06-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту»: жилет сигнальний на 24 міс, рукавиці комбіновані на 3 міс.

- При захворюванні або травмуванні, як на роботі так і вдома, необхідно повідомити про це керівникові і звернутися до лікувального закладу.

- Водій є особою, яка обслуговує керівництво міської ради і службовців його структурних підрозділів. Робочим місцем водія є автомобіль і гараж, закріплений за автомобілем.

- При виявленні несправності устаткування, пристроїв, інструменту повідомити про це керівникові. Користуватися і застосовувати в роботі несправні устаткування і інструменти забороняється.

1.9.Приймати їжу слід в спеціально відведених місцях.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

- При підготовці автомобіля до виїзду водій зобов'язаний перевірити:

- наявність посвідчення з талоном на право водіння автомобіля, подорожній лист;

- технічний стан автомобіля, справність гальмівної системи, рульового управління, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, установку дзеркал, чистоту і видимість номерних знаків, а також відсутність підтікання палива, мастила, води;

- тиск повітря в шинах, наявність інструменту і інвентарю;

- заправку автомобіля паливом, мастилом, водою, гальмівною рідиною, антифризом і рівень електроліту в акумуляторній батареї;

- наявність запасного колеса, буксирного троса, аптечки першої допомоги, домкрата, вогнегасника.

- Заправку автомобіля паливом проводити при непрацюючому двигуні.

- Виїзд автомобіля на маршрут проходження з несправностями, які загрожують безпеці руху, забороняється.

- Перед пуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач поставлений в нейтральне положення.

- Забороняється здійснювати пуск двигуна шляхом буксирування автомобіля.

- Перевіряти технічний стан автомобіля і його агрегатів перед виїздом з території підприємства і після повернення необхідно при загальмованих колесах. Виняток з цього правила становить випадок випробування гальм.

- Для огляду автомобіля в темний час доби слід користуватися переносним електричним світильником напругою не вище 12В із запобіжною сіткою або електричним ліхтарем з автономним живленням.

- При перевірці технічного стану автомобіля необхідно перевіряти також номенклатуру і справність інструментів і пристроїв, що видаються водієві.

- Перед початком роботи водій зобов'язаний перевірити, щоб:

- вітрове та бокове скло не мали тріщин і затемнень, що затрудняють видимість;

- на сидінні і спинці сидіння не було провалів, рваних місць, виступаючих пружин і гострих кутів; сидіння і спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;

- замки всіх дверей були справними, такими, що виключають можливість їх самовільного відкриття під час руху;

- опалювальні пристрої салону в холодний час були справними;

- підлога салону автомобіля закривалася килимком, що не має випадкових отворів та інших пошкоджень.

- Водій зобов'язаний перевірити, щоб автомобіль був забезпечений упорними колодками (не менше двох) для підкладання під колеса, широкою підкладкою під п'яту домкрата, а також медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем і вогнегасником.

- Водій не має права виїжджати на автомобілі, якщо його технічний стан не відповідає Правилам дорожнього руху, Правилам охорони праці на автомобільному транспорті.

- Водій може виїжджати на маршрут тільки після проходження передрейсового медичного огляду і відповідної відмітки в подорожньому листі.

- Перед відправленням в рейс тривалістю більше доби водій повинен бути ознайомлений з режимом роботи і відпочинку, мати записаний в подорожньому листі маршрут проходження з вказівкою місць відпочинку.

- Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Виконувати вимоги Правил дорожнього руху.

- Вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості і оглядовості, інтенсивності і характеру руху на дорогах, особливостей стану автомобіля і вантажу, що перевозиться, або пасажирів.

- Перед здачею автомобіля назад водій повинен переконатися, що його ніхто не об'їжджає, і поблизу немає людей або якихось перешкод.

- Забороняється управляти автомобілем при відкритих дверях.

- Особи, що знаходяться в автомобілі, зобов'язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.

- При зупинці (стоянці) автомобіля водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити всіх заходів проти самовільного його руху: зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.

На спусках і підйомах, де спосіб постановки не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити можливість їх самовільного руху.

3.7.Виходячи із кабіни автомобіля, водій повинен переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги - ще і у відсутності руху.

3.8. Під час ремонту автомобіля на лінії водій зобов'язаний виконувати вимоги безпеки праці:

- включити аварійну світлову сигналізацію;

- з'їхати на узбіччя дороги, надіти сигнальний жилет;

- виставити знаки безпеки;

- включити габаритні вогні при поганій видимості;

- зупинити автомобіль за допомогою гальмівної стоянкової системи;

- підкласти під колеса упорні колодки.

При роботах на узбіччі під автомобілем забороняється знаходитися з боку проїжджої частини.

- При проведенні ремонтних робіт в неопалювальному приміщенні або на відкритому повітрі у холодну пору року, лежачи під автомобілем необхідно застосовувати лежаки, мати.

- При перегріві двигуна пробку радіатора можна відкривати тільки тоді, коли температура води (рідини) нижче 100°С, інакше при відкритті пробки відбудеться викид киплячої води. Пробку радіатора на гарячому двигуні необхідно відкривати у рукавицях або накривши її ганчіркою. Пробку слід відкривати обережно, не допускаючи інтенсивного виходу пари в сторону відкриваючого.

- Для попередження випадків обмороження при усуненні несправностей взимку в дорозі слід працювати тільки у рукавицях. Забороняється торкатися до металевих предметів, деталей та інструменту руками без рукавиць.

- Щоб уникнути виникнення пожежі на автомобілі забороняється:

- проводити ремонт паливної системи при працюючому двигуні, включеному запалюванні;

- залишати в салоні автомобіля або на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріали;

- підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вогнем, а також користуватися ним у безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна;

- Водієві забороняється:

- передавати управління автомобілем особі, яка не зазначена в подорожньому листі, знаходиться в нетверезому стані або не має при собі посвідчення на право управління автомобілем;

- самовільно відхилятися від маршруту, зазначеного в подорожньому листі;

- зберігати і перевозити в салоні бензин та інші легкозаймисті рідини;

- відпочивати або спати в салоні автомобіля при працюючому двигуні;

- встановлювати домкрат на випадкові предмети;

- виконувати які-небудь роботи, знаходячись під автомобілем, вивішеному тільки на домкраті, без установки козелка;

- використовувати як підставку під вивішений автомобіль випадкові предмети: камені, цегла тощо.

- Перед підйомом частини автомобіля домкратом необхідно встановити автомобіль на горизонтальному неслизькому майданчику за межами проїжджої частини дороги, зупинити двигун, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом, видалити людей з салону, закрити двері, встановити під колеса, які не піднімаються, упорні колодки.

- При появі під час руху запаху бензину водій повинен негайно зупинити автомобіль, виявити причину і усунути її.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Після повернення з маршруту очистити автомобіль від грязі і поставити на місце, відведене для стоянки.

- Після постановки автомобіля в приміщення для стоянки двигун повинен бути вимкнений.

- При зупинці автомобіля водій, залишаючи кабіну, повинен вжити усіх заходів проти самовільного руху - вимкнути запалювання, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати стоянковим гальмом.

- Перед постановкою автомобіля на місце стоянки водій повинен переконатися у відсутності витоку палива.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- При дорожньо-транспортній події водії, причетні до неї, зобов'язані:

- без зволікання зупинитися і не чіпати з місця транспортний засіб, а також інші предмети, що мають відношення до події;

- у разі потреби викликати медичну допомогу, а якщо це неможливо, відправити осіб, що постраждали на попутному транспорті до найближчої лікувальної установи;

- повідомити про випадок в поліцію, записати прізвища свідків і чекати прибуття працівників поліції.

- При виникненні пожежі під час руху необхідно зупинити автомобіль, вжити заходів до гасіння пожежі засобами пожежогасіння.

- Конкретні дії з надання першої допомоги потерпілим описані в Інструкції з надання першої долікарської медичної допомоги, яка вивчається водієм при проходженні первинного і повторних інструктажів з питань охорони праці.

Заступник міського голови						О.В. Ольшанський