Додаток  12

до рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради

від «25» квітня 2017р. № 240

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці робітника з комплексного обслуговування

і поточного ремонту будинків й споруд і обладнання (електрик) Сєвєродонецької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції розповсюджується на робітника з комплексного обслуговування й поточного ремонту будинків, споруд і обладнання (електрик) міської ради (далі – робітник/відповідальна особа за електрогосподарство).

1.2. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", з урахуванням будівельних норм і правил України, Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації інструменту, устаткування і технологічного оснащення.

1.3. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Відповідальна особа за електрогосподарство проходить перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно. Повторний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці проходить один раз у 3 місяці. Результати інструктажу заносяться в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

1.4. За невиконання вимог даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

1.5. До самостійної роботи робітником допускаються особи за віком старше 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з питань охорони праці і первинний інструктаж на робочому місці, мають І групу з електробезпеки, ознайомлені з безпечними методами праці, які знають свої обов'язки та вимоги даної інструкції.

До самостійної роботи відповідальної особи за електрогосподарство міської ради допускаються після стажування на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника на протязі 2-15 змін, та які мають групи з електробезпеки: в електроустановках напругою до 1000В не нижче III; в електроустановках напругою вище 1000В не нижче IV.

1.6. Робітник (відповідальна особа за електрогосподарство) зобов'язаний:

- Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни.

- Виконувати тільки ту роботу, яка доручена начальником адміністративно-господарського відділу та по якій він проінструктований; у разі виявлення несправностей устаткування, інвентарю і інструменту необхідно повідомити про це керівництву.

1.6.3. Не торкатися відкритих провідників струму (штепсельні розетки та інше), а також оголених, погано ізольованих дротів.

1.6.4. Уміти надавати першу медичну допомогу при нещасних випадках.

1.6.5. Знати основні правила пожежної безпеки приміщень, електричного устаткування і опалювання, уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

  - Робітник (відповідальна особа за електрогосподарство) забезпечується спецодягом:

- костюмом бавовняним - на 12 міс;

- рукавицями комбінованими на 3 міс.

  - Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- небезпека травмування слюсарним інструментом;

- ураження струмопровідними частинами електроустаткування;

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;

- підвищений рівень статичної електрики;

- гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхні інструменту, устаткування, інвентарю, товарів і тари;

- підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

- знижена/підвищена температура поверхонь устаткування, продукції;

- недостатня освітленість робочої зони;

- опік гарячою водою.

  - Робочим місцем є майстерня та місце виконання роботи у будинку міської ради.

  - Коло трудових обов'язків робітника:

- сезонна підготовка будинку міської ради до експлуатації; огляд будівель, споруд, визначення їх технічного стану;

- поточний ремонт меблів, дверей, замків тощо;

- ведення обліку споживання води, теплової енергії;

- обслуговування систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення;

  - Коло трудових обов'язків відповідальної особи за електрогосподарство:

- організація своєчасного проведення профілактичних оглядів електроустаткування, усунення порушень, які можуть призвести до нещасних випадків, своєчасне випробування захисного заземлення, виміри електричного опору ізоляції та інші види захисту.

- контроль за виконанням нормативно-правових актів з охорони праці в частині експлуатації електроустаткування і електромереж;

- щорічне проведення інструктажу з неелектротехнічним персоналом на І групу з електробезпеки;

- розробка заходів щодо безпечної експлуатації електрогосподарства і своєчасне їх виконання;

- забезпечує виконання приписів органів Держнагляду, служби охорони праці міської ради та інших контролюючих служб.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Одягнути і привести в порядок спецодяг, в карманах не повинно бути гострих, ріжучих, колючих предметів. Взуття повинно бути зручним.

- Підготувати необхідні засоби, інструмент, перевірити їх справність.

- Ознайомитися з ділянкою і обсягом робіт, прибрати все, що заважає під час роботи. Звільнити проходи і не захаращувати їх. Переконатися у відсутності дроту з порушеною ізоляцією, несправних електричних розеток, вимикачів.

- Забезпечити рівномірне освітлення робочого місця. Підлога повинна бути чистою, рівною, не слизькою.

- Для перенесення до місця роботи необхідного інструменту необхідно мати ящик чи сумку.

- Про всі зауваження, неполадки обладнання, інструменту, електричних мереж, комунікацій повідомити безпосередньому керівнику.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Під час роботи необхідно уникати протягів, не користуватися несправним інструментом.

- При проведенні ремонтних робіт особливу увагу приділяти електрообладнанню, що рядом знаходиться, не допускати попадання на нього води.

- Виконання робіт в затемненому приміщенні без достатнього освітлення не дозволяється.

- Виконувати вимоги безпеки при роботі із слюсарним інструментом.

- Під час переміщення столів, стільців, шаф і іншого інвентарю і меблів, з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.

- Під час ремонту систем центрального опалення, водопостачання необхідно відключати їх подачу.

- Під час виконання роботи на висоті необхідно користуватися справними драбинами з гумовими або залізними накладками. Кут нахилу драбини не повинен перевищувати 60°.

- Не можна користуватися замість драбин випадковими предметами.

- При виконанні робіт дотримуватися вимог правил пожежної безпеки.

3.10.У разі виявлення електричного струму на радіаторах, трубах, різного роду апаратах, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це керівникові.

3.11. Після закінчення обробки металевих виробів (різання ножівкою, обробка терпугом) металеві ошурки прибирати спеціальною щіткою, а не здувати ротом.

3.12. Виконання робіт повинно бути припинено при наступних умовах:

- . Відключення освітлення у темну пору року;

- . Різке погіршення погодних умов при виконанні робіт зовні приміщення;

- . Загроза чи виникнення пожежі;

- . Інші форс-мажорні обставини.

13.13.	При обслуговуванні освітлювальних мереж відповідальна особа за електрогосподарство зобов'язана виконувати наступні вимоги:

13.13.1. Заміну запобіжників і перегорілих ламп новими, ремонт освітлювальної арматури й електропроводки здійснювати при знятій напрузі в мережі й у світлий час доби;

13.13.2. Чищення арматури й заміну ламп, укріплених на опорах, здійснювати після зняття напруги;

13.13.3. Установку й перевірку електролічильників, включених через вимірювальні трансформатори;

    - При обслуговуванні світильників з авто підйомників чи інших переміщуваних засобів підняття застосовувати пояса запобіжні й діелектричні рукавички;

13.13.5. При регулюванні вимикачів і роз'єднувачів, з'єднаних із проводами, варто вжити заходів, що попереджають можливість непередбаченого включення приводів сторонніми особами або їхнього мимовільного включення.

  - У процесі роботи відповідальній особі за електрогосподарство забороняється:

13.14.1. Застосовувати показник напруги без повторної перевірки після його падіння;

13.14.2. Користуватися для заземлення провідниками, не призначеними для цієї цілі, а також приєднувати заземлення шляхом скрутки провідників;

    - Застосовувати токовимірювальні кліщі з винесеним амперметром, а також нагинатися до амперметра при відліку показань під час роботи з токовимірювальними кліщами;

    - Доторкатися до приладів, опор, проводів і вимірювальним трансформаторам під час вимірів;

    - Застосовувати при обслуговуванні, а також ремонті електроустановок металеві сходи;

    - Користуватися при роботі під напругою ножівками, напилками, металевими метрами і т. і.;

    - Застосовувати автотрансформатори, дросельні котушки і реостати для одержання понижуючого напруги;

    - Користуватися стаціонарними світильниками в якості ручних переносних ламп.

3.15. При раптовому погіршенні здоров'я, при нещасному випадку, при виявленні несправності обладнання, інструменту, пристроїв, інших небезпечних факторів, які загрожують здоров'ю та життю працівників негайно проінформувати свого безпосереднього керівника, а при його відсутності - вищестоящого керівника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Привести в порядок інструмент, скласти його в призначене для цього місце.

- Привести в порядок робоче місце.

- Зняти спецодяг, умитися з милом.

- Повідомити керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи, в усній або письмовій формі.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

До аварійних ситуацій відносяться:

- спалах устаткування, приміщення;

- обриви і коротке замикання електроустаткування;

- обвалення стін, стелі.

При виникненні аварійної ситуації необхідно:

- Припинити роботу.

- Доповісти про те, що трапилося керівникові робіт або іншому посадовцю.

- В разі виникнення пожежі негайно почати гасіння вогнища наявними засобами пожежогасіння і повідомити по телефону 101 в пожежну охорону.

При виникненні загоряння в електроустановці або небезпеці поразки навколишніх електричним струмом у результаті обриву кабелю (проводу) чи замикання необхідно знеструмити установку, взяти участь у гасінні пожежі і сповістити про керівнику робіт. Полум'я варто гасити вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами й піском.

- Прийняти заходи для надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.

5.4.1. Послідовність надання першої допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних і шкідливих факторів, які загрожують здоров'ю і життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, і т. ін.);

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого і послідовність заходів щодо його порятунку; в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, зафіксувати місце перелому, накласти пов'язку і т. ін.);

- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря чи вжити заходи по транспортуванню потерпілого до найближчої медичної установи.

5.5.Конкретні дії з надання першої допомоги потерпілому від різних ушкоджень викладено в Інструкції з надання першої долікарської медичної допомоги, яка вивчається робітником при проведенні з ним первинного та повторного інструктажів з питань охорони праці.

Заступник міського голови 								О.В. Ольшанський