Опис заходу із забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.

п.1.2.1. Впровадження системи АСКОЕ КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКА-НАЛ».

Захід передбачає придбання обладнання, монтаж, налагоджування, метрологічну атестацію та введення в експлуатацію автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) на всіх об’єктах КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» (29 точок), які мають окремі вводи.

Мета: Забезпечення комерційного обліку електроенергії.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

Луганська область, м.Сєвєродонецьк.

Перелік об’єктів, на яких впроваджується  АСКОЕ:

- ПС№19, ввід №1 Щедрищівський водозабір м.Сєвєродонецьк;

- ПС№19, ввід №2 Щедрищівський водозабір м.Сєвєродонецьк;

- ПС№19, Сєвєр. МЕС, ТП №208;

- ПС№125, ввід №1 Замулівський водозабір с.Боровеньки;

- ПС№125, ввід №2 Замулівський водозабір с.Боровеньки;

- ПС№125 Замулівський водозабір ТП-9 с.Боровеньки;

- ПС№125 – місто (Сєвєр. МЕС, ТП №398 ) ;

- ЦТП-3 м.Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 25Б;

- ЦТП-5 м.Сєвєродонецьк, вул.Науки, 3А;

- ЦТП-6 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 19Б;

- ЦТП-7 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27;

- ЦТП-8 м.Сєвєродонецьк, мкр. 83;

- ЦТП-9 м.Сєвєродонецьк, вул.Новікова;

- КНС-1 , ввід №1 м.Сєвєродонецьк вул. Механізаторів, 8А;

- КНС-1 , ввід №2 м.Сєвєродонецьк вул. Механізаторів, 8А;

- КНС-2 , ввід №1 м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 25;

- КНС-2 , ввід №1 освітлення, м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 25;

- КНС-2 , ввід №2 м.Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 25;

- АБК м.Сєвєродонецьк вул. Богдана Ліщини,13;

- ПНС вул. Гоголя, 71;

- ПНС МЖК «МРІЯ», 7;

- ПНС пр. Космонавтів, 17;

- ПНС пр. Гвардійський, 45;

- ПНС пр. Гвардійський, 53;

- ПНС пр. Гвардійський, 55;

- ПНС пр. Гвардійський, 59;

- ПНС пр. Гвардійський, 63;

- Свердловина смт.Воронове;

- Насосна станція «Фонтани міста».

Строк  реалізації  інвестиційного заходу:

ІII кв. 2020 р.

На виконання Закону України Про ринок електричної енергії та враховуючи лист НКРЕКП №2559/19.2.1/7-20 від 03.03.2020 року про інвестиційну програму на 2020 рік КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» включає захід, який забезпечить комерційний облік електроенергії (АСКОЕ) для 29 точок, які мають окремі вводи.

На даний момент облік спожитої підприємством електричної енергії здійснюється приладами, які не мають можливості дистанційної передачі даних. Першого числа кожного місяця електротехнічний персонал підприємства здійснює об’їзд всіх об’єктів для візуального зняття показань приладів обліку електричної енергії, які потім передаються в енергопостачальну організацію.

АСКОЕ — це сукупність засобів обліку електроенергії, об’єднаних у мережу за допомогою каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, реєстрації та відображення інформації.

Перелік основних матеріалів для впровадження АСКОЕ

| № з/п | Найменування | Кількість, од |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник Itron SL7000, 100В, 5(10)А, кл.0,5S | 7 |
| 2 | Лічильник Itron АСЕ6000, 380В, 5(10)А, кл.1,0 | 3 |
| 3 | Лічильник Itron АСЕ6000, 380В, 100А, кл.1,0 | 19 |
| 4 | Модем Itron Sparklet GSM/GPRS | 27 |
| 5 | Кабель SFTP | 100 м |
| 6 | Монтажний комплект | 1 |
| 7 | Модем GSM/GPRS (на сервер АСКОЕ) | 2 |
| 8 | Програмне забезпечення АСКОЕ, 30лічильників | 1 |

Технічні характеристики  основного обладнання

| Назва | Робочий діапазон напруги, В | Робочий діапазон струмів (max), А | Частота струму, Гц | Клас точності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лічильник Itron SL7000, 100В, 5(10)А, кл.0,5S | до 100 | 5(10) | 50 | 0,5 |
| Лічильник Itron АСЕ6000, 380В, 5(10)А, кл.1,0 | до 415 | 5(10) | 50 | 1,0 |
| Лічильник Itron АСЕ6000, 380В, 100А, кл.1,0 | до 415 | до 100 | 50 | 1,0 |

Багатофункціональні трифазні лічильники електричної енергії нового покоління Itron представляють собою програмовані електронні прилади, що дозволяють, крім вимірювань параметрів енергоспоживання, проводити ряд додаткових вимірювань якості електричної енергії. Лічильники прямого і трансформаторного включення мають розширені функціональні можливості, що дозволяють організовувати багатотарифний облік електроенергії, автоматичне зчитування та архівацію розрахункових параметрів. Сучасні комунікаційні інтерфейси, а також протоколи передачі даних забезпечують легкість вбудовування приладу в автоматизовані системи комерційного обліку, а також в інші системи технологічного контролю.

Окрім монтажних робіт підрядною організацією будуть виконані роботи з налагоджування системи, а також державна метрологічна атестація системи та ввід в промислову експлуатацію.

Впровадження АСКОЕ дозволить вимірювати, збирати, накопичувати, обробляти та відображати інформацію про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності за періодами часу на кожному окремому об’єкті підприємства.

Рівень енергоспоживання підприємства складається з двох складових: базової та організаційно-технічної. Базова складова визначається енергоємністю встановленого технологічного обладнання. Організаційно-технічна складова (ОTC) визначається режимами експлуатації обладнання, які задаються персоналом підприємства, виходячи з виробничих і особистих інтересів і потреб. Зміна першої (базової) складової енергоспоживання вимагає заміни застарілого енергоємного обладнання та техпроцесу більш сучасними і менш енергоємними. Також необхідно звернути увагу на можливості мінімізації ОTC рівня енергоспоживання підприємства, яка не вимагає великих грошових витрат, але при реалізації дає швидкий практичний ефект. Актуальність мінімізації цієї складової зберігається і після скорочення базового енергоспоживання в результаті модернізації виробництва.

OTC рівня енергоспоживання підприємства має, принаймні, шість основних частин.

1) Договірна, фіктивна складова пов'язана з розрахунками за енергоресурси з постачальниками не по фактичним значенням енергоспоживання, а за договірними і, як правило, істотно завищеними значеннями, що призводить до фінансових втрат споживача. Ця складова втрат зводиться до мінімуму (і навіть до нуля) при організації АСКОЕ.

2) Тарифна складова, пов'язана з розрахунками за енергоресурси з постачальником за фактичними значеннями енергоспоживання, але не за найвигіднішим для споживача тарифом через відсутність обліку, здатного реалізувати цей кращий тариф. Ця складова втрат зводиться до нуля при організації АСКОЕ, здатної відстежувати будь-які діючі і перспективні тарифи.

3) Режимно-тарифна складова, пов'язана з можливістю зміни режимів роботи обладнання за часом і величиною енергоспоживання в заданих зонах доби (пікових зонах) з метою мінімізації тарифних платежів в рамках одного і того ж тарифу. Ця складова втрат зводиться до мінімуму при організації АСКОЕ з елементами прогнозування і аналізу складу навантажень.

4) Технологічна складова, пов'язана з порушенням технологічного циклу і неефективним використанням обладнання. Ця складова втрат зводиться до мінімуму при організації АСКОЕ глибокого (до рівня, дільниць і великих енергоустановок) технічного обліку, а так само з введенням норм споживання енергоресурсів підрозділами підприємства.

5) Особистісна складова, пов'язана з використанням персоналом виробничого обладнання в особистих цілях. Ця складова втрат зводиться до мінімуму при організації АСКОЕ глибокого технічного обліку з розрахунком реальних питомих норм на випуск одиниці продукції.

6) Безхазяйна складова, пов'язана з незацікавленістю, байдужістю персоналу на робочих місцях до втрати енергії різного виду. Ця складова зводиться до мінімуму при організації АСКОЕ технічного обліку з введенням норм споживання енергоресурсів підрозділами підприємства при матеріальному стимулюванні працівників за показаннями АСКОЕ за економію енергоресурcов (преміювання). На різних промислових підприємствах зазначені складові енерговитрат мають різний питома вага в рамках OTC, але в цілому можуть досягати 15 - 30 і більше відсотків від загального енергоспоживання підприємства. Облік, контроль і мінімізація цих складових можливі тільки при автоматизації енергообліку, і є однією з головних цілей створення АСКОЕ на підприємстві і його об'єктах.

АСКОЕ робить порядок розрахунків за енергоресурси прозорим, як для постачальника, так і для споживача. Економічний ефект від АСКОЕ по всім техніко-економічним обґрунтуванням та висновками експертів становить біля 25% від вартості впровадження АСКОЕ з урахуванням розробки проектної документації.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження  заходу, при вартості впровадження АСКОЕ  610,55 тис.грн.  та  вартості розробки проектної документації 188,06 тис. грн.:

ЕЕ = (610,55 + 188,06)/100*25 =  199,65 тис.грн.

Визначаємо строк окупності заходу:

Токупн. = І/ЕЕ, де

І — сума інвестицій заходу

Токупн.  = І/ЕЕ = 798,61 / 199,65 = 4 роки або 48 місяців.

Для розрахунку вартості заходу було розглянуто декілька комерційних пропозицій на впровадження системи АСКОЕ.  А саме була розглянута пропозиція підприємств ТОВ «ТРИОС ГРУП» (додаток В), ТОВ «Сервіс-енергія ЛТД»  (додаток Г). По попереднім розрахункам виконавцем робіт було обрано ТОВ «Сервіс-енергія ЛТД»  (додаток Г), як найбільш вигідну пропозицію.