Опис заходу щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

п.2.5.1. Розробка проектної документації на реконструкцію ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста Ду800 мм інв.№30797 від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського у м.Сєвєродонецьк.

Розробка проектної документації на реконструкцію  ділянки південного самопливного каналізаційного колектору міста передбачає виконання повного комплекту проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції існуючого зношеного трубопроводу Ду 800 орієнтовною протяжністю 762 м, а саме заміни ділянки, прокладеної із залізобетонних труб, від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського.

Мета: Оновлення основних фондів, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, підвищення якості надання послуг з централізованого водовідведення.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

На місці існуючого каналізаційного колектору,  ділянка від колодязя П4.1 до колодязя П4.21 по вул. Маяковського м.Сєвєродонецька, Луганської області.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІV кв. 2020 р.

Ділянка існуючого колектору, яка підлягає ремонту, є залізобетонним колектором Ду 800 мм довжиною орієнтовно 762 м. При експлуатації залізобетонний колектор піддався агресивному впливу зовні і всередині. Причиною внутрішньої корозії є агресивні стоки і біогенне середовище, що викликає сірчанокислотну корозію.

Планується, що проектом з реконструкції даної ділянки каналізаційного колектору буде передбачено укладання на місце існуючого зношеного  залізобетонного трубопроводу сучасних поліетиленових труб Ду600 мм. Такі труби не  піддаються корозії, мають гладку внутрішню поверхню, що не дає змоги  осаду  відкладатися на стінках трубопроводу. Строк служби поліетиленових трубопроводів буде на порядок вище, аніж у сталевих, бетонних, залізобетонних та навіть керамічних.

Кошторисна частина документації буде розроблена для виконання робіт підрядною організацією. На весь період проведення ремонтних робіт силами КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» планується улаштування перекачування стічних вод в обхід ремонтної ділянки, що дозволить функціонувати системі водовідведення без перешкод.

Розробка проектної документації дозволить виконати реконструкцію аварійного трубопроводу з сучасних поліетиленових труб, що  забезпечить екологічний ефект, підвищить строк експлуатації каналізаційного колектору та забезпечить підвищення безпеки обслуговування колектору.

Для розрахунку вартості робіт було розглянуто декілька комерційних пропозицій на виконання проектної документації.  А саме була розглянута пропозиція МПП «Інтелект» (додаток Ж) та ПНВКФ «Техносервіс» (додаток З). При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано виконавцем робіт МПП «Інтелект» (додаток Ж), як найбільш вигідну пропозицію.