СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«    »              2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення  м.Сєвєродонецька

Керуючись ст.33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», стст.13, 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на підставі п.4 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р.  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р. № 56/31508,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод у систему каналізації  м.Сєвєродонецька, які додаються, з подальшим їх затвердженням на сесії Сєвєродонецької міської ради.

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Д.В.Лук’янченка.

Міський голова 								В.В.Казаков

Підготував:

Заступник начальника

відділу з ЦЗ, ЕБ та ОП

А.А.Пивоварова

Узгоджено:

Заступник міського голови		Д.В.Лук’янченко

Керуючий справами виконкому				Ю.А.Журба

Начальник відділу з юридичних 		В.В.Рудь

та правових питань міськради

Розсилка:  1. Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП – 3 екз.

Додаток

до рішення виконкому

від «       »                   2018 року

№

### ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО  ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Правила розроблено з метою:

1) захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

2) запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

3) гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

4) гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище.

1.2 Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (далі - Виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі — Споживачі).

1.3 Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

Виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (ТОВ “ТАУН СЕРВІС”);

Субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виробником на підставі Договору зі Споживачем та Виробником;

Об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

Каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

Арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

Вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

Вигріб - інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів

Головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

Договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини;

Залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

Збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

Каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

Каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

Каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

Контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

Локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

Локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

Рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого  водопостачання  та  каналізації  і зберігаються у вигрібних ямах;;

Стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

Стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

2. ЗАСАДИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ДО НИХ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ

2.1 Виробник повинен:

2.1.1 Забезпечувати приймання і відведення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення міста Сєвєродонецька та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2.1.2 Встановлювати Споживачам вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (розділ 3);

2.1.3 Здійснювати обстеження каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, також може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів;

2.1.4 Укласти зі Споживачем Договір за умов, якщо каналізаційна мережа має резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам  розділу 5 цих Правил;

2.1.5 Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

2.1.6 Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд, та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

2.1.7 Здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб стічних вод.

Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється в розділі 7 цих Правил;

2.1.8 Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд та у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника. При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.9 У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил, та умов укладеного з Виробником Договору, вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених Договором, та цими Правилами приймання;

2.1.10 Вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2.1.11 Після внесення змін до даних Правил, доводити інформацію до Споживачів протягом одного місяця шляхом розміщення її на офіційному сайті Виробника (https://www.town.lg.ua).

2.2 Споживачі повинні:

2.2.1 Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках, вимагати від Субспоживачів виконання положень цих Правил приймання;

2.2.2 Мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення (паспорт водного господарства), а саме:

1) відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача;

2) характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану;

3) графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя;

4) нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача;

5) технологічні креслення насосних станцій;

6) план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку;

7) відомості про категорії стічних вод (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо);

8) характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, та інші документи, визначені даними Правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2.2.3 Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником та надавати Виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення 1 раз на квартал.

ПРИМІТКА:

У разі  технічної неможливості відібрати стічні води для аналізу, Споживачі розробляють наказ з планом  заходів  по недопущенню скидання стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин з визначенням відповідальних осіб. Даний наказ з планом  щорічно надають Виробникові. Споживач несе особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.

2.2.4 Виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з Виробником Договору;

2.2.5 У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виробником), приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виробника у 7-денний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до Договору;

2.2.6  Укладати новий Договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

2.2.7 Надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

2.2.8 Визначити не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виробника у письмовій формі з зазначенням ПІП, посади та контактного телефону уповноваженого представника та забезпечують його присутність безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виробником;

2.2.9 Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

2.2.10 Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

2.2.11 Письмово повідомляти Виробника про усунення порушень в терміни встановлені Виробником.

2.2.12 Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності обгородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом тощо).

2.2.13 Скидати стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов'язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

3.1 До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційної мережі міста Сєвєродонецька та очисних споруд ПрАТ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ “АЗОТ”.

3.2 Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення міста, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40°С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5 ) більше ніж у 2,5 раза;

10) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

11) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

12) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3.3 У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод (Додаток 1), а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 цього розділу. Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником..

3.4 Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів, а також стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення (Додаток 2).

3.5 Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

3.6 Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі п. 3.3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у Договорі.

Виробник розглядає подану заяву у 15-денний строк і укладає зі споживачем окремий Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод. У Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу 8 цих Правил. Строк виконання заходів для доведення якості та режиму скиду стічних вод згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим, та не може перевищувати 3-х років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7 Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

4. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

4.1.   Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року  № 190.

4.2. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ

ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

Для всіх Споживачів, що скидають стічні води до каналізаційної мережі м. Сєвєродонецьк, встановлені  допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин, що наведені у таблиці 1.

ДК забруднюючих речовин встановлені згідно з розділом IV “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення” та “Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення” затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  01.12.2017 № 316 та  “Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами” затверджених постановою КМУ від 25 березня 1999 р. № 465, а також виходячи з технічних можливостей міської каналізаційної мережі і очисних споруд ПрАТ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ “АЗОТ”.

Таблиця 1. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод підприємств для безпечного їх відведення  каналізаційною мережею

| № з/п | Показники якості стічних вод | Одиниці вимірювання | Допустимі величини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот амонійний | мг/дм3 | 27,0 |
| 2 | Азот нітритний | мг/дм3 | 0,5 |
| 3 | Азот нітратний | мг/дм3 | 3,5 |
| 4 | Сульфат-іони | мг/дм3 | 350,0 |
| 5 | Фосфат-іони | мг/дм3 | 8,4 |
| 6 | Хлорид-іони | мг/дм3 | 96,0 |
| 7 | Сухий залишок | мг/дм3 | 820,0 |
| 8 | Завислі речовини | мг/дм3 | 185,0 |
| 9 | Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР) | мг/дм3 | 0,39 |
| 10 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 0,3 |
| 11 | Мідь | мг/дм3 | 0,03 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,07 |
| 13 | Нікель | мг/дм3 | 0,15 |
| 14 | Свинець | мг/дм3 | 0,003 |
| 15 | Залізо | мг/дм3 | 0,64 |
| 16 | Алюміній | мг/дм3 | 0,03 |
| 17 | Хром +3 | мг/дм3 | 0,016 |
| 18 | Хром +6 | мг/дм3 | 0,016 |
| 19 | Ванадій | мг/дм3 | 0,008 |
| 20 | ХСК | мгО2/дм3 | 250,0 |
| 21 | БСК5 | мгО2/дм3 | 15 -190,0 |
| 22 | рН |  | 6,5-8,5 |
| 23 | Температура | 0С | 40 |
| 24 | Кольоровість | 0 | 70 |

ПРИМІТКА:

Допустимі концентрації забруднюючих речовин в стічних водах  не можуть бути менші ніж концентрації даних речовин у вхідній питній воді.

6. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

6.1 Виробники та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

6.2 У разі невиконання Споживачами цих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод, об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за   5-ть діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси згідно Додатку 1  та уклали з Виробником Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого Договору.

6.3 У разі стягнення з Виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

6.4 У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

Кі=Qi⋅Zii=1nQi⋅Zi⋅Kzag

де:

Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м3/добу);

Zi -сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні 3-и роки з і-го споживача (тис. грн).

6.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.6 За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо, та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення, кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

Bi=Mii=1nMi⋅Bzag

де:

Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

Вzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

Мі - скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

i=1nMi- сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та даними Правилами приймання.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

7.1 Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше 3-х років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково. Споживачі систематично у строки, визначені пунктом 2.2.3 Правил приймання, надають Виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення Виробників.

7.2 Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

7.3 Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

7.4 Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

7.5 З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Також з ініціативи Споживача проводити відбір арбітражної проби з ії опломбуванням і належним зберіганням Споживачем.

7.6 Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконують уповноважені представники Виробника. Фіксують відбір у спеціальному журналі та акті. Форма акту відбору наведена в  Додатку 3.  Акт відбору підписують як представники Виробника, так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у акті представників Виробника зазначають про це в акті.

7.7 Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представників Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kк=2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7.8 Зволікання з допуском уповноважених представників Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представників Виробника.

Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7.9 У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, Виробник у строк не більше 7-ми робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує 6-ти місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу:

1) рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин

2) копії підтвердних документів (акт відбору проби, результати лабораторних досліджень якості стічних вод Споживача, розрахунок штрафу за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин).

ПРИМІТКА:

У разі незгоди Споживача з результатами аналізів контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, якщо така відбиралася одночасно з контрольною пробою і зберігалася належним чином Споживачем у відповідності до ДСТУ ISO 5667-10:2005 Якість води. Відбирання проб.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ І РЕЖИМУ ЇХ СКИДАННЯ

8.1 У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, та умовам укладеного Договору, Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів. Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами споживання. Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані Договором), що надходять до систем централізованого водовідведення, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

8.2 Споживачі, які здійснюють скид стічних вод та рідких відходів за відсутності чинного Договору на централізоване водовідведення, сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого Договору, в 5-кратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

8.3 Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виробника (Pс) розраховує Виробник за формулою:

Pc=T⋅Qd+5T⋅Qpd+Kk⋅T⋅Qpz

де:

Т - тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3;

Qd  - об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;

Qpd  - об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором,  м3;

Qpz - об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями,  м3;

Kk - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

8.4 У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kк = 20.

8.5 У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kк = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kк= 5; від 2 та більше одиниць - Kк = 10.

8.6 У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

Kk=ХСК2,5⋅БСК5

де:

ХСК - хімічне споживання кисню;

БСК5 - біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

8.7 У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40ºС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kк = 2.

8.8 У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kк = 5.

8.9 У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Kк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Kk=CfДК−1

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 8.4, 8.5 цього розділу.

8.10 Якщо Виробником встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Kк = 5.

8.11 Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kк визначають за формулою:

Kk=Cfi−ДКіДКі

де:

Cfi  - фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

ДКі - допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10, тобто якщо за розрахунком Кк>10, приймають К=10 (крім випадків, передбачених пунктом 8.4 цього розділу).

8.12 Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше 90 днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

8.13 Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виробника у 30-и денний термін після отримання рахунку, або може бути оскаржена в установленому порядку.

#### 9. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТА СПЛАТИ ЗА ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

9.1 Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у міську каналізацію від не каналізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

Рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності   централізованого  водопостачання  та  каналізації  і  зберігаються у вигрібних ямах.

9.2 Питоме водовідведення з неканалізованого об’єкту розраховується на підставі затверджених згідно з чинним законодавством України норм водоспоживання з урахуванням ступеню благоустрою приміщень та кількості робітників, але не менш 25 л/доб на 1 людину (ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування).

9.3 Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСКповн. не повинно перевищувати 1000 мгО2/л.

9.4 Скидати стічні води з вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

9.5 Улаштування, експлуатація вигрібних ям та збирання рідких відходів з не каналізованих об’єктів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил
“Утримання територій населених місць”, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р., №145.

9.6 При укладанні Договору Перевізник зобов'язаний надати Виробнику дані про загальний об’єм стоків (м3/доб), характеристику його якості та перелік підприємств, що користуються його послугами. Виробник у свою чергу зазначає у Договорі місця зливу рідких відходів (КНС-1,2 або колодязь на каналізаційному колекторі).

9.7 Перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до зливної камери Виробника здійснюється тільки асенізаційним транспортом.

9.8 Перевізник відповідає за об’єми і якісні показники рідких відходів, що скидаються.

9.9 При зміні найменування, власника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник, зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Виробника.

9.10 Технічний контроль за виконанням вимог цього розділу здійснює Виробник.

9.11 Перевізник, який здійснює скид рідких відходів за відсутності чинного Договору або після закінчення його терміну дії, сплачує послуги надані Виробником згідно з пунктом 8.2 Правил.

9.12 Підключення Споживачів, що мали вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться Виробником у встановленому порядку.

Додаток 1

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м.Сєвєродонецьк

Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3 , за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м.Сєвєродонецьк

Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м.Сєвєродонецьк

А К Т

відбору проб стічних вод

| «_____» ________________ 20___ р. |  |  |  | м. Сєвєродонецьк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ми, що нижче підписалися, представники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (найменування виконавця) |  |
| (посади, П.І.Б.) |  |  |  |  |  |
| і представник |  |  |  |  |  |
|  |  | (найменування суб'єкта господарювання) |  |  |  |
| (посада, П.І.Б.) |  |  |  |  |  |
| склали дійсний акт про те, що на каналізаційному випуску № |  |  |  |  |  |
| відібрана проба стічної води за адресою: |  |  |  |  |  |

| Час відбору | № проби | Тип проби: разова, об'єднана (усереднена) | Об'єм проби (л) | Тара для проби |  | Вид проби | Консервування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Матеріал (пластик/ скло) | Об'єм (л) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | контрольна |  |
|  |  |  |  |  |  | арбітражна |  |

| Проба направлена для аналізу до |  |
| --- | --- |
| (найменування лабораторії) |  |

|  | ##### Були присутні при відборі : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виконавці відбору проб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | підпис, П.І.Б |  |  |  |
|  |  |  | підпис, П.І.Б |  |  |  |
|  | Представник суб'єкта господарювання |  |  |  |  |  |
|  |  |  | підпис, П.І.Б |  |  |  |
| Примітка: Відбір проби проводиться згідно з “Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Сєвєродонецьк”, затвердженими рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради №___ від ________ |  |  |  |  |  |  |

Виконавець:

Заступник начальника

відділу ЦЗ, ЕБ та ОП						А.А.Пивоварова

Керуючий справами виконкому			Ю.А.Журба