обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні»

Розмір бюджетного призначення- (виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) – 5 000 000 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі –7 312 470 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетоннихпокриттiв вручну | 100м3 | 1,44 |
| 2 | Ремонт щебеневих основ дорiг | 100м2 | 18,59 |
| 3 | Улаштування дорожнiх коритнапiвкоритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,88 |
| 4 | Улаштування одношарових основтовщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0,88 |
| 5 | Улаштування вирiвнювального шару засфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiвасфальтобетону | 100т | 1,368 |
| 6 | Улаштування покриття товщиною 4 см згарячих асфальтобетонних сумiшейвручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 28,8 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонногопокриття дорiг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту до 1 м2 | 100м2 | 1,29 |
| 8 | Ямковий ремонт асфальтобетонногопокриття дорiг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту до 3 м2 | 100м2 | 3,95 |
| 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонногопокриття дорiг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту понад 5 м2 до 10 м2 | 100м2 | 7,96 |
| 10 | Ямковий ремонт асфальтобетонногопокриття дорiг одношарового товщиною 50мм, площею ремонту понад 10 м2 | 100м2 | 14,75 |
| 11 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 8,8 |
| 12 | Установлення бортових каменiв бетоннихi залiзобетонних при iнших видахпокриттiв | 100м | 9,7 |
| 13 | Бордюр тротуарний 1000х200х80 | шт | 970 |
| 14 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1,5 |
| 15 | Установлення бортових каменiв бетоннихi залiзобетонних при iнших видахпокриттiв | 100м | 2 |
| 16 | Бордюр БР 1000х300х150 | шт | 200 |
| 17 | Улаштування основи пiщаної | 1 м3 | 333 |
| 18 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрнихфiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 22,2 |
| 19 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина400 мм, міцність М300-М400, морозостійкість не менше F200,водопоглинання не більше 4% (сіра) | м2 | 1121,1 |
| 20 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина400 мм, міцність М300-М400, морозостійкість не менше F200,водопоглинання не більше 4% (кольорова) | м2 | 1121,1 |
| 21 | Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу | м | 1480 |
| 22 | Поребрик 500х200х60 | шт | 2960 |
| 23 | Навантаження смiття вручну (+відрозбирання асфальтобетонного покриття144м3*1,6т/м3) | 1 т | 639,96 |
| 24 | Перевезення сміття до 15 км | т | 639,96 |
|  | придбання обладнання |  |  |
| 25 | Напівсфера бетонна; ( маса=0,0635) | шт | 48 |