обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі«Відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі»

Розмір бюджетного призначення- (співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР) – 7 282000 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі- 27410 662 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі»

| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | І. Демонтажні роботи |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовка площадки будівництва |  |  |
| 1 | Звалювання дерев твердих порiд i модрини з кореня, дiаметр стовбурiв до 32 см | 100шт | 0,1 |
| 2 | Звалювання дерев твердих порiд i модрини з кореня, дiаметр стовбурiв понад 32 см | 100шт | 0,08 |
| 3 | Трелювання деревини на вiдстань до 300 м тракторами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], дiаметр стовбурiв понад 30 см | 100шт | 0,18 |
| 4 | Обробка деревини твердих порiд i модрин, одержаної вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв до 32 см | 100шт | 0,1 |
| 5 | Обробка деревини твердих порiд i модрин, одержаної вiд звалювання лiсу, дiаметр стовбурiв понад 32 см | 100шт | 0,08 |
| 6 | Корчування пнiв у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням пнiв до 5 м, дiаметр пнiв до 32 см | 100 пнiв | 0,1 |
| 7 | Корчування пнiв у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням пнiв до 5 м, дiаметр пнiв понад 32 см | 100 пнiв | 0,08 |
| 8 | Оббивання землi з викорчуваних пнiв викорчовувачами-збирачами на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.], дiаметр пнiв понад 24 см | 100 пнiв | 0,18 |
| 9 | Засипання пiдкорiнних ям бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] | 100ям | 0,18 |
| 10 | Вивезення пнiв тракторними причепами 2 т на вiдстань до 100 м, дiаметр дерев до 32 см | 100шт | 0,1 |
| 11 | Додавати на кожнi наступнi 100 м вивезення пнiв [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, дiаметр дерев до 32 см - 3 км | 100шт | 0,1 |
| 12 | Вивезення пнiв тракторними причепами 2 т на вiдстань до 100 м, дiаметр дерев понад 32 см | 100шт | 0,08 |
| 13 | Додавати на кожнi наступнi 100 м вивезення пнiв [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, дiаметр дерев понад 32 см | 100шт | 0,08 |
| 14 | Перевезення сміття до 3 км | т | 48 |
| 15 | Зрiзування густого чагарника i дрiбнолiсся у грунтах природного залягання кущорiзами на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,23 |
| 16 | Згрiбання зрiзаного або викорчуваного густого чагарника i дрiбнолiсся викорчовувачами-збирачами на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням до 20 м | га | 0,23 |
| 17 | Перевезення сміття до 3 км | т | 25 |
|  | Роздiл 2. Демонтаж існуючих конструкцій |  |  |
| 18 | Розбирання залiзобетонних конструкцій дамби | м3 | 280 |
| 19 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 7 |
| 20 | Перевезення сміття до 10 км | т | 700 |
| 21 | Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд | 1000м2 | 0,4 |
|  | Роздiл 3. Обвідний канал |  |  |
| 22 | Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд | 1000м2 | 1,65 |
| 23 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 10,55 |
| 24 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ при роботi на водогосподарському будiвництвi | 1000м3 | 2,1 |
| 25 | Перевезення грунту до 1 км | т | 25740 |
| 26 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 кількість: 10550+2100 | 1000м3 | 12,65 |
| 27 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | 1000м2 | 3,68 |
| 28 | Мостiння укосiв і дна каналу каменем одиночне при товщинi шару каменю 0,2 м кількість: 430+450 | 100м2 | 8,8 |
| 29 | Розбирання укосiв і дна каналу товщинi шару каменю 0,2 м кількість: 430+450 | 100м2 | 8,8 |
| 30 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 14,3 |
| 31 | Перевезення грунту до 1 км | т | 25740 |
| 32 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 14,3 |
| 33 | Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту [понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.], група грунтiв 1 до 30м | 1000м3 | 14,3 |
|  | Рослинний грунт |  |  |
| 34 | Планування дiлянки механiзованим способом | 100м2 | 55 |
| 35 | Посiв лугових газонiв тракторною сiвалкою | га | 0,55 |
|  | Роздiл 4. Дамби |  |  |
|  | Робота в кар’єрі |  |  |
| 36 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,87 |
| 37 | Перевезення грунту до 20 км | т | 1560 |
| 38 | Зведення гребель, дамб, насипiв i нижньої частини екранiв i ядер насухо з зв'язних ґрунтiв котками масою до 16 т | 1000м3 | 0,87 |
| 39 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,87 |
| 40 | Перевезення грунту до 20 км | т | 1560 |
| 41 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,87 |
|  | Роздiл 5. Внутрішні площадочні дороги |  |  |
| 42 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,42 |
| 43 | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 79 кВт[108 к.с.], група грунтiв 1 до 30 м | 1000м3 | 0,42 |
| 44 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 1,57 |
| 45 | Перевезення грунту до 1 км | т | 2820 |
| 46 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 1,57 |
| 47 | Планування площ механiзованим способом, група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,48 |
| 48 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,467 |
| 49 | Улаштування вирівнюючого шару покриття автогрейдером із чорного Щебеню кількість: 116х1,35 | 100 т | 1,566 |
|  | Роздiл 6. Трубчастий переїзд |  |  |
| 50 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,09 |
| 51 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х0,09 | м3 | 9,45 |
| 52 | Укладання збiрних залiзобетонних ланок труб | 100м | 0,1 |
| 53 | Труби ЗП 12.100 | шт | 10 |
| 54 | Улаштування бетонної пiдготовки пiд споруди при подаваннi бетонної сумiшi автосамоскидами | 100м3 | 0,0225 |
| 55 | Укрiплення дна i схилiв збiрними залiзобетонними плитами масою до 3 т кількість: (4,5х9)х0,17 | 100м3 | 0,06885 |
| 56 | Плити дорожні 2П 30.18-30 | шт | 9 |
| 57 | Установлення фундаментних блокiв, опорних плит без улаштування постiлi iз закладанням стикiв кількість: 0,406х13 | 100м3 | 0,05278 |
| 58 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 13 |
| 59 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,06 |
| 60 | Перевезення грунту до 1 км | т | 108 |
| 61 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,06 |
| 62 | Демонтаж бетонної пiдготовки пiд споруди при подаваннi бетонної сумiшi автосамоскидами | 100м3 | 0,0225 |
| 63 | Демонтаж збiрних залiзобетонних плит масою до 3 т кількість: (4,5х9)х0,17 | 100м3 | 0,06885 |
| 64 | Демонтаж фундаментних блокiв кількість: 0,406х13 | 100м3 | 0,05278 |
| 65 | Демонтаж збiрних залiзобетонних ланок труб | 100м | 0,1 |
| 66 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,023 |
| 67 | Перевезення грунту до 1 км | т | 41 |
|  | Роздiл 7. Котлован під споруди |  |  |
| 68 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 1,6 |
| 69 | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.], група грунтiв 1 до 30 м | 1000м3 | 1,6 |
| 70 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 при роботi на водогосподарському будiвництвi | 1000м3 | 10,35 |
| 71 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ при роботi на водогосподарському будiвництвi | 1000м3 | 4,15 |
| 72 | Перевезення грунту до 1 км кількість: 14500х1,7 | т | 24650 |
| 73 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 14,5 |
| 74 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | 1000м2 | 1,18 |
| 75 | Розробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м i котлованах площею перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при глибинi траншей i котлованiв до 2 м, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,8 |
| 76 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,39 |
|  | Робота в кар’єрі |  |  |
| 77 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,156 |
| 78 | Перевезення грунту до 20 км | т | 281 |
| 79 | Улаштування основи з зв'язних грунтiв котками масою до 16 т | 1000м3 | 0,156 |
|  | Роздiл 8. Будівельне водозниження |  |  |
| 80 | Роторне бурiння свердловин iз прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною бурiння до 50 м у ґрунтах групи 2 | 100м | 0,4 |
| 81 | Крiплення свердловин, при роторному бурiннi установками i агрегатами на базi автомобiлiв, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтiв за стiйкiстю 2 | 10м | 3 |
| 82 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнiшнiй дiаметр 820 мм, товщина стiнки 7 мм | м | 30 |
| 83 | Встановленя надфільтрових труб, при роторному бурiннi установками i агрегатами на базi автомобiлiв, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група грунтiв за стiйкiстю 2 | 10м | 3 |
| 84 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнiшнiй дiаметр 720 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 30 |
| 85 | Установлення фiльтра на колонi водопiдiймальних труб при роторному бурiннi при глибинi свердловин до 500 м | 10м тpуб | 1 |
| 86 | Фільтр для обсадної труби | м | 10 |
| 87 | Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 50 мм | 1000м | 0,15 |
| 88 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 150,6 |
| 89 | Насоси для водозниження та водовiдливу, потужнiсть 7,5 кВт | маш.год | 2400 |
| 90 | Демонтаж сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 50 мм | 1000м | 0,15 |
| 91 | Витягання труб iз свердловини установками роторного бурiння, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтiв за стiйкiстю 1 кількість: 30+30 | 10м | 6 |
|  | Роздiл 9. Кріплення русла під мостовим проходом |  |  |
| 92 | Розроблення ґрунту пiд водою гiдромонiторно-ежекторними i землесосними снарядами [на вiдсмоктування] продуктивнiстю 90 м3/год [УПГЕУ], група ґрунтiв 1 | 100м3 | 2,3 |
| 93 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,23 |
| 94 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,23 |
| 95 | Перевезення грунту до 1 км | т | 410 |
| 96 | Спорудження щебневої основи екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 м3, група грунтiв 3 кількість: 236*0,7 | 1000м3 | 0,1652 |
| 97 | Спорудження щебневої основи вручну, група грунтiв 3 кількість: 236*0,3 | 100м3 | 0,708 |
| 98 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 236 |
| 99 | Грубе розрiвнювання пiд водою водолазами [щебеневих] горизонтальних постелей на рiках, озерах, водосховищах | 100м2 | 3,9 |
| 100 | Планування укосiв i полотна виїмок механiзованим способом, група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,65 |
| 101 | Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах | 100м3 | 1,3 |
|  | Роздiл 10. Розширення дороги |  |  |
| 102 | Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу | 1000м2 | 0,64 |
|  | ІІ. Реконструкція гідрологічних споруд |  |  |
|  | Відділ 1. Гідрологічні споруди |  |  |
|  | Роздiл 1. Щлюз-регулятор |  |  |
|  | ШЛЮЗ |  |  |
| 1 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,13 |
| 2 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х0,13 | м3 | 13,65 |
| 3 | Установлення i розбирання опалубки дерев'яної великопанельної щитової плоскої з дерев'яними фермами-пiдкосами при подаваннi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т | 100м2 | 1,87 |
| 4 | Установлення кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т арматури з окремих стержнiв у блоки масивнi кількість: 2,72454+0,3462 | 100т | 0, 0307074 |
| 5 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 2,72454 |
| 6 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм | т | 0,3462 |
| 7 | Подавання та укладання бетонної сумiшi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т у блоки залiзобетонних конструкцiй гiдровузлiв висотою понад 5 м | 100м3 | 2,14 |
| 8 | Установлення безштрабним способом закладних частин рiзного призначення масою до 15 т кількість: 1,988+0,424+0,02112+0,0404 | т | 2,47352 |
| 9 | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 кількість: 0,356+1,632 | т | 1,988 |
| 10 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi листової т.6-16 мм | т | 0,424 |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12Мм | т | 0,02112 |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16-18 мм | т | 0,0404 |
|  | ШАНДОР |  |  |
| 13 | Установлення закладних частин механiчного обладнання i металевих конструкцiй у штрабах для плоских затворiв i грат при масi комплекту закладних частин на 1 затвор, 1 грати до 1,5 т | т | 4,35431 |
| 14 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", N30 кількість: 0,402х7 | т | 2,814 |
| 15 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", N20 кількість: 0,0821х7 | т | 0,5747 |
| 16 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi листової т.6-16 мм кількість: 0,126х7 | т | 0,882 |
| 17 | Сталь полосова 8х50 кількість: 0,00314х7 | т | 0,02198 |
| 18 | Круг Ф 16 мм кількість: 0,00476х7 | т | 0,03332 |
| 19 | Комплектуючi деталi та метизи | т | 0,02821 |
| 20 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | 100м2 | 0,86 |
| 21 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 за 2 рази | 100м2 | 0,86 |
|  | Упорний брус |  |  |
| 22 | Установлення дерев'яних елементiв: насадок, прогонiв, схваток | м3 | 0,14 |
| 23 | Свердлення отворiв в дерев'яних конструкцiях, дiаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм | 100шт | 0,22 |
| 24 | На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 10 мм додавати | 100шт | 0,22 |
| 25 | Бруски 180х75 | м | 11 |
| 26 | Пластина гумова | кг | 2,9 |
| 27 | Шнур ПРП-40 | кг | 1,2 |
| 28 | Ущiльнення деформацiйного шва вертикальною шпонкою без дiафрагми без прогрiву, площа перерiзу шпонки 0,04 м2 | 100м | 0,128 |
| 29 | Гідрошпонка D350 | мп | 12,8 |
| 30 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | 100м2 вп | 1,1 |
|  | Роздiл 2. Водобійний колодязь |  |  |
| 31 | Улаштування пiщаної пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,69 |
| 32 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,69 |
| 33 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х0,69 | м3 | 72,45 |
| 34 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,74 |
| 35 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х0,74 | м3 | 77,7 |
| 36 | Установлення i розбирання опалубки дерев'яної великопанельної щитової плоскої з дерев'яними фермами-пiдкосами при подаваннi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т | 100м2 | 1,94 |
| 37 | Установлення кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т арматури з окремих стержнiв у блоки масивнi | 100т | 0, 0384994 |
| 38 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 Мм кількість: (1138+210+105+65, 1+278+118+1935,84)/1000 | т | 3,84994 |
| 39 | Подавання та укладання бетонної сумiшi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т у блоки залiзобетонних конструкцiй гiдровузлiв висотою понад 5 м | 100м3 | 3,305 |
|  | фільтр |  |  |
| 40 | Укладання збiрних залiзобетонних безнапiрних дренажних труб без муфт дiаметром до 500 мм кількість: 0,9х36 | 100м | 0,324 |
| 41 | Труби азбестоцементнi, клас ВТ-6, дiаметр умовного проходу 300 мм | м | 32,692 |
|  | Кріплення |  |  |
| 42 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0389 |
| 43 | Вiдсипання щебеневих призм для трубчастого дренажу | 100м3 | 0,23 |
| 44 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 23 |
|  | Роздiл 3. Переливна гребля |  |  |
| 45 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,42 |
| 46 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х0,42 | м3 | 44,1 |
| 47 | Установлення i розбирання опалубки дерев'яної великопанельної щитової криволiнiйної з горизонтальними i похилими тяжами при подаваннi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т | 100м2 | 5,9 |
| 48 | Установлення кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т арматури з окремих стержнiв у блоки масивнi кількість: (870+234+68,5+88+56,3+38,4+209+154+283,88+142,08+237+178+189, 72+82,5 +2788,32)/1000 | 100т | 0,056197 |
| 49 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 Мм | т | 5,6197 |
| 50 | Подавання та укладання бетонної сумiшi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т у блоки бетонних конструкцiй гiдровузлiв площею понад 150 м2 | 100м3 | 6,726 |
| 51 | Ущiльнення деформацiйного шва вертикальною шпонкою без дiафрагми без прогрiву, площа перерiзу шпонки 0,04 м2 | 100м | 0,104 |
| 52 | Гідрошпонка D350 | мп | 10,4 |
|  | Роздiл 4. Підпірні стіни |  |  |
| 53 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 1,18 |
| 54 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х1,18 | м3 | 123,9 |
| 55 | Установлення i розбирання опалубки дерев'яної великопанельної щитової криволiнiйної з горизонтальними i похилими тяжами при подаваннi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т | 100м2 | 14,2 |
| 56 | Установлення кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т арматури з окремих стержнiв у блоки масивнi | 100т | 0,002545477 |
|  | ПС1 |  |  |
| 57 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм кількість: (3,45+3,90+4,50+5,1+3,6+15,3+5, 7+24,3+166,3)/1000 | т | 0,23215 |
| 58 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,9161 |
| 59 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25-28 мм | т | 0,433 |
| 60 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 32- 40 мм | т | 1,535 |
|  | ПС2 |  |  |
| 61 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм | т | 0,058944 |
| 62 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 Мм кількість: (198+342+80)х4/1000 | т | 2,48 |
| 63 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 28 мм кількість: (750+462)х4/1000 | т | 4,848 |
|  | ПС3 |  |  |
| 64 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм кількість: (3,45+4,92+6,9+9,52+8,4+29,58+11,02+51,84+348)/1000 | т | 0,47363 |
| 65 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 Мм кількість: (450,64+1063,8+206,46+48,2)/1000 | т | 1,7691 |
| 66 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25-28 мм | т | 0,83781 |
| 67 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 32-40 мм | т | 2,9326 |
|  | ПС4 |  |  |
| 68 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм кількість: (5,29+7,8+11,4+15,64+15,12+46, 92+17,48+76,95+533,25)/1000 | т | 0,72985 |
| 69 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12мм | т | 3,05183 |
| 70 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 28 мм кількість: (3162+1463,76)/1000 | т | 4,62576 |
| 71 | Подавання та укладання бетонної сумiшi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т у блоки бетонних конструкцiй гiдровузлiв площею до 150 м2 кількість: 94,05+178,4 | 100м3 | 2,7245 |
| 72 | Подавання та укладання бетонної сумiшi кранами на гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 25 т у блоки бетонних конструкцiй гiдровузлiв площею понад 150 м2 кількість: 726,75-272,45 | 100м3 | 4,543 |
| 73 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,25083 |
| 74 | Ущiльнення деформацiйного шва вертикальною шпонкою без дiафрагми без прогрiву, площа перерiзу шпонки 0,04 м2 | 100м | 0,3 |
| 75 | Гідрошпонка D350 | мп | 30 |
| 76 | Ущiльнення деформацiйного шва iншими вертикальними ущiльненнями iз РБВ1 | 100м | 0,09 |
| 77 | Мастика РБВ-50 | кг | 4 |
|  | Роздiл 5. Кріплення рисберми |  |  |
| 78 | Улаштування гравiйної пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 1,14 |
| 79 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних робiт N2, розмiр зерен понад 0 до 70 мм, марка ДР8 кількість: 114х1,05 | м3 | 119,7 |
| 80 | Улаштування щебневої пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,91 |
| 81 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше кількість: 105х0,91 | м3 | 95,55 |
| 82 | Улаштування пiщаної пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 5,13 |
| 83 | Укрiплення схилiв скельною породою або каменем при уклонi схилу 1:3 i пологiше, товщина шару до 1 м | 100м3 | 0,912 |
| 84 | Камiнь бутовий М800-1400 | м3 | 93,936 |
| 85 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного | 1000м2 | 0,372 |
| 86 | Кріплення металеві кількість: 0,023х0,372 | т | 0,008556 |
| 87 | Геотекстильне полотно іглопробивне кількість: 372х1,1 | м2 | 409,2 |
|  | Матрац "РЕНА" |  |  |
| 88 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного | 1000м2 | 0,372 |
| 89 | Кріплення металеві кількість: 0,023х0,372 | т | 0,008556 |
| 90 | Матрац "Рено" кількість: 372х1,1 | м2 | 409,2 |
|  | Роздiл 6. Кріплення понура |  |  |
| 91 | Улаштування гравiйної пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 0,29 |
| 92 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних робiт N2, розмiр зерен понад 0 до 70 мм, марка ДР8 кількість: 29х1,05 | м3 | 30,45 |
| 93 | Укрiплення дна i схилiв збiрними залiзобетонними плитами масою до 1,5 т кількість: 185,4х0,1 | 100м3 | 0,1854 |
| 94 | Плити дорожні П 30-18-10 | шт | 40 |
| 95 | Зароблення швiв при крiпленнi дна i схилiв збiрними залiзобетонними плитами цементним розчином | 100м шва | 1,89 |
| 96 | Розчин цементно-піщаний кількість: 0,002х189 | м3 | 0,378 |
| 97 | Укрiплення схилiв скельною породою або каменем при уклонi схилу 1:3 i пологiше, товщина шару до 1 м | 100м3 | 0,402 |
| 98 | Камiнь бутовий М800-1400 кількість: 40,2х1,03 | м3 | 41,406 |
|  | Роздiл 7. Кріплення укосів |  |  |
| 99 | Улаштування гравiйної пiдготовки пiд споруди | 100м3 | 1,316 |
| 100 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних робiт N2, розмiр зерен понад 0 до 70 мм, марка ДР8 кількість: 131,6х1,05 | м3 | 138,18 |
| 101 | Укрiплення дна i схилiв збiрними залiзобетонними плитами масою до 1,5 т кількість: 162х0,1 | 100м3 | 0,162 |
| 102 | Плити дорожні П 30-18-10 | шт | 36 |
| 103 | Зароблення швiв при крiпленнi дна i схилiв збiрними залiзобетонними плитами цементним розчином | 100м шва | 1,26 |
| 104 | Розчин цементно-піщаний кількість: 0,002х126 | м3 | 0,252 |
| 105 | Укрiплення схилiв скельною породою або каменем при уклонi схилу 1:3 i пологiше, товщина шару до 1 м | 100м3 | 1,72 |
| 106 | Камiнь бутовий М800-1400 кількість: 172х1,03 | м3 | 177,16 |
| 107 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного | 1000м2 | 0,545 |
| 108 | Кріплення металеві кількість: 0,023х0,545 | т | 0,012535 |
| 109 | Геотекстильне полотно іглопробивне кількість: 545х1,1 | м2 | 599,5 |
|  | Матрац "РЕНА" |  |  |
| 110 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного | 1000м2 | 0,545 |
| 111 | Кріплення металеві кількість: 0,023х0,545 | т | 0,012535 |
| 112 | Матрац "Рено" кількість: 545х1,1 | м2 | 599,5 |
|  | Відділ 2. Водозбірні споруди,огорожі |  |  |
|  | Роздiл 1. Водозбірні споруди |  |  |
| 113 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,034 |
| 114 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,017 |
| 115 | Улаштування бетонного лотка[ бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,005 |
| 116 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 250 мм | 1000м | 0,006 |
| 117 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 250х22,7 мм | м | 6 |
|  | Плита ПМ 1 |  |  |
| 118 | Улаштування перекриттiв ребристих на висотi вiд опорної площадки до 6 м[ бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,132 |
|  | каркас КР1 |  |  |
| 119 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 Мм кількість: (0,99*74/1000+0,28*9/1000)*2 | т | 0,15156 |
| 120 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 Мм кількість: 4,88*6*2/1000 | т | 0,05856 |
| 121 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 32- 40 мм кількість: 34,7*4*2/1000 | т | 0,2776 |
|  | Стержні |  |  |
| 122 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм кількість: 2,17*24/1000 | т | 0,05208 |
| 123 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 Мм кількість: (134+59,6+49,8+5+24,8+9,06)/1000 | т | 0,28226 |
| 124 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0088 |
| 125 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт | 100м2 вп | 0,29 |
|  | Роздiл 2. Огорожі |  |  |
|  | Шпунтова огорожа |  |  |
|  | 7419:21,32= 347,98 м2 |  |  |
| 126 | Заглиблення вiброзанурювачем суцiльних паль довжиною до 10 м кількість: 347,98х0,1 | м3 | 34,798 |
| 127 | Пластикові шпунтовані палі ПВХ (берегоукріплення) LD-303 | м2 | 347,98 |
|  | Огорожа |  |  |
| 128 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] | т | 1,94419 |
| 129 | Труба 57х35 кількість: 3,69*85/1000 | т | 0,31365 |
| 130 | Труба 32х32х3 | т | 0,71666 |
| 131 | Сталь полосова 5х25 | т | 0,83398 |
| 132 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi листової т.6-16 мм | т | 0,0799 |
| 133 | Установлення металевої огорожi без поручня | 100м | 1,227 |
| 134 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | 100м2 | 0,86 |
| 135 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 за 2 рази | 100м2 | 0,86 |
|  | ІІІ. Кранова естакада |  |  |
|  | Роздiл 1. Фундаменти |  |  |
| 1 | Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,024 |
| 2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,02 |
| 3 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,011 |
| 4 | Улаштування бетонної пiдготовки[ бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,0016 |
| 5 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3[ бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм] | 100м3 | 0,013 |
| 6 | Арматура-сетки, класс А3, диаметр 8-10 мм | т | 0,03512 |
| 7 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 8 мм | т | 0,00088 |
| 8 | Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,04 |
| 9 | На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 800 мм | 100шт | 0,04 |
| 10 | На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -0,04 |
| 11 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,01368 |
| 12 | Анкернi болти М24-800 [в комплектi з шайбами та гайками або без них], такi, що поставляються окремо | т | 0,01368 |
|  | Роздiл 2. Металеві конструкції |  |  |
| 13 | Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних конструкцiй промислових будiвель | т | 1,81229 |
|  | РМ1 -3 шт |  |  |
| 14 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", N30 кількість: 0,9216х1,02 | т | 0,940032 |
| 15 | Сталь кутова 75х75х6 кількість: 0,00558х1,02 | т | 0,0056916 |
| 16 | Сталь кутова 125х125х8 кількість: 0,01854х1,02 | т | 0,0189108 |
| 17 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi листової т.6-16 мм кількість: 0,17943х1,02 | т | 0,1830186 |
|  | МОНОРЕЙКА МРН |  |  |
| 18 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", N30 кількість: 0,64758х1,02 | т | 0,6605316 |
| 19 | Сталь кутова 100х100х8 кількість: 0,0049х1,02 | т | 0,004998 |
| 20 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi листової т.6-16 мм кількість: 0,03466х1,02 | т | 0,0353532 |
|  | Монтаж РМ1 -3 шт |  |  |
| 21 | Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100шт | 0,08 |
| 22 | На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 800 мм | 100шт | 0,08 |
| 23 | На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | 100шт | -0,08 |
| 24 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,02736 |
| 25 | Анкернi болти М24-800 [в комплектi з шайбами та гайками або без них], такi, що поставляються окремо | т | 0,02736 |
| 26 | Монтаж колон одноповерхових i багатоповерхових будiвель i кранових естакад висотою до 25 м суцiльного перерiзу масою до 1,0 т | т | 1,155 |
| 27 | Улаштування вирівніючої основи з бетону товщ. 50 мм кількість: (0,8х1,3)х4х0,05 | 100м3 | 0,00208 |
|  | Монтаж МРН |  |  |
| 28 | Монтаж пiдвiсних колiй i монорейок прямолiнiйних по металевих опорах iз двотавра N30 для тельферiв на висотi до 25 м | 100м | 0,129 |
| 29 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | 100м2 | 0,48 |
| 30 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 за 2 рази | 100м2 | 0,48 |
|  | IV. Монтаж обладнання |  |  |
| 1 | Монтаж таля ручного пересувного,вантажопiдйомнiсть 8 т, висота пiднiмання12 м | шт | 1 |
| 2 | Таль ручная цепная шестереннаягрузоподъемность 10т, высота подъема 12м | шт | 1 |
|  | V. Автомобільна дорога та площадка |  |  |
| 1 | Планування площ механiзованим способом,група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,33 |
|  | З*їзд |  |  |
| 2 | Улаштування одношарової основи зіщебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0076 |
| 3 | Улаштування бетонної пiдготовки[ бетонважкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювачабiльше 40 мм] | 100м3 | 0,0114 |
| 4 | ґрунтування бетонних i обштукатурених поверхонь бiтумною ґрунтовкою, перший шар | 100м2 | 0,432 |
| 5 | ґрунтування бетонних i обштукатуренихповерхонь бiтумною ґрунтовкою, наступний шар | 100м2 | 0,432 |
| 6 | Улаштування гiдроiзоляцiї iзнаплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,432 |
| 7 | Улаштування додаткового шару гiдроiзоляцiї наплавлюваних матерiалiв (виключається) | 100м2 | -0,432 |
| 8 | Техноеластмост Бкількість: 43,2*1,13 | м2 | 48,816 |
|  | Дорога |  |  |
| 9 | Улаштування вирівнюючих шарів основи ізпіску автогрейдером | 100м3 | 0,27 |
| 10 | Улаштування одношарової основи зіщебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,19 |
|  | Дорога та з*їзд |  |  |
| 11 | Розлив в’яжучих матеріалівавтогудронатором місткістю 7000 л | 1 т | 0,38 |
| 12 | Улаштування верхнього шару покриттятовщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником заширини укладання 7 м | 1000 м2 | 0,203 |
| 13 | Улаштування верхнього шару покриттятовщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за змінитовщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 до т 6см | 1000 м2 | 0,203 |
| 14 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi) (аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1кількість: 24,6848+4,9126 | т | 29,5974 |
| 15 | Укріплення узбіч трамбуванням шлаку | 1000м2 | 0,023 |
| 16 | Шлаккількість: 23х0,06*1,4 | м3 | 1,932 |