обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Капітальний ремонт системи опалення КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 28»

Очікувана вартість предмета закупівлі – 2 466 153,00 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 28»

| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Опалення: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг |  | 100шт | 0,93 |  |
| 2 | Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг |  | 100шт | 0,65 |  |
| 3 | Радiатори опалювальнi чавуннi, марка МС- 140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм (зворотнi матерiали) |  | кВт | 256,225 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 9,86 |  |
| 5 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5 мм (зворотнi матерiали) |  | м | 986 |  |
| 6 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм |  | 100м | 3,5 |  |
| 7 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм (зворотнi матерiали) |  | м | 350 |  |
| 8 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм |  | 100м | 3,1 |  |
| 9 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 2,8 мм (зворотнi матерiали) |  | м | 310 |  |
| 10 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 50 мм |  | 100м | 1,4 |  |
| 11 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм (зворотнi матерiали) |  | м | 140 |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 65 мм |  | 100м | 3,46 |  |
| 13 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 65 мм, товщина стiнки 3,2 мм (зворотнi матерiали) |  | м | 346 |  |
| 14 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 80 мм |  | 100м | 0,7 |  |
| 15 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 3,5 мм (зворотнi матерiали) |  | м | 70 |  |
| 16 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих |  | 100кВт | 0,1911 |  |
| 17 | Радіатор біметалічний h=350 мм тип 350/80 Royal Thermo |  | шт | 147 |  |
| 18 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих |  | 100кВт | 4,11594 |  |
| 19 | Радіатор біметалічний h=500 мм тип 500/80 Royal Thermo |  | шт | 2274 |  |
| 20 | Радіаторний кронштейн +кріплення |  | комплект | 660 |  |
| 21 | Комплект для радиатора биметалического 1/2 |  | шт | 164 |  |
| 22 | Клапан радіаторний термостатичний з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія для двотрубної системи опалення RA-DV dу 15 013G7714 Danfoss |  | шт | 164 |  |
| 23 | Радіаторний терморегулятор з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання RA 2920 013G2922 Danfoss |  | шт | 164 |  |
| 24 | Клапан ручний запираючий для монтажу на зворотній підводці опалювального приладу Ду 15 RLV-15 003L0144 Danfoss |  | шт | 164 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводiв з трубполiетиленових [поліпропіленових]напiрних дiаметром 20 мм |  | 100м | 10,4695 |  |
| 26 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -10,4695 |  |
| 27 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм |  | м | 986 |  |
| 28 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2"мм |  | шт | 328 |  |
| 29 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт | 563 |  |
| 30 | Муфта дiам. 20 мм |  | шт | 50 |  |
| 31 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм |  | 100м | 3,5395 |  |
| 32 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -3,5395 |  |
| 33 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам. 25х3,5 мм |  | м | 350 |  |
| 34 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм |  | шт | 27 |  |
| 35 | Муфта дiам. 25 мм |  | шт | 20 |  |
| 36 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 25х20 мм |  | шт | 32 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм |  | 100м | 3,151 |  |
| 38 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -3,151 |  |
| 39 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам. 32х4,4 мм |  | м | 310 |  |
| 40 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм |  | шт | 31 |  |
| 41 | Муфта дiам. 32 мм |  | шт | 20 |  |
| 42 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х20мм |  | шт | 18 |  |
| 43 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х25мм |  | шт | 33 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 40 мм |  | 100м | 0,71 |  |
| 45 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -0,710 |  |
| 46 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.40х5,5 мм |  | м | 66 |  |
| 47 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм |  | шт | 8 |  |
| 48 | Муфта дiам. 40 мм |  | шт | 20 |  |
| 49 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 40х32мм |  | шт | 6 |  |
| 50 | Прокладання трубопроводiв з трубполiетиленових [поліпропіленових]напiрних дiаметром 50 мм |  | 100м | 0,795 |  |
| 51 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -0,7950 |  |
| 52 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI"трьохшарова для гарячої води i опаленнядiам.50х6,9 мм |  | м | 78 |  |
| 53 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм |  | шт | 6 |  |
| 54 | Муфта дiам. 50 мм |  | шт | 20 |  |
| 55 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 50х40 мм |  | шт | 4 |  |
| 56 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм |  | 100м | 1,926 |  |
| 57 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -1,926 |  |
| 58 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.63х8,6 мм |  | м | 190 |  |
| 59 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм |  | шт | 42 |  |
| 60 | Муфта дiам. 63 мм |  | шт | 20 |  |
| 61 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 63х50 мм |  | шт | 4 |  |
| 62 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм |  | 100м | 1,626 |  |
| 63 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -1,626 |  |
| 64 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.75х10,3 мм |  | м | 160 |  |
| 65 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 75 мм |  | шт | 22 |  |
| 66 | Муфта дiам. 75 мм |  | шт | 20 |  |
| 67 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 75х32мм |  | шт | 2 |  |
| 68 | Перехiд редукцiйний /редукцiя/ дiам. 75х63мм |  | шт | 8 |  |
| 69 | Прокладання трубопроводiв з трубполiетиленових [поліпропіленових]напiрних дiаметром 63 мм |  | 100м | 0,6635 |  |
| 70 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -0,66350 |  |
| 71 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.90х12,3 мм |  | м | 66 |  |
| 72 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 90 мм |  | шт | 7 |  |
| 73 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом[Мерілон] |  | 100 п.м | 22,9446 |  |
| 74 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 28х6мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 365,5882 |  |
| 75 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 22х6мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 1070,891 |  |
| 76 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф35х6мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 326,8499 |  |
| 77 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 42х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 67,3517 |  |
| 78 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 54х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 81,7305 |  |
| 79 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 63х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 209,1415 |  |
| 80 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 76х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 171,9173 |  |
| 81 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 90x20мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 69,8237 |  |
| 82 | Кріплення одинарне для труби дiам. 20 мм |  | шт | 986 |  |
| 83 | Кріплення одинарне для труби дiам. 25 мм |  | шт | 350 |  |
| 84 | Кріплення одинарне для труби дiам. 32 мм |  | шт | 310 |  |
| 85 | Кріплення одинарне для труби дiам. 40 мм |  | шт | 66 |  |
| 86 | Кріплення одинарне для труби дiам. 50 мм |  | шт | 78 |  |
| 87 | Кріплення одинарне для труби дiам. 63 мм |  | шт | 190 |  |
| 88 | Хомут iз шурупом дiам. 75 мм |  | шт | 160 |  |
| 89 | Хомут iз шурупом дiам.95 мм |  | шт | 66 |  |
|  | Роздiл 2. Вузол вводу: |  |  |  |  |
| 90 | Установлення фланцевих вентилiв,засувок, затворiв, клапанiв зворотних,кранiв прохiдних на трубопроводах iзсталевих труб дiаметром понад 25 до 50мм |  | 100шт | 0,02 |  |
| 91 | Кран кульовий фланцевий Ду 50 з відповідними фланцями JIP-FF 50 Danfoss |  | шт | 2 |  |
| 92 | Установлення фланцевих вентилiв,засувок, затворiв, клапанiв зворотних,кранiв прохiдних на трубопроводах iзсталевих труб дiаметром понад 50 до 100мм |  | 100шт | 0,04 |  |
| 93 | Кран кульовий фланцевий Ду 65 з відповідними фланцями JIP-FF 65 Danfoss |  | шт | 2 |  |
| 94 | Кран кульовий фланцевий Ду 80 з відповідними фланцями JIP-FF 80 Danfoss |  | шт | 2 |  |
| 95 | Установлення фланцевих вентилiв,засувок, затворiв, клапанiв зворотних,кранiв прохiдних на трубопроводах iзсталевих труб дiаметром понад 100 до 125 мм |  | 100шт | 0,04 |  |
| 96 | Кран кульовий фланцевий Ду 125 з відповідними фланцями JIP-FF 125 Danfoss |  | шт | 4 |  |
| 97 | Установлення манометрiв з триходовим краном |  | комплект | 12 |  |
| 98 | Манометр із запірним клапаном диаметром 80 мм до 10 бар клас точності 1, 6 Максимальная рабочая температура 90 °C підключення - 1/2" |  | комплект | 12 |  |
| 99 | Установлення термометрiв в оправi прямих або кутових |  | комплект | 8 |  |
| 100 | Термометр біметалічний із запірним клапаном диаметром 80 мм до 120 °C Клас точності 2 підключення - 1/2" |  | шт | 8 |  |
| 101 | Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ду 15мм |  | шт | 2 |  |
| 102 | Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ду 20мм |  | шт | 8 |  |
| 103 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах дiаметром 125 мм |  | шт | 1 |  |
| 104 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 125 мм |  | фiльтр | 1 |  |
| 105 | Фільтр сітчастий фланцевий Ду 125 Y333Pс патрубком |  | шт | 1 |  |
| 106 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубкiв 108 мм |  | шт | 2 |  |
| 107 | Фланцi плоскi приварнi |  | шт | 8 |  |
| 108 | Грязьовик по серії 5.903-13 Ду 125 |  | шт | 2 |  |
| 109 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм тощо суриком за 2 рази |  | 100м2 | 0,0177 |  |
| 110 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 125 мм |  | 100м | 0,03 |  |
| 111 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 133 мм, товщина стiнки 4 мм |  | м | 3 |  |
| 112 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм тощо суриком за 2 рази |  | 100м2 | 0,0354 |  |
| 113 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 125 мм |  | 100м | 0,06 |  |
| 114 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованiiз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр125 мм, товщина стiнки 4 мм |  | м | 6 |  |
| 115 | Фарбування металевих грат, рам, трубдiаметром менше 50 мм тощо суриком за 2рази |  | 100м2 | 0,0026 |  |
| 116 | Прокладання трубопроводiв опалення зiсталевих безшовних труб дiаметром 50мм |  | 100м | 0,01 |  |
| 117 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованiiз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 1 |  |
| 118 | Фарбування сталевих балок, трубдiаметром бiльше 50 мм тощо суриком за 2рази |  | 100м2 | 0,0036 |  |
| 119 | Прокладання трубопроводiв опалення зiсталевих безшовних труб дiаметром 65мм |  | 100м | 0,01 |  |
| 120 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм |  | м | 1 |  |
| 121 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм тощо суриком за 2 рази |  | 100м2 | 0,0036 |  |
| 122 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих безшовних труб дiаметром 80 мм |  | 100м | 0,01 |  |
| 123 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3,5 мм |  | м | 1 |  |
| 124 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0,01 |  |
| 125 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi , ГОСТ 3262-75 ф15мм |  | м | 1 |  |
| 126 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0,1 |  |
| 127 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi , дiаметр умовного проходу 20 мм ГОСТ 3262- 75 |  | м | 10 |  |
| 128 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази |  | 100м2 | 0,0141 |  |
| 129 | Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм |  | 100м | 0,105 |  |
| 130 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 50-65 мм |  | 100м | -0,1050 |  |
| 131 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.63х8,6 мм |  | м | 10 |  |
| 132 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм |  | шт | 10 |  |
| 133 | Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 75 мм |  | 100м | 0,105 |  |
| 134 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 75-80 мм |  | 100м | -0,1050 |  |
| 135 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.75х10,3 мм |  | м | 10 |  |
| 136 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 75 мм |  | шт | 10 |  |
| 137 | Прокладання трубопроводiв опалення знапiрних полiетиленових труб високоготиску зовнiшнiм дiаметром 90 мм зіз'єднанням терморезисторним зварюванням |  | 100м | 0,105 |  |
| 138 | Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв дiаметром 90 мм |  | 100м | -0,1050 |  |
| 139 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" трьохшарова для гарячої води i опалення дiам.90х12,3 мм |  | м | 10 |  |
| 140 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 90 мм |  | шт | 10 |  |
| 141 | Втулка фланцева з плоским ущільненням ф63мм EKOPLASTIK |  | шт | 2 |  |
| 142 | Втулка фланцева з плоским ущільненням ф75мм EKOPLASTIK |  | шт | 2 |  |
| 143 | Втулка фланцева з плоским ущільненням ф90мм EKOPLASTIK |  | шт | 2 |  |
| 144 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах дiаметром 65 мм |  | шт | 1 |  |
| 145 | Фланець сталевий PN16 ф 63мм EKOPLASTIK |  | шт | 2 |  |
| 146 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах дiаметром 80 мм |  | шт | 1 |  |
| 147 | Фланець сталевий PN16 ф 75мм EKOPLASTIK |  | шт | 2 |  |
| 148 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах дiаметром 100 мм |  | шт | 1 |  |
| 149 | Фланець сталевий PN16 ф 95мм EKOPLASTIK |  | шт | 2 |  |
| 150 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] |  | 100 п.м | 0,31 |  |
| 151 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 54х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 1,03 |  |
| 152 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 63х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 10,3 |  |
| 153 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 76х9мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 10,3 |  |
| 154 | Теплоизоляция трубная полиэтиленовая ф 90x20мм Climaflex NMC (Бельгия) |  | м | 10,3 |  |
| 155 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 100м2 | 0,05 |  |
| 156 | Теплоізоляція трубна поліетиленова ширина 1м товщина 20мм Climaflex Roll NMC |  | м2 | 5,1 |  |
| 157 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 10 |  |