обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Синецькій в м.Сєвєродонецьк»

Очікувана вартість предмета закупівлі –22 363226,00 грн.

Процедура відкритих торгів

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Синецькій в м.Сєвєродонецьк»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 21394 |  |
| 2 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 | м2 | 21394 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1027 |  |
| 4 | Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 9 м | т | 1348,2 |  |
| 5 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 9 м | м2 | 21394 |  |
| 6 | Планування узбіччя механiзованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 11400 |  |
| 7 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 538 |  |
| 8 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 | м2 | 538 |  |
| 9 | Перевезення сміття до 15 км | т | 25,6 |  |
| 10 | Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 9 м | т | 33,6 |  |
| 11 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 9 м | м2 | 538 |  |
| 12 | Влаштування однобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м | м | 1968 |  |
| 13 | Установлення дорожнiх знакiв на металевих стояках | шт | 16 |  |
| 14 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм | м | 5073 |  |
| 15 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.5, при ширині лінії 100 мм | м | 671 |  |
| 16 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.6, при ширині лінії 100 мм | м | 419 |  |