Додаток № 1

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Реконструкція парку, розташованого в кварталі № 55 м.Сєвєродонецьк Луганської області»

Очікувана вартість предмета закупівлі – 54 861 870 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Реконструкція парку, розташованого в кварталі № 55 м.Сєвєродонецьк Луганської області»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Знесення зелених насаджень |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Звалювання |  |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см | 100шт | 0,55 |  |
|  | Роздiл 2. Трелювання |  |  |  |
| 2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | 100шт | 0,55 |  |
|  | Роздiл 3. Обробка деревини |  |  |  |
| 3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см | 100шт | 0,55 |  |
| 4 | Деревина (зворотнi матерiали) | м3 | 49,78 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,34846 |  |
| 6 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 15 км | т | 34,846 |  |
|  | Роздiл 4. Корчування пнів |  |  |  |
| 7 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см | 100 пнів | 0,55 |  |
|  | Роздiл 5. Оббивання землі |  |  |  |
| 8 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см | 100 пнів | 0,55 |  |
| 9 | Деревина (зворотнi матерiали) | м3 | 75,16 |  |
| 10 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,52612 |  |
| 11 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 15 км | т | 52,612 |  |
|  | Громадський туалет. Водопостачання і каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажнi роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрiвель з рулонних матерiалiв в 1-3 шари (будiвельне сміття=1, 248т) | 100м2 | 1,6 |  |
| 2 | (Демонтаж)Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 1,6 |  |
| 3 | (Демонтаж)Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини до б=50мм - 8,00 м3 (будiвельне сміття=7,392т) | 100м2 | 1,6 |  |
| 4 | Розбирання металевих дверних блокiв (будiвельне сміття=0,220т) | 100м2 | 0,04 |  |
| 5 | Розбирання монолiтних перекриттiв б=220мм (будiвельне сміття=64,064т) | м3 | 35,2 |  |
| 6 | Розбирання цегляних стiн (будiвельне сміття=33,180т) | м3 | 42 |  |
|  | Роздiл 2. СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 7 | Мурування зовнішніх стін будівель з газобетонних блоків | 1 м3 | 71 |  |
| 8 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25 | м3 | 0,568 |  |
| 9 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна /750мл/ | балон | 152,41 |  |
| 10 | Суміш для укладання пінобетонних блоків (зима) Ceresit СT 21 | кг | 1775 |  |
| 11 | Піноблок D-400; 600x200x300 мм | м3 | 70,29 |  |
| 12 | Гідроізол | м2 | 78,1 |  |
| 13 | Дротяна арматура Вр-І | 100кг | 1,706 |  |
| 14 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,01717 |  |
| 15 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | 100м2 | 0,65 |  |
| 16 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,276 |  |
| 17 | Дротяна арматура Вр-І | 100кг | 0,585 |  |
| 18 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,001495 |  |
| 19 | Улаштування перегородок "Стандарт 25мм" у санвузлах (h=2000мм; L=55м.п.) | 100м2 | 1,1 |  |
| 20 | Сантехнічні перегородки "СТАНДАРТ" (25 мм) в комплекті з дверима, фурнітура нерж. сталь | м2 | 110 |  |
|  | Роздiл 3. ПЕРЕМИЧКИ |  |  |  |
| 21 | Укладання перемичок масою до 0,3 т /ПР-1/ | 100шт | 0,04 |  |
| 22 | U-подібні блоки AEROC 400/200/500 | шт | 4 |  |
| 23 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм | 100кг | 0,0638 |  |
| 24 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 0,1292 |  |
| 25 | Монтаж мет. перемичок ПР-2 = 2шт | т | 0,02408 |  |
| 26 | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [мет. перемичок ПР-2 = 2шт] | т | 0,02408 |  |
|  | Роздiл 4. ДВЕРНІ БЛОКИ |  |  |  |
|  | Д-1 = 2шт |  |  |  |
| 27 | Встановлення дверних блокiв Д-1 = 2шт | 100м2 | 0,042 |  |
| 28 | Дверi розпашнi Д.Ст.З.Од-1.0х2.1 По.К.Бл., погрунтованi та пофарбованi | шт | 2 |  |
| 29 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних | комплект | 2 |  |
| 30 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1,24 |  |
|  | Д-2 = 1шт; Д-3 = 1шт |  |  |  |
| 31 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками Д-2 = 1шт; Д-3 = 1шт з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,042 |  |
| 32 | Двері однопільні, глухі, металопластикові | м2 | 4,2 |  |
|  | Роздiл 5. ВІКОННІ БЛОКИ |  |  |  |
|  | В.Пл ОСП 6х20 ПВ-СВ = 4 шт |  |  |  |
| 35 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,048 |  |
| 36 | Блоки віконні, металопластикові | м2 | 4,8 |  |
| 37 | Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, двостулчастих [незалежно від висоти], для житлових будинків | комплект | 4 |  |
| 38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 2,4 |  |
|  | Роздiл 6. Монолітний пояс Мп-1 |  |  |  |
| 39 | Улаштування поясiв Мп-1 | 100м3 | 0,0693 |  |
| 40 | Стрижнева арматура А-І | 100кг | 0,7912 |  |
| 41 | Стрижнева арматура А-ІІІ | 100кг | 2,6578 |  |
| 42 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,06 |  |
| 43 | Додавати на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях горизонтальних отворiв дiаметром 20 мм. Додавати до глибини 350 мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Роздiл 7. ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ |  |  |  |
| 44 | Укладання плит перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [ПК 71.10-8] | 100шт | 0,01 |  |
| 45 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,0653 |  |
| 46 | Панелi перекриття з/б марки ПК71.10-8 | шт | 1 |  |
| 47 | Укладання плит перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [ПК 71.12-8 = 11шт; ПК 80.12-8 = 2шт] | 100шт | 0,13 |  |
| 48 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,8489 |  |
| 49 | Панелi перекриття з/б марки ПК71.12-8 | шт | 11 |  |
| 50 | Панелi перекриття з/б марки ПК80.12-8 | шт | 2 |  |
| 51 | Установлення арматурних деталей: А-1 = 55 шт; А-2 = 25 шт під час кладки стін | т | 0,05613 |  |
| 52 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм | 100кг | 0,5613 |  |
|  | Роздiл 8. Монолітний пояс Мп-2 на відм.+3,000 |  |  |  |
| 53 | Улаштування поясiв Мп-2 на відм.+3,000 | 100м3 | 0,0561 |  |
| 54 | Стрижнева арматура А-І | 100кг | 0,78 |  |
| 55 | Стрижнева арматура А-ІІІ | 100кг | 3,037 |  |
| 56 | Установлення закладних деталей Мн-1 = 20шт | т | 0,139 |  |
|  | Роздiл 9. ФЕРМИ ПОКРИТТЯ |  |  |  |
| 57 | Монтаж ферм покриття: Ф-1 = 6шт (1,2306т), Ф-2 = 4шт (0,953т) /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 2,1836 |  |
| 58 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т | т | 2,1836 |  |
| 59 | Монтаж прогонiв Пр-1 = 8шт; Пр-2 = 2шт /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,84668 |  |
| 60 | Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей | т | 0,84668 |  |
| 61 | Електродугове зварювання при монтажi покриттiв [ферм, прогонов] одноповерхових виробничих будiвель | т | 3,03028 |  |
|  | Антикорозійне покриття |  |  |  |
| 62 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 1 |  |
| 63 | Фарбування поґрунтованих поверхонь лаком ПФ-170 (з додаванням 10-15% алюм.пудри) | 100м2 | 1 |  |
| 64 | Пудра алюмінієва ПП-3 | т | 0,00264 |  |
|  | Роздiл 10. Покрiвля |  |  |  |
| 65 | Монтаж покрiвельного покриття з багатошарових панелей заводської готовностi: сендвіч-панелі з наповнювачем з пінополістиролу 200 мм АлюТерм П МВ /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | 100м2 | 1,45 |  |
| 66 | Покрівельні сендвіч-панелі з наповнювачем з пінополістиролу 200 мм АлюТерм П МВ | м2 | 147,9 |  |
| 67 | Шнури гермет. | кг | 28 |  |
|  | Роздiл 11. Піддашок П-1 |  |  |  |
| 68 | Монтаж ферм: Ф-1 = 4шт (0,0636т) та прогонiв П1 (0,032т) піддашку П-1 /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,0956 |  |
| 69 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т | т | 0,0956 |  |
| 70 | Електродугове зварювання при монтажi покриттiв [ферм, прогонов] одноповерхових виробничих будiвель | т | 0,0956 |  |
| 71 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,16 |  |
| 72 | Ставлення анкерних болтiв HILTI - М16 L=200мм | 100шт | 0,16 |  |
| 73 | Анкер HILTI M16, 200 мм | шт | 16 |  |
|  | Антикорозійне покриття |  |  |  |
| 74 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0315 |  |
| 75 | Фарбування поґрунтованих поверхонь лаком ПФ-170 (з додаванням 10-15% алюм.пудри) | 100м2 | 0,0315 |  |
| 76 | Пудра алюмінієва ПП-3 | т | 0,000084 |  |
| 77 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа НС-44-1000-0,7 піддашку П-1 | 100м2 | 0,045 |  |
| 78 | Профнастил НС44-1000-0,7 | м2 | 5,175 |  |
| 79 | Улаштування дрiбних покриттiв [стальних нащільників оц. 0,7х300мм - 2,4 мп] iз листової оцинкованої сталi | 100м2 | 0,0072 |  |
| 80 | Нащiльник оц. 0,7х300 мм | пм | 2,4 |  |
|  | Роздiл 12. Зовнiшнє оздоблення: "SCANROC" Sзаг. - 225 м2 |  |  |  |
| 81 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою "SCANROC" | 100 м2 | 2,25 |  |
| 82 | Панелi термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою "SCANROC" /комплект/ | м2 | 225 |  |
| 83 | Комплектуючі деталі та метизи | т | 0,063 |  |
|  | Роздiл 13. Вимощення - S=43,88 м2 |  |  |  |
| 84 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см (пісчальний підстильний шар товщ.10см, підстильний шар з щебеню товщ.6см) | 1м2 | 43,88 |  |
|  | Роздiл 14. ПІДЛОГИ - S=110м2 |  |  |  |
| 85 | Улаштування шару гiдроiзоляцiї обклеювальної БІКРОЕЛАСТ ЕПП 2,5 (гідроізоляція) на бiтумнiй мастицi, | 100м2 | 1,1 |  |
| 86 | БІКРОЕЛАСТ ЕПП 2,5 (гідроізоляція) | м2 | 128,7 |  |
| 87 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,1 |  |
| 88 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до б=60мм (з фиброволокном) | 100м2 | 1,1 |  |
| 89 | Фібра поліпропіленова армувальна | кг | 148 |  |
| 90 | Улаштування покриттів з керамогранитних плиток Атем МN 060 на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт [] | 100м2 | 1,1 |  |
| 91 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 44,66 |  |
| 92 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 715 |  |
| 93 | Плитка керамогранитна для пiдлог, Атем МN 060, шороховата морозостійка, 10мм | м2 | 112,2 |  |
|  | Роздiл 15. СТЕЛІ - S=110+15,3=125,3м2 |  |  |  |
| 94 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 1,253 |  |
| 95 | Комплекти деталей кріплення підвісної стелі системи KNAUF | м2 | 125,3 |  |
| 96 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,298 |  |
| 97 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. (грунтовка Krautol Akryl Grund ) | 100 м2 | 1,253 |  |
| 98 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 131,565 |  |
| 99 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 2631,3 |  |
| 100 | Стрічки армувальні | м | 124,05 |  |
| 101 | Шпаклівка "KNAUF FUGENFULLER" | кг | 44,73 |  |
| 102 | Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт" (грунтовка Krautol Akryl Grund ) | 100м2 | 1,253 |  |
| 103 | Шпатлівка фінішна | кг | 150,36 |  |
| 104 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами ("Krautol Standart plus") по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування - прим.1-4. | 100м2 | 1,253 |  |
|  | Роздiл 16. СТІНИ - плитка керамична (прим.1, 2, 3) - S=250,68м2 |  |  |  |
| 105 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн - (прим.1, 2, 3) | 100м2 | 2,5068 |  |
| 106 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші Сеresit СМ-12, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт [(примiщення 1- 3) S=250.68м2 | 100м2 | 2,5068 |  |
| 107 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 124,34 |  |
| 108 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 12 | кг | 978,9 |  |
| 109 | Плитка для стін Інтеркерама ЦЕМЕНТІК 23x60 світло-сірий (071) | м2 | 253,2 |  |
|  | Роздiл 17. СТІНИ - фарба "Krautol Standart plus" (прим.4) - S=56,9м2 |  |  |  |
| 110 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн - (прим.4) | 100м2 | 0,569 |  |
| 111 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" (грунтовка Krautol Akryl Grund ) - прим.4 | 100м2 | 0,569 |  |
| 112 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 102,42 |  |
| 113 | Полiпшене фарбування стiн водоемульсiйними сумiшами, пiдготовлених пiд фарбування -фарба "Krautol Standart plus" (прим.4) | 100м2 | 0,569 |  |
|  | Громадський туалет. Водопостачання і каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. В1; Т3: |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням(16х2,2 мм=58м; 16х2, 7мм=17м; 20х2,8мм=28м) | 100м | 1,146 |  |
| 2 | Універсальна труба для систем водопостачання 16х2,2мм "ЕКОРLАSТIК" | м | 58 |  |
| 3 | Універсальна труба для систем водопостачання 16х2,7мм "ЕКОРLАSТIК" | м | 17 |  |
| 4 | Універсальна труба для систем водопостачання 20х2.8мм "ЕКОРLАSТIК" | м | 28 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,059 |  |
| 6 | Універсальна труба для систем водопостачання 25х3,5мм "ЕКОРLАSТIК" | м | 5,5 |  |
| 7 | Крани кульові муфтові МВР (Італія) діам. 15 мм | шт | 55 |  |
| 8 | Крани кульові муфтові МВР (Італія) діам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 9 | Крани кульові муфтові МВР (Італія) діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| 10 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм | шт | 62 |  |
| 11 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 5 |  |
| 12 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 3 |  |
| 13 | Трійник із поліпропілену діам. 16 мм | шт | 48 |  |
| 14 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х16 мм | шт | 1 |  |
| 15 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 1 |  |
| 16 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм | шт | 2 |  |
| 17 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 18 | Лiчильники [водомiри] холодної води, 420PC SENSUS | шт | 1 |  |
| 19 | Крани зворотні латуннi, дiаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 20 | Фiльтри для очищення води в трубопроводах систем опалення дiаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 21 | Клапан запобiжний для бойлера1/2*, KOER | шт | 3 |  |
| 22 | Установлення кранів повітряних | комплект | 3 |  |
| 23 | Крани для спуску повiтря: Маевского д.1/2” | шт | 3 |  |
| 24 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10компл. | 0,3 |  |
| 25 | Водонагрівач Atlantic O'Pro Profi VM 030 D400-1-M | шт | 2 |  |
| 26 | Водонагрівач ARISTON DUNE RS 15U PL EU | шт | 1 |  |
| 27 | Установлення кранiв водорозбірних | комплект | 13 |  |
| 28 | Крани водорозбiрнi, марка КВ-15, дiаметр 15 мм | шт | 13 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводiв обв'язки водонагрiвникiв | 100м | 0,0075 |  |
| 30 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 0,25 |  |
| 31 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,5 |  |
| 32 | Відведення з сталевих труб гнуті під кутом 90,діаметром умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм,розміри пліч 0,2х0,2 м | шт | 2 |  |
| 33 | Трiйники рiзностороннi дiам. 25/20 мм | шт | 2 |  |
| 34 | Перехiдники редукцiйнi дiам. 25/20 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Муфта перехiдна /редукцiя/ дiам. 25х20 мм | шт | 2 |  |
| 36 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, "K-Flex", товщ. 6 мм | 10 м | 1,12 |  |
| 37 | Iзоляцiя для труб "K-Flex" дiам. труби- iзоляцiї 16 мм товщиною 6 мм | м | 0,7 |  |
| 38 | Iзоляцiя для труб "K-Flex" дiам. труби- iзоляцiї 3/4"-20 мм товщиною 6 мм | м | 5 |  |
| 39 | Iзоляцiя для труб "K-Flex" дiам. труби- iзоляцiї 1"-25 мм товщиною 6 мм | м | 5,5 |  |
|  | Роздiл 2. К1 |  |  |  |
| 40 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм [] | 100м | 0,341 |  |
| 41 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм. Еkoplastik | м | 34 |  |
| 42 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 17 |  |
| 43 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 7 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм [] | 100м | 0,441 |  |
| 45 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм. Еkoplastik | м | 44 |  |
| 46 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 47 | Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм | шт | 1 |  |
| 48 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 49 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 18 |  |
| 50 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 3 |  |
| 51 | Установлення люків-прочищень підлогових, дiаметром 50 мм | 10компл. | 0,3 |  |
| 52 | Ревізійний люк-прочищення каналізаційних трубопроводів DN50 з кришкою з нержавіючої сталі 150 х 150мм для підлогової проводки | комплект | 3 |  |
| 53 | Установлення люків-прочищень підлогових, дiаметром 100 мм | 10компл. | 0,2 |  |
| 54 | Ревізійний люк-прочищення каналізаційних трубопроводів DN110 з кришкою з нержавіючої сталі 150 х 150мм для підлогової проводки | шт | 2 |  |
| 55 | Установлення: грибок для канализ. Lion 110 | зонт | 1 |  |
| 56 | Грибок для канализ. Lion 110 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Обладнання |  |  |  |
| 57 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним [] | 10компл. | 1,7 |  |
| 58 | Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском без суцільновідлитої полички | шт | 17 |  |
| 59 | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази | комплект | 17 |  |
| 60 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 0,5 |  |
| 61 | Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325 мм | шт | 5 |  |
| 62 | Установлення раковин | 10компл. | 1,3 |  |
| 63 | Раковини РСВ-1 сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, кріпленнями, сифоном та краном водорозбірним КВ-15Д, розмір 500х400х410 мм | шт | 13 |  |
| 64 | Змішувачі для умивальників, См-Ум-НВА, настінні, з верхнім ізливом та аератором | комплект | 13 |  |
| 65 | Установлення трапiв гідрозатворів, дiаметром 50 мм | 10компл. | 0,4 |  |
| 66 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0,06 |  |
| 67 | Електросушарка для рук ZG | шт | 6 |  |
| 68 | Установлення гарнiтури туалетної: тримач для паперових рушників | 10шт | 0,4 |  |
| 69 | Паперотримачі фарфорові, напівфарфорові та фаянсові, розмір 170х185х95-88 мм | шт | 4 |  |
| 70 | Установлення гарнiтури туалетної: тримач для туалетного паперу | 10шт | 1,8 |  |
| 71 | Тримачi туалетного папіру /нерж/ | шт | 18 |  |
| 72 | Установлення сповивальних столiв - 1шт, | 100шт | 0,01 |  |
| 73 | Стіл сповивальний ОР-1-1014 Б-2607 | шт | 1 |  |
| 74 | Установлення дозатора жидкого мила | 10шт | 0,9 |  |
| 75 | Дозатор жидкого мила | комплект | 9 |  |
| 76 | Установлення урн для сміття OPEN. 25л, 460*355*176 мм, нерж.сталь, Іспанія, Mediclinics /з крпленням на стіну/ | 10шт | 0,4 |  |
| 77 | Урна для сміття OPEN. 25л, 460 * 355 * 176 мм, нерж, Іспанія, Mediclinics | шт | 4 |  |
| 78 | Кошик для сміття 5л, з підаллю | шт | 18 |  |
| 79 | Щiтка унітазу підлогова | шт | 18 |  |
|  | Роздiл 4. Уведення в будівлю |  |  |  |
| 80 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (для уведення в будівлю) | 100шт | 0,01 |  |
| 81 | Сальники трубнi | 1000шт | 0,001 |  |
| 82 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
|  | Громадський туалет. Опалення |  |  |  |
| 1 | Установлення єлектрорадіатора | 100шт | 0,06 |  |
| 2 | Єлектрорадiатор Оптимакс elite 1440 Вт 12 секцій (21-23 м2) | шт | 6 |  |
| 3 | Кріплення єлектрорадіаторів | шт | 12 |  |
|  | Громадський туалет. Вентиляція |  |  |  |
| 1 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,07141 |  |
| 2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,01963 |  |
| 3 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | 100м2 | 0,0148 |  |
| 4 | Прокладання переходів сталевих круглих [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0,0026 |  |
| 5 | Прокладання переходів сталевих круглих [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 0,0036 |  |
| 6 | Прокладання переходів сталевих круглих [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | 100м2 | 0,0045 |  |
| 7 | Прокладання переходів сталевих круглих [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,00565 |  |
| 8 | Прокладання вiдведення сталевого круглого товщиною 0,5 мм, дiаметром 315 мм | 100м2 | 0,0099 |  |
| 9 | Iзоляцiя для повітроводів самоклеюча фольгірованна | 10 м2 | 0,286 |  |
| 10 | Самоклеюча фольга PA-FLEX мм | м2 | 2,86 |  |
| 11 | Установлення вентиляторiв канальних ТТ ПРО 200 ЕС масою до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 12 | Вентилятори канальні "Вентс" ТТ ПРО 200 V=230В; W=0,123 кВт | шт | 1 |  |
| 13 | Установлення вентиляторiв канальних ТТ ПРО 250 ЕС массою до 0,12 т | шт | 1 |  |
| 14 | Вентилятори канальні "Вентс" ТТ ПРО 250ЕС V=230В; W=0,169 кВт | шт | 1 |  |
| 15 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 1 |  |
| 16 | Припливка установка ВПА-1-315-6,3-3 V=400В; W=6,171 кВт "Вентс" | шт | 1 |  |
| 17 | Установлення грат жалюзійних стальних штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм | грати | 11 |  |
| 18 | Грати вентиляційні ОНГ розмiр 200х100 мм ВЕНТС | шт | 11 |  |
| 19 | Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих односекційних, розмір 150х580 мм | грати | 1 |  |
| 20 | Грати вентиляційні РН розмiр 400х400 мм ВЕНТС | шт | 1 |  |
|  | Громадський туалет. Силове електроустаткування і освітлення (ЕТР) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Комплектні пристрої |  |  |  |
| 1 | Монтаж розподiльних пристроїв (ЩРВ- 48м=1шт) | шафа | 1 |  |
| 2 | Щит розподільчий укомплектований (ЩРВ) - (на вводі вимикач навантаження ВН-32 3р, Ін=80А, 380В-1шт; автоматичний вимикач S201-C6, Ін=6А, 1р, 220В-5шт; диференційний автоматичний вимикач DS201-C16/30-2р Іут=30мА Ін=16А-13шт; автоматичний вимикач S203-C16, Ін=16А, 3р. 380В=1шт; автоматичний вимикач S203- С50, 3р, 380В=1шт) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Кабель |  |  |  |
| 3 | Затягування у прокладенi гофро-трубки кабеля, перерiзом до 6 мм2 (Кабель мідний перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд з ізоляціею- 290м) | 100м | 2,9 |  |
| 4 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,2958 |  |
| 5 | Затягування у прокладенi гофро-трубки кабелю, перерiзом до 16 мм2 (Кабель мідний перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд з ізоляціею=175м; Кабель мідний перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнг з ізоляціею=14м) | 100м | 1,89 |  |
| 6 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,1785 |  |
| 7 | Кабель мідний перерiзом 5х2,5мм2 ВВГнг, з ізоляціею | 1000м | 0,01428 |  |
| 8 | Затягування у прокладенi гофро-трубки, перерiзом до 80 мм2 (Кабель ВВГггд 5*10мм2=20м) | 100м | 0,2 |  |
| 9 | Кабель перерiзом 5х10 ВВГнг | 1000м | 0,0204 |  |
|  | Роздiл 3. Труби та інші материали |  |  |  |
| 10 | Прокладання гофро-труб, дiаметр труб до 25 мм (ТГФ16=290м; ТГФ20=190м) | 100м | 4,8 |  |
| 11 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 292,9 |  |
| 12 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 191,9 |  |
| 13 | Прокладання гофро-труб, дiаметр труб до 32 мм (ТГФ32=20м) | 100м | 0,2 |  |
| 14 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 20,2 |  |
| 15 | Коробка відгалужувальна кругла DKC 65х35, (53500) з кабельними водами, IP44 | шт | 18 |  |
|  | Роздiл 4. Устаткування світлотехничне |  |  |  |
| 16 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом - "вихiд" | 100шт | 0,03 |  |
| 17 | Свiтильник з надписом "Вихід" зеленого кольору з встроєним акумулятором для люмінісцентної лампи 3Вт на 3год URAN LED | шт | 3 |  |
| 18 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | 100шт | 0,58 |  |
| 19 | Світильник накладний MAXUS 18W 4100K (тонкий дизайн, IP40) круглий | шт | 30 |  |
| 20 | Свiтильник Struhm Poland 12W 4000K, IP44 | шт | 26 |  |
| 21 | Антивандальний LED-світильник GLOBAL GBH 06 15W 5000K, IP65 чорний (еліпс) | шт | 2 |  |
| 22 | Монтаж свiтильникiв світодіодних стельових (Світильник LINE BASIC PL 1200mm 36W, 4000K, IP65, Grey) | 100шт | 0,14 |  |
| 23 | Світильник LINE BASIC PL 1200mm 36W, 4000K, IP65, Grey | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 5. Електроустановочні вироби |  |  |  |
| 24 | Установлення вимикачiв заглибленого типу герметичного виконання при схованiй проводцi одноклавiшних (Вимикач для прихованого монтажа, герметичний, однополюсний, 250В, 10А, ІР54) | 100шт | 0,08 |  |
| 25 | Вимикач 1-х полюсний для прихованого монтажу герметичного виконання, 250В, 10А, ІР54 | шт | 8 |  |
| 26 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних (Вимикач подвійний, 250В, 10А, ІР20) | 100шт | 0,01 |  |
| 27 | Вимикач подвійний для прихованого монтажу, 250В, 10А, ІР20 | шт | 1 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток герметичних (Розетка штепсельна 2-х полюсна з 3-м заземлюючим контактом 16А 220В в герметичном виконанні ІР44) | 100шт | 0,13 |  |
| 29 | Розетка штепсельна 2-х полюсна з 3-м заземлюючим контактом 16А 220В в герметичном виконанні ІР44 | шт. | 13 |  |
| 30 | Коробка У196 | 1000шт | 0,022 |  |
|  | Роздiл 6. Будiвельнi роботи: Уведення в будівлю |  |  |  |
| 31 | Улаштування уведення кабелів у будинок з герметизацією проходу | 1 увед. | 1 |  |
| 32 | Вогнезахисний матерiал | кг | 1 |  |
| 33 | Фарба вогнезахисна "Протерм СЕ" | т | 0,0001 |  |
|  | Амфітеатр. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,10476 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0324 |  |
| 3 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,04665 |  |
| 4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,35 |  |
| 5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,4665 |  |
| 6 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,02635 |  |
| 7 | Перевезення грунту до 15 км | т | 26,35 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 8 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 2,03 |  |
| 9 | Улаштування основи щебеневої пiд монолитну плиту | 1 м3 | 3,8 |  |
| 10 | Розлив в’яжучих матеріалів (полив щебня бітумом: 2,5кг/м2) | 1 т | 0,145 |  |
| 11 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних iз ребрами угору (плита та сходи) - бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,0871 |  |
| 12 | Улаштування залiзобетонних стiн амфітеатра, висотою до 6 м, товщиною 250 мм | 100м3 | 0,4681 |  |
| 13 | Сітка С-1 200х200 мм 12А400С Lзаг.=4400п.м. | 100кг | 39,072 |  |
| 14 | Сітка С-2 200х200 мм 10А400С Lзаг.=700п.м. | 100кг | 4,319 |  |
| 15 | Деталі арматурні 12А400С | 100кг | 5,715 |  |
| 16 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бетону - Техноніколь 24 | 100м2 | 3,3 |  |
| 17 | Мастика "ТехноНіколь №24" | кг | 792 |  |
|  | Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи |  |  |  |
| 18 | Улаштування покриттів східців, підсхідців та плити з керамогранітних плит, на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 62 |  |
| 19 | Епоксидна ін'єкційна композиція Ceresit CD 32 | кг | 5,08 |  |
| 20 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 28,272 |  |
| 21 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 12 | кг | 322,4 |  |
| 22 | Плитка керамогранитна для пiдлог, ROCKSTONE, шороховата морозостійка, 20мм | м2 | 63,24 |  |
| 23 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн | 100м2 | 0,3 |  |
| 24 | Декоративне штукатурення стін | 100м2 | 0,3 |  |
| 25 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 60 |  |
| 26 | Штукатурка декоративна силікатна (короїд) Ceresit СT 73 | кг | 96 |  |
| 27 | Фарбування стін по "Короїду" | 100м2 | 0,3 |  |
| 28 | Силіконова фарба Ceresit СT 48 | кг | 12,54 |  |
|  | Роздiл 4. Огорожа ОГ-1 - L=30,0п.м. |  |  |  |
| 29 | Установлення металевої огорожi ОГ-1 /індивідуальне виготовлення/ | 100м | 0,3 |  |
| 30 | Огорожа ОГ-1 /індивідуальне виготовлення/ | пм | 30 |  |
|  | Роздiл 5. Лави Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 /індивідуальне виготовлення/ |  |  |  |
| 31 | Монтаж м/конструкцiй лав, що закрiплюються на фундаментах /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,06678 |  |
| 32 | Сталевi крiпильнi елементи з проф.труб 10х20х2 мм | т | 0,06678 |  |
| 33 | Свердлiння отворiв в м/конструкцiях, дiаметр до 15 мм, глибина свердлiння до 10 мм | 100 отв. | 8,8 |  |
| 34 | Облицювання лав брусом 40х40 мм, ш.=450мм | м3 | 0,448 |  |
| 35 | Бруски дубові обрізні 1 сорт 40х40 | м3 | 0,4704 |  |
| 36 | Антисептування водними розчинами дер.лав - Антисептик TIKKURILA | 100м2 | 0,1951 |  |
| 37 | Антисептик TIKKURILA | кг | 3,3167 |  |
| 38 | Вогнезахистне покриття дерев'яних конструкцiй лав | 10м3 | 0,037 |  |
| 39 | Тонування колером олiйним по дереву (2-3 тона) | 100м2 | 0,1951 |  |
| 40 | Морилка | кг | 5,0726 |  |
| 41 | Покриття поверхнi підшивки лаком по дереву -Лак зносостійкий уретан-алкідний напівматовий Tikkurila Unica Super 20 - за два рази | 100м2 | 0,1951 |  |
| 42 | Лак зносостійкий уретан-алкідний напівматовий Tikkurila Unica Super 20 | кг | 4,98 |  |
|  | Антикорозійне покриття м/конструкций |  |  |  |
| 43 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,022 |  |
| 44 | Фарбування металевим порошком м/конструкций лав за 2 раза | 100м2 | 0,022 |  |
|  | Фонтан пішохідний. Земляні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Роздiл 1. Земляні роботи фонтану,тех.приміщення і траншей |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 3 | 1000м3 | 0,3 |  |
| 2 | Доробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м i котлованах площею перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при глибинi траншей i котлованiв до 3 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,095 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 15 км | т | 525 |  |
| 4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 1,201 |  |
| 5 | Пісок природний, рядовий | м3 | 132,11 |  |
|  | Фонтан пішохідний. Будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Чаша фонтану |  |  |  |
| 1 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 26 |  |
| 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 29,9 |  |
| 3 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,085 |  |
| 4 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 8,67 |  |
| 5 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,5672 |  |
| 6 | Праймер Izobit BR | кг | 28,36 |  |
| 7 | Євроруберойд "Бікроеласт" ЕПП 2,5 | м2 | 124,784 |  |
| 8 | Улаштування стін і плоских днищ круглих споруд при товщині стін понад 150 мм | 100 м3 | 0,2652 |  |
| 9 | Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м | 100м3 | 0,0048 |  |
| 10 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,157 |  |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,1456 |  |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, дiаметр 10 мм | т | 0,515 |  |
| 13 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм | т | 3,3088 |  |
| 14 | Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, дiаметр 16-18 мм | т | 0,0969 |  |
| 15 | Дрiт в'язальний | т | 0,19 |  |
| 16 | Фіксатор універсальний 20х25х30 | шт | 255 |  |
| 17 | Фіксатор настил 25-30 | шт | 142 |  |
| 18 | Грунтування стін | 100м2 | 1,3792 |  |
| 19 | Грунтовка Eco Prim Grip | кг | 36,622 |  |
| 20 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] сумiшшю Nivoplan Plus СR, товщина шару 7 мм | 100м2 | 1,3792 |  |
| 21 | Суха суміш Nivoplan Plus СR | кг | 1550 |  |
| 22 | Добавка латексна Planicrete | л | 93 |  |
| 23 | Грунтування стін | 100м2 | 21,34 |  |
| 24 | Грунтовка Eco Prim Grip | кг | 36,622 |  |
| 25 | Гiдроiзоляцiя Mapelastic Foundation | 100м2 | 0,7545 |  |
| 26 | Гідроізоляційна двокомпонентна суміш Mapelastic Foundation/А+B | кг | 248,985 |  |
| 27 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | 100м2 | 0,72 |  |
| 28 | Плити облицювальні, гранітні 30мм (Капустянський) | м2 | 34,65 |  |
| 29 | Плити облицювальні, гранітні 30мм (Покостовка) | м2 | 34,65 |  |
| 30 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 547,2 |  |
| 31 | Шпарування для швів вологостійке | кг | 20 |  |
| 32 | Герметик 600мл | фл | 24 |  |
| 33 | Оброблення поверхні фасок та стрічок, ширина понад 50 до 70 мм, граніт груп І | 100 м | 1,356 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 34 | Установлення грат | грати | 17 |  |
| 35 | Решітка САП 500х500мм | шт | 17 |  |
| 36 | Встановлення водовідвідних лотків BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | 100 м | 0,32 |  |
| 37 | Лоток водовідвідний CompoMax Basic ЛВ- 10.14.10-П полімербетонний | шт | 24 |  |
| 38 | Лоток водовідвідний CompoMax Basic ЛВ–10.14.10-ПВ полімербетонний з вертикальним водовідводом DN=100мм | шт | 8 |  |
| 39 | Кріплення пластикове до лотка водовідвідного ЛВ-10-ПП з гвинтом 35 мм | шт | 32 |  |
| 40 | Решітка водоприймальна Basic РВ- 10.14.100 н/ж | шт | 32 |  |
| 41 | Установлення люка | шт | 1 |  |
| 42 | Технологічний люк з н/ж 800х800 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Технічне приміщення. |  |  |  |
| 43 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 3,4 |  |
| 44 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,016 |  |
| 45 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,632 |  |
| 46 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,1324 |  |
| 47 | Праймер Izobit BR | кг | 7,944 |  |
| 48 | Євроруберойд "Бікроеласт" ЕПП 2,5 | м2 | 29,128 |  |
| 49 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм | 100 м3 | 0,06762 |  |
| 50 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,02056 |  |
| 51 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0647 |  |
| 52 | Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, дiаметр 10 мм | т | 0,6192 |  |
| 53 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 12 мм | т | 0,0676 |  |
| 54 | Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, дiаметр 16-18 мм | т | 0,0318 |  |
| 55 | Дрiт в'язальний | т | 0,024 |  |
| 56 | Фіксатор універсальний 20х25х30 | шт | 158 |  |
| 57 | Фіксатор настил 25-30 | шт | 104 |  |
| 58 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,01632 |  |
| 59 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,09 |  |
| 60 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 46,8 |  |
| 61 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 5 |  |
| 62 | Плитки керамогранітні 300х300 | м2 | 9,18 |  |
| 63 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 64 | Люк 800х800 | шт | 2 |  |
| 65 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,088 |  |
| 66 | Сходи металеві | шт | 2 |  |
|  | Фонтан пішохідний. Улаштування технологічних трубопроводів |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,048 |  |
| 2 | Труба 32 мм, ПВХ | м | 4,5 |  |
| 3 | Муфта-перехідник з наріз. різьбою 32х40х1'' зовнішня | шт | 2 |  |
| 4 | Коліно 45 град. 32 мм | шт | 2 |  |
| 5 | Коліно 90 град. 32мм | шт | 4 |  |
| 6 | Трiйник 90град. 32мм | шт | 1 |  |
| 7 | Муфта 32 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Редукція коротка 32-25 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,61 |  |
| 10 | Труба 50 мм, ПВХ | м | 58 |  |
| 11 | Муфта-перехідник з наріз. різьбою 40х50х1 1/4'' зовнішня | шт | 1 |  |
| 12 | Коліно 45 град. 50 мм | шт | 4 |  |
| 13 | Коліно 90 град. 50 мм | шт | 44 |  |
| 14 | Трiйник 90град. 50мм | шт | 2 |  |
| 15 | Муфта 50 мм | шт | 6 |  |
| 16 | Муфта розбiрна iз зовнiшньою рiзьбою одностороння PVC D.50х1 1/2" | шт | 19 |  |
| 17 | Редукцiя коротка 50х32 мм | шт | 1 |  |
| 18 | Заглушка 50 мм | шт | 18 |  |
| 19 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,79 |  |
| 20 | Труба 63 мм, ПВХ | м | 75 |  |
| 21 | Муфта-перехідник з наріз. різьбою 63х75х2'' | шт | 1 |  |
| 22 | Коліно 45 град. 63 мм | шт | 8 |  |
| 23 | Коліно 90 град. 63 мм | шт | 22 |  |
| 24 | Трiйник 90град. 63мм | шт | 9 |  |
| 25 | Муфта 63 мм | шт | 6 |  |
| 26 | Редукцiя коротка 63х50 мм | шт | 20 |  |
| 27 | Заглушка з вн різьбою 63х2'' | шт | 4 |  |
| 28 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,452 |  |
| 29 | Труба 90 мм, ПВХ | м | 44 |  |
| 30 | Коліно 45 град. 90 мм | шт | 4 |  |
| 31 | Коліно 90 град. 90 мм | шт | 15 |  |
| 32 | Трiйник 90град. 90мм | шт | 5 |  |
| 33 | Муфта 90 мм | шт | 2 |  |
| 34 | Перехідник 90-75х2 1/2“ | шт | 1 |  |
| 35 | Редукція довга 110-90х75мм | шт | 1 |  |
| 36 | Редукцiя коротка 90х63 мм | шт | 8 |  |
| 37 | Заглушка 90мм | шт | 2 |  |
| 38 | Фланцевий адаптер 90 мм | шт | 3 |  |
| 39 | Плоский ущільнювач 90мм | шт | 3 |  |
| 40 | Вільний фланець 90мм | шт | 3 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,753 |  |
| 42 | Труба 110 мм, ПВХ | м | 75 |  |
| 43 | Коліно 90 град. 110 мм | шт | 24 |  |
| 44 | Муфта 110 мм | шт | 4 |  |
| 45 | Трiйник 90град. 110мм | шт | 2 |  |
| 46 | Редукцiя коротка 110х63 мм | шт | 3 |  |
| 47 | Редукцiя коротка 110х90 мм | шт | 5 |  |
| 48 | Редукція довга 110-90х75мм | шт | 2 |  |
| 49 | Заглушка 3'' | шт | 2 |  |
| 50 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,282 |  |
| 51 | Труба 140 мм, ПВХ | м | 28 |  |
| 52 | Коліно 90 град. 140 мм | шт | 5 |  |
| 53 | Муфта 140 мм | шт | 2 |  |
| 54 | Редукція довга 140-125х90мм | шт | 1 |  |
| 55 | Заглушка 140 мм | шт | 2 |  |
| 56 | Вільний фланець 140мм | шт | 1 |  |
| 57 | Плоский ущільнювач 140мм | шт | 1 |  |
| 58 | Фланцевий адаптер 140мм | шт | 1 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,262 |  |
| 60 | Труба 160 мм, ПВХ | м | 26 |  |
| 61 | Коліно 90 град. 160 мм | шт | 3 |  |
| 62 | Трiйник 90град. 160мм | шт | 1 |  |
| 63 | Редукцiя коротка 160х125 мм | шт | 1 |  |
| 64 | Редукцiя коротка 160х110 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Муфта 160 мм | шт | 2 |  |
| 66 | Заглушка 160мм | шт | 2 |  |
| 67 | Вільний фланець 160мм | шт | 1 |  |
| 68 | Плоский ущільнювач 160мм | шт | 1 |  |
| 69 | Фланцевий адаптер 160мм | шт | 1 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,03 |  |
| 71 | Труба ПВХ для зовнішньої каналізації 160 мм | м | 3 |  |
| 72 | Колiно ПВХ 87,5х160 мм | шт | 3 |  |
| 73 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 2 |  |
| 74 | Кульовий двухпозиційний кран 32мм | шт | 2 |  |
| 75 | Клапан зворотний Ду32 мм | шт | 1 |  |
| 76 | Кульовий кран дiам. 50мм | шт | 3 |  |
| 77 | Клапан зворотний Ду 50 мм | шт | 2 |  |
| 78 | Кульовий двухпозиційний кран 63 мм | шт | 1 |  |
| 79 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 5 |  |
| 80 | Поворотний дисковий клапан з фланцями, ручне управління, PVC/PVC/EPDM DN80 (d.90 mm) | шт | 1 |  |
| 81 | Поворотний дисковий клапан з фланцями, ручне управління, PVC/PVC/EPDM DN100 (d110мм) | шт | 3 |  |
| 82 | Міжфланцевий зворотній клапан з фланцем, Ду 90мм | шт | 1 |  |
| 83 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм | шт | 4 |  |
| 84 | Поворотний дисковий клапан з фланцями, ручне управління, PVC/PVC/EPDM DN110 (d125мм) | шт | 1 |  |
| 85 | Поворотний дисковий клапан з фланцями, ручне управління, PVC/PVC/EPDM DN125 (d140мм) | шт | 1 |  |
| 86 | Міжфланцевий зворотній клапан з фланцем, Ду 110мм | шт | 2 |  |
| 87 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 3 |  |
| 88 | Фланцевий адаптер 75мм | шт | 3 |  |
| 89 | Вільний фланець 75мм | шт | 3 |  |
| 90 | Плоский ущільнювач 75мм | шт | 3 |  |
| 91 | Муфта-перехідник з наріз. різьбою 20х25х1/2'' зовнішня | шт | 1 |  |
| 92 | Редукція довга 125-110 х 90 мм | шт | 1 |  |
| 93 | Коліно 90 град. 125мм | шт | 2 |  |
| 94 | Кульовий трьохходовий кран 1/2'' для манометрів | шт | 1 |  |
| 95 | Кран латунь 1'' | шт | 1 |  |
| 96 | Зворотній клапан 1'' латунь | шт | 1 |  |
| 97 | Збірка латунь-нікель 1'' | шт | 2 |  |
| 98 | Ніпель 1'' латунь | шт | 2 |  |
| 99 | Перехідник 1/2 - 3/8'' латунь | шт | 1 |  |
| 100 | Клей GRIFFON UNI-100 1000 мл+щіточка | шт | 6 |  |
| 101 | Очисник GRIFFON 1000 мл | шт | 5 |  |
| 102 | Нитка монтажна для пакування 150м | шт | 1 |  |
| 103 | Болт н/ж М16х80мм | шт | 48 |  |
| 104 | Гайка М16 н/ж | шт | 48 |  |
| 105 | Шайба н/ж М16 | шт | 96 |  |
| 106 | Дюбель ударний UCX 6х60 | шт | 40 |  |
| 107 | Хомут 1" (32-35мм) гайка М8/M10 | шт | 5 |  |
| 108 | S-Хомут 1 1/2'' (48-52мм), гайка | шт | 12 |  |
| 109 | Хомут iз гайкою+резина 2'' (56-60мм) для труб 63мм, ПВХ | шт | 7 |  |
| 110 | S-Хомут 3'' (87-92мм), гайка | шт | 8 |  |
| 111 | S-Хомут 3 1/2'' (99-105мм), гайка | шт | 10 |  |
| 112 | S-Хомут 4'' (113-118мм), гайка | шт | 2 |  |
| 113 | S-Хомут 5'' (138-142мм), гайка | шт | 2 |  |
| 114 | Хомут 1_1/2" (48-52мм) гайка | шт | 16 |  |
| 115 | Трубний нержавіючий хомут2'' (59-65мм) | шт | 16 |  |
| 116 | Хомут iз гайкою+резина 2 1/2'' (75-80мм) для труб 75мм, ПВХ | шт | 8 |  |
| 117 | Стрижень метричний М8, довжина 1м | шт | 9 |  |
| 118 | Стрижень метричний М10, довжина 1м | шт | 5 |  |
| 119 | Дюбель ЕТО латунний М8х28 Д=8 | шт | 12 |  |
| 120 | Дюбель ЕТО латунний М10х32 Д=10 | шт | 4 |  |
| 121 | Стрижень метричний н/ж М8, довжина 1м | шт | 21 |  |
| 122 | Гайка М8 н/ж | шт | 72 |  |
| 123 | Шайба М8 н/ж | шт | 68 |  |
| 124 | Шайба М 10 | шт | 16 |  |
| 125 | Гайка М10 | шт | 16 |  |
| 126 | Болт н/ж М8х20 | шт | 4 |  |
| 127 | Гайка М16 н/ж А2 | шт | 4 |  |
| 128 | Болт М16х90 А2 | шт | 16 |  |
| 129 | Шайба н/ж М16 А2 | шт | 16 |  |
| 130 | Гайка М16 н/ж А2 | шт | 16 |  |
| 131 | Суміш "Хімічний анкер" Profix 300мг | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 1. Хімпрепарати для запуску фонтану |  |  |  |
| 132 | Засіб для догляду за водою pH-Regulator Minus (гранулят) (25 кг) | шт | 2 |  |
| 133 | Засіб для догляду за водою Calzestab- Eisenex (1л) | шт | 2 |  |
| 134 | Засіб для догляду за водою T-Granulat 65 (1кг) | шт | 1 |  |
| 135 | Засіб для знезараження води Chemochlor-T- Grobtabletten (табл.200 г), 1кг | шт | 2 |  |
| 136 | Засіб для догляду за водою Alba Super (рідкий) | л | 2 |  |
| 137 | Таблетки для тестера DPD Tabletten Cl | шт | 2 |  |
| 138 | Таблетки для тестера Phenolrot Rapid Tabletten (рН) | шт | 2 |  |
| 139 | Тестер DPD Cl (комплект) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Матеріали для консервації фонтану |  |  |  |
| 140 | Заглушка з внутр різьб 40 х 1 1/4'' | шт | 8 |  |
| 141 | Заглушка з внутр різьб 50 х 1 1/2'' | шт | 8 |  |
| 142 | Заглушка з внутр різьб 63 х 2'' | шт | 1 |  |
| 143 | Заглушка із зовн. різьб 63 х 2'' | шт | 1 |  |
| 144 | Фланцева заглушка 140мм | шт | 1 |  |
| 145 | Фланцева заглушка 160мм | шт | 1 |  |
| 146 | Заглушка резинова 1 1/2" | шт | 1 |  |
|  | Фонтан пішохідний. Монтаж обладнання фонтану |  |  |  |
| 1 | Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних грат | 10 шт | 1,7 |  |
| 2 | Фонтанна насадка "Пінна", діаметр сопла 75мм, 2" | шт | 1 |  |
| 3 | Фонтанна насадка "Пінна", діаметр сопла 32мм,1,25" | шт | 8 |  |
| 4 | Фонтанна насадка "Пінна", діаметр сопла 39мм, 1,5" | шт | 8 |  |
| 5 | Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм | 10 шт | 1,7 |  |
| 6 | Шарове з'єднання 2'' | шт | 1 |  |
| 7 | Шарове з'єднання 1 1/2'' | шт | 8 |  |
| 8 | Шарове з'єднання 1 1/4'' | шт | 8 |  |
| 9 | Футорка 1 1/2" х 1 1/4" | шт | 8 |  |
| 10 | Засувка латунь 2" | шт | 1 |  |
| 11 | Засувка латунь 1 1/2" | шт | 8 |  |
| 12 | Засувка латунь 1 1/4" | шт | 8 |  |
| 13 | Стiйка з нерж сталі з кріпленням 2" | шт | 1 |  |
| 14 | Стiйка з нерж сталі з кріпленням 1 1/2"х1 1/2'' | шт | 8 |  |
| 15 | Стiйка з нерж сталі з кріпленням 1 1/2'' х 1 1/4" | шт | 8 |  |
| 16 | Перехідник 1 1/2 - 1 1/4'' латунь | шт | 8 |  |
| 17 | Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях із підвищеною вологістю та пильністю | 100 шт | 0,34 |  |
| 18 | Прожектор 27W, RGB, IP68 АISI 304, 9 світлодіодів | шт | 34 |  |
| 19 | Монтаж фільтра | т | 0,015 |  |
| 20 | Фільтр піщаний "FILTEGRA" d.500мм - 1 1/2", багатопорт.клапан - 10 м3/год | шт | 1 |  |
| 21 | Фільтраційна сітка 500х300 AISI 304 | шт | 2 |  |
| 22 | Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах піском | 100 м3 | 0,0033 |  |
| 23 | Пісок фільтраційний 0,4-0,8 мм) 25 кг | шт | 2 |  |
| 24 | Монтаж донного зливу, формунок подачі, пилососа | 10 шт | 0,1 |  |
| 25 | Донний злив | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 5 |  |
| 27 | Насос однофазний з попередным пластиковим фыльтром "STREAMER 2010" STRN-50M 1/2 HP | шт | 1 |  |
| 28 | Насос Lowara NSCE65-200/22/P45 R CC4 (2, 2 кВт) | шт | 2 |  |
| 29 | Насос Lowara NSCE65-200/30/P45VCC4 (3 кВт) | шт | 1 |  |
| 30 | Насос дренажний DOC7 | шт | 1 |  |
| 31 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 2 |  |
| 32 | Датчик рівня рідини | шт | 2 |  |
| 33 | Вентилі латунні та бронзові, фланцеві на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 34 | Пружинно-зворотній привід Bellimo | шт | 1 |  |
| 35 | Кран кульовий латунний 2-х ходовий | шт | 1 |  |
| 36 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 37 | Лiчильник XB GMDX-1" | шт | 1 |  |
| 38 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10шт | 0,1 |  |
| 39 | Фільтр сітчастий 1'' | шт | 1 |  |
| 40 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 41 | Манометр 80 3/8" | шт | 1 |  |
| 42 | Футорка 2" х 1 1/2" | шт | 8 |  |
| 43 | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т | шт | 2 |  |
| 44 | Вентилятор Vents BKО 150 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 1. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 45 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 2 |  |
| 46 | Комплекс автоматичної системи управління фонтаном (з монтажною панеллю в зборі)(800х600х300) IP-54 (2 щита) | шт | 1 |  |
| 47 | Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24 | шт | 2 |  |
| 48 | Клемна коробка AISI 304, IP68, 8[(8-15)мм | шт | 2 |  |
| 49 | Ввід герметичний уніфікований ВГУ | шт | 1 |  |
| 50 | Кабельний ввід AISI 304, IP68, 7[(8-15)мм | шт | 1 |  |
|  | Фонтан пішохідний. Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Кабельні лінії |  |  |  |
| 1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 75 мм | 100 м | 0,287 |  |
| 2 | Труба 75 мм, ПВХ | м | 28 |  |
| 3 | Коліно 90 град. 75мм | шт | 1 |  |
| 4 | Коліно 45 град. 75мм | шт | 4 |  |
| 5 | Перехідник 90-75х2 1/2“ | шт | 1 |  |
| 6 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,18 |  |
| 7 | Короб пластиковий 80х40, 2м | м | 10 |  |
| 8 | Короб пластиковий 60х40, 2м | м | 4 |  |
| 9 | Короб пластиковий 25х25, 2м | м | 4 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,21 |  |
| 11 | Провід ПВС 5х2,5 | 1000м | 0,108 |  |
| 12 | Провід ПВС 4х1,5 | 1000м | 0,045 |  |
| 13 | Провід ПВС 3х1,5 | 1000м | 0,135 |  |
| 14 | Провід ПВ-3 1х6,0мм2 | 1000м | 0,03 |  |
| 15 | Провід ПВС 2х2,5 | 1000м | 0,004 |  |
| 16 | Кабель підводний H07RN-F 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,09 |  |
| 17 | Кабель підводний H07RN-F 4х1,0 мм2 | 1000м | 0,009 |  |
| 18 | Стяжка електротехнічна В=200мм | шт | 20 |  |
| 19 | З'єднувач WAGO (5 входів) | шт | 8 |  |
| 20 | З'єднувач WAGO (2 входи) | шт | 21 |  |
| 21 | Наконечник мідний 2,5х4мм2 | шт | 20 |  |
| 22 | Клеми мідні 4,0-6,0 мм2 | шт | 20 |  |
|  | Роздiл 1. Електромонтажні роботи техприміщення |  |  |  |
| 23 | Вимикач напівгерметичний і герметичний | 100 шт | 0,01 |  |
| 24 | Вимикач однополюсний для відкритої установкм, 220В, 10 А | шт. | 1 |  |
| 25 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | 100 шт | 0,01 |  |
| 26 | Розетка двомісна з кришкою для відкритої установки ІР54 з заземлюючим контактом 250В 16А | шт | 1 |  |
| 27 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,02 |  |
| 28 | Світильник настінний | шт | 2 |  |
| 29 | Лампа розжарювання потужністю 40 Вт,12В МО12-40 | шт. | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Заземлення |  |  |  |
| 30 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0768 |  |
| 31 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0768 |  |
| 32 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,32 |  |
| 33 | Сталь штабова 25х4 мм | т | 0,01 |  |
| 34 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,03 |  |
| 35 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,6 |  |
| 36 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 37 | Провід ПВ-3 1х6,0мм2 | 1000м | 0,03 |  |
|  | Фонтан пішохідний. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1 | Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год | Насос | 4 |  |
|  | Телекомунікаційні мережі. Системи відеоспостереження |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Будівельні та монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 29 |  |
| 2 | IP-відеокамера WRD 4Mn | шт | 13 |  |
| 3 | Монтаж відеорегістраторів | шт | 1 |  |
| 4 | Відеореєстратор на 32 камери NVR5232- 4KS2 | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 29 |  |
| 6 | IP-відеокамера WRD 4Mn | шт | 29 |  |
| 7 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 3 |  |
| 8 | Шафа комутаційна антивандальна | шт | 1 |  |
| 9 | Шафа комутаційна антивандальна IP 54 | шт | 2 |  |
| 10 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,04387 |  |
| 11 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,114 |  |
| 12 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,02 |  |
| 13 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,02 |  |
| 14 | Перевезення грунту до 15 км | т | 80,2725 |  |
| 15 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 6,5 |  |
| 16 | Пісок природний, рядовий | м3 | 43,87 |  |
| 17 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 1,14 |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 19,85 |  |
| 19 | Кабель вита пара КППЕ-ВП | м | 2024,7 |  |
| 20 | Комутаціонний бокс | шт | 29 |  |
| 21 | Комутаційний бокс IP65 | шт | 29 |  |
| 22 | Установлення кронштейна | шт | 29 |  |
| 23 | Кронштейн для встановлення камери на стовп | шт | 29 |  |
| 24 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,65 |  |
| 25 | Труби полiпропiленовi PN 10, дiаметром 40 мм | м | 650 |  |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 6,5 |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,25 |  |
| 28 | Кабель оптичний DTL Mr-2F-G652D-PE-1, 5kN | 1000м | 0,2295 |  |
| 29 | Установлення модуля SFP | шт | 2 |  |
| 30 | Модуль SFP | шт | 2 |  |
| 31 | Установлення колодязя для каналізації | т | 0,052 |  |
| 32 | Колодязь для каналізації | шт | 13 |  |
|  | Основа для встановлення шаф KS1, КS2 |  |  |  |
| 33 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |  |
| 34 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,03 |  |
| 35 | Перевезення грунту до 15 км | т | 5,25 |  |
| 36 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 0,4 |  |
| 37 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,0042 |  |
| 38 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,02449 |  |
| 39 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з каменiв [керамiчних] | 1 м3 | 1,1 |  |
| 40 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 0,2145 |  |
| 41 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,07 |  |
| 42 | Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт | т | 0,0056 |  |
| 43 | Монтаж металевого каркасу | т | 0,01853 |  |
| 44 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,01853 |  |
| 45 | Полiпшене штукатурення бетонних фундаментів | 100м2 | 0,07 |  |
| 46 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,07 |  |
| 47 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01 |  |
|  | Роздiл 2. Обладнання, яке не монтується |  |  |  |
| 48 | Жорсткий диск 8 Тb | шт | 1 |  |
| 49 | Монітор 24" Philips 246V5LHAB/01 | шт | 1 |  |
| 50 | Комутатор (свитч) некерований | шт | 1 |  |
| 51 | PoE комутатор 16 портів | шт | 2 |  |
|  | Поливальний водопровід. Улаштування поливального водопровіду |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,251 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 1,506 |  |
| 3 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 10,04 |  |
| 4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 1,506 |  |
| 5 | Пісок природний, рядовий | м3 | 150,6 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 1,506 |  |
| 7 | Перевезення грунту до 15 км | т | 439,25 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування поливального водопроводу |  |  |  |
| 8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 4,95 |  |
| 9 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води ПЕ100 SDR-17, зовнiшнiй дiаметр 25х2 мм | м | 959,5 |  |
| 10 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води ПЕ100 SDR-17, зовнiшнiй дiаметр 40х2, 4 мм | м | 505 |  |
| 11 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води ПЕ100 SDR-17, зовнiшнiй дiаметр 50х3 мм | м | 505 |  |
| 12 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води ПЕ100 SDR-17, зовнiшнiй дiаметр 32х2 мм | м | 3030 |  |
| 13 | Муфта КОМ-BР 50х2" IRRITEC SIPLAST | шт | 2 |  |
| 14 | Муфта КОМ-НР 40х1" IRRITEC SIPLAST | шт | 93 |  |
| 15 | Муфта КОМ-НР 50х2" IRRITEC SIPLAST | шт | 4 |  |
| 16 | Муфта КОМ 32х25 IRRITEC SIPLAST | шт | 25 |  |
| 17 | Муфта КОМ 50х40 IRRITEC SIPLAST | шт | 5 |  |
| 18 | Муфта КОМ 25 IRRITEC SIPLAST | шт | 20 |  |
| 19 | Муфта КОМ 32 IRRITEC SIPLAST | шт | 60 |  |
| 20 | Муфта КОМ 40 IRRITEC SIPLAST | шт | 12 |  |
| 21 | Муфта КОМ 50 IRRITEC SIPLAST | шт | 15 |  |
| 22 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 25,4 |  |
| 23 | Колiна КОМ-ВР 25х3/4" IRRITEC SIPLAST | шт | 99 |  |
| 24 | Колiна КОМ 25х25 IRRITEC SIPLAST | шт | 10 |  |
| 25 | Колiна КОМ 32х32 IRRETEC SIPLAST | шт | 80 |  |
| 26 | Колiна КОМ 40х40 IRRETEC SIPLAST | шт | 50 |  |
| 27 | Колiна КОМ 50х50 IRRETEC SIPLAST | шт | 15 |  |
| 28 | Нiпель НР 1" IRRITEC | шт | 21 |  |
| 29 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 89,3 |  |
| 30 | Трiйники КОМ-ВР 25х3/4"х25 IRRITEC SIPLAST | шт | 116 |  |
| 31 | Трiйники КОМ-ВР 32х3/4"х32 IRRITEC SIPLAST | шт | 600 |  |
| 32 | Трiйники КОМ-ВР 40х1"х40 IRRITEC SIPLAST | шт | 21 |  |
| 33 | Трiйники КОМ-ВР 25х1х25 IRRITEC SIPLAST | шт | 1 |  |
| 34 | Трiйники КОМ-ВР 32х1" IRRITEC SIPLAST | шт | 37 |  |
| 35 | Трiйники КОМ 50х40х50 IRRITEC SIPLAST | шт | 12 |  |
| 36 | Трiйники КОМ 32х25х32 IRRITEC SIPLAST | шт | 61 |  |
| 37 | Трiйники КОМ 25х32х25 IRRITEC SIPLAST | шт | 1 |  |
| 38 | Трiйники КОМ 25х25х25 IRRITEC SIPLAST | шт | 16 |  |
| 39 | Трiйники КОМ 32х32х32 IRRITEC SIPLAST | шт | 24 |  |
| 40 | Трiйники КОМ 50х50х50 IRRITEC SIPLAST | шт | 4 |  |
| 41 | Установлення пластмасових розбризкуючих сопел зрошувальних систем градирень | 100шт | 15,63 |  |
| 42 | Дощувач без форсунки PROS-12 Hunter | шт | 100 |  |
| 43 | Дощувач без форсунки PROS-04 Hunter | шт | 655 |  |
| 44 | Форсунка МР 2000 90 Hunter | шт | 264 |  |
| 45 | Форсунка МР 1000 360 Hunter | шт | 70 |  |
| 46 | Форсунка МР 2000 360 Hunter | шт | 115 |  |
| 47 | Форсунка МР 2000 210 Hunter | шт | 26 |  |
| 48 | Форсунка МР 1000 210 Hunter | шт | 34 |  |
| 49 | Форсунка МР 1000 90 Hunter | шт | 150 |  |
| 50 | Форсунка МР SS 530 Hunter | шт | 4 |  |
| 51 | Форсунка МР RCS 515 Hunter | шт | 58 |  |
| 52 | Форсунка МР LCS 515 Hunter | шт | 5 |  |
| 53 | Форсунка МР Corner Hunter | шт | 82 |  |
| 54 | Клапан зворотній PROS/INST-437400 Hunter | шт | 200 |  |
| 55 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 151 |  |
| 56 | Колiна 16х3/4" HSBE-075 Hunter | шт | 755 |  |
| 57 | Колiна 16х1/2" HSBE-050 Hunter | шт | 755 |  |
| 58 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 38 |  |
| 59 | Клапан електромагнітний PVG-101GB Hunter | шт | 38 |  |
| 60 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 1,56 |  |
| 61 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 1,5 |  |
| 62 | Трубка HFT-100, Hunter | м | 1515 |  |
| 63 | Встановлення датчику дощу | шт | 1 |  |
| 64 | Датчик дощу Rain-Click Hunter | шт | 1 |  |
| 65 | Клапан зворотний КЗГ-15 системи пластичного змащування | 10 шт | 0,3 |  |
| 66 | Регулятор тиску для елмагнітного клапана ACCU-SYNC-ADJ Hunter | шт | 3 |  |
| 67 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 2 |  |
| 68 | Модуль ICC-ICM-800 Hunter | шт | 1 |  |
| 69 | Модуль ICC-ICM-2200 Hunter | шт | 1 |  |
| 70 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 71 | Контролер зовнішній 12C800PL Hunter | шт | 1 |  |
| 72 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 3. Укладання кабелю |  |  |  |
| 73 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 22 |  |
| 74 | Пісок природний, рядовий | м3 | 32,7 |  |
| 75 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 21 |  |
| 76 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 3,22 |  |
| 77 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 21 |  |
| 78 | Кабель ШВВПн 2х1,0 | м | 153 |  |
| 79 | Кабель ШВВПн 2х1,5 | м | 153 |  |
| 80 | Кабель ПВС, перерiз 5х0,75 мм2 | м | 153 |  |
| 81 | Кабель ПВС, перерiз 5х1,0 мм2 | м | 459 |  |
| 82 | Кабель ПВСм, перерiз 4х1,0 мм2 | м | 255 |  |
| 83 | Кабель ПВС, перерiз 4х1,5 мм2 | м | 510 |  |
| 84 | Кабель ПВС, перерiз 3х1,5 мм2 | м | 255 |  |
| 85 | Кабель ПВСм, перерiз 3х1 мм2 | м | 204 |  |
|  | Відділ 1. Улаштування крапельного поливу |  |  |  |
| 86 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм | 1000м | 2,3 |  |
| 87 | Трубка краплинна АDI 16 мм Metzerplas | м | 2000 |  |
| 88 | Трубка сліпа діаметром 16 мм Metzerplas | м | 300 |  |
| 89 | Швидкомонтуєме з єднання для поліет.труб діам.16 (100 шт) | уп | 1 |  |
| 90 | Перехід ЕРШ-НР16х3/4" Metzerplas | шт | 60 |  |
| 91 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 20,8 |  |
| 92 | Колiна ЕРШ 16 Metzerplas | шт | 100 |  |
| 93 | Заглушка 16 Metzerplas | шт | 100 |  |
| 94 | Держатель кап.трубки Irritec | шт | 1000 |  |
| 95 | Заглушка ЗР 1" | шт | 8 |  |
| 96 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 20 |  |
| 97 | Трiйники ЕРШ 16 Metzerplas | шт | 200 |  |
| 98 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 99 | Кран кульовий 63х2" Primtas | шт | 2 |  |
| 100 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 101 | Фільтр дисковий 2" Irritec | шт | 1 |  |
| 102 | Встановлення колодязя круглого 10" Irritec | 10 шт | 3,8 |  |
| 103 | Колодязь круглий 10" Irritec | шт | 38 |  |
|  | Роздiл 1. Насосна станція |  |  |  |
| 104 | Обладнання, що монтуються на технологiчному трубопроводі | шт | 1 |  |
| 105 | Насосна станція ЕІ-НС-1 ВС-70-75-ВL50-220 | шт | 1 |  |
|  | Зовнішні мережі. Улаштування водопроводу та каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтiв 2 [траншей прямокутного перерiзу] | 1000м3 | 0,075 |  |
| 2 | Перевезення грунту до 15 км | т | 43,1725 |  |
| 3 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 - піском | 100м3 | 0,112 |  |
| 4 | Пісок природний, рядовий | м3 | 11,2 |  |
| 5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,05033 |  |
| 6 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,5033 |  |
|  | Роздiл 2. В3; В4; В5 |  |  |  |
|  | Трубопровід |  |  |  |
| 7 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,28 |  |
| 8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,04 |  |
| 9 | Труби водопровідні ПЕ-80 PN 10 дiаметром 32х2 мм | м | 40,4 |  |
| 10 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 32 мм K- Flex ST 09х0,35-2 із вспіненого синтитичного каучуку | 10м | 4 |  |
| 11 | Каучукова ізоляція для труб "K-Flex ST" 09х0,35-2 | м | 40 |  |
| 12 | Установлення сталевих вентилей дiаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 13 | Вентиль фланцевий, дiаметр 32 мм | шт | 1 |  |
|  | Водопровідний колодязь |  |  |  |
| 14 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,136 |  |
| 15 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 16 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |  |
| 17 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 18 | Драбини металеві С1-8, L=3 | шт. | 1 |  |
| 19 | Люк полімерний зелений для колодязiв з замком | шт | 1 |  |
| 20 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,0771 |  |
| 21 | Грунтовка бітумна | т | 0,0062 |  |
|  | Роздiл 3. К3 |  |  |  |
|  | Трубопровід |  |  |  |
| 22 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,021 |  |
| 23 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,003 |  |
| 24 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7мм | м | 3,03 |  |
|  | Септик |  |  |  |
| 25 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,13 |  |
| 26 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 27 | Кiльця КС7.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 28 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 29 | Драбини металеві С1-8, L=3 | шт. | 1 |  |
| 30 | Люк полімерний зелений для колодязiв з замком | шт | 1 |  |
| 31 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,1542 |  |
| 32 | Грунтовка бітумна | т | 0,0124 |  |
|  | Малі архітектурні форми. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Лава 1 (2 шт.) |  |  |  |
| 1 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,05 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,03454 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 15 км | т | 6,0445 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 17,28 |  |
| 5 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0518 |  |
| 6 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,17348 |  |
| 7 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,02 |  |
| 8 | Лави паркові бетонні (Лава 1) | шт | 2 |  |
| 9 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01546 |  |
|  | Роздiл 2. Лава 2 (3 шт.) |  |  |  |
| 10 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,04 |  |
| 11 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,01265 |  |
| 12 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,21375 |  |
| 13 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 20,25 |  |
| 14 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0618 |  |
| 15 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,1935 |  |
| 16 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,03 |  |
| 17 | Лави паркові бетонні (Лава 2) | шт | 3 |  |
| 18 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,02735 |  |
|  | Роздiл 3. Лава 3 (1 шт.) |  |  |  |
| 19 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |  |
| 20 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,01716 |  |
| 21 | Перевезення грунту до 15 км | т | 3,003 |  |
| 22 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1,56 |  |
| 23 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0047 |  |
| 24 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,06476 |  |
| 25 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,01 |  |
| 26 | Лави паркові бетонні (Лава 3) | шт | 1 |  |
| 27 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01284 |  |
|  | Роздiл 4. Лава 4 ( 6 шт.) |  |  |  |
| 28 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,025 |  |
| 29 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,0121 |  |
| 30 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,1175 |  |
| 31 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 18,18 |  |
| 32 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0546 |  |
| 33 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,204 |  |
| 34 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,06 |  |
| 35 | Лави паркові бетонні (Лава 4) | шт | 6 |  |
| 36 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0129 |  |
|  | Роздiл 5. Лава 5 ( 5 шт.) |  |  |  |
| 37 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |  |
| 38 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,013 |  |
| 39 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,275 |  |
| 40 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 16,5 |  |
| 41 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0495 |  |
| 42 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,301 |  |
| 43 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,05 |  |
| 44 | Лави паркові бетонні (Лава 5) | шт | 5 |  |
| 45 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,017 |  |
|  | Роздiл 6. Лава 6 ( 2 шт.) |  |  |  |
| 46 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,04 |  |
| 47 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,0269 |  |
| 48 | Перевезення грунту до 15 км | т | 4,7075 |  |
| 49 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 6,32 |  |
| 50 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,019 |  |
| 51 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,11 |  |
| 52 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,02 |  |
| 53 | Лави паркові бетонні (Лава 6) | шт | 2 |  |
| 54 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0131 |  |
|  | Роздiл 7. Лава 7 ( 3 шт.) |  |  |  |
| 55 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |  |
| 56 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,016 |  |
| 57 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,8 |  |
| 58 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 11,82 |  |
| 59 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,036 |  |
| 60 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,27027 |  |
| 61 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,03 |  |
| 62 | Лави паркові бетонні (Лава 7) | шт | 3 |  |
| 63 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,014 |  |
|  | Роздiл 8. Лава 8 ( 1 шт.) |  |  |  |
| 64 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |  |
| 65 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,01361 |  |
| 66 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,38175 |  |
| 67 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 3,41 |  |
| 68 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0102 |  |
| 69 | Каркаси і сітки арматурні сталеві зварені | т | 0,0551 |  |
| 70 | Установлення бетонних лав | 100шт | 0,01 |  |
| 71 | Лави паркові бетонні (Лава 8) | шт | 1 |  |
| 72 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,01639 |  |
|  | Роздiл 9. Лави паркові (7 шт) |  |  |  |
| 73 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0063 |  |
| 74 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,0063 |  |
| 75 | Перевезення грунту до 15 км | т | 1,1025 |  |
| 76 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0063 |  |
| 77 | Установлення лав | 10шт | 0,7 |  |
| 78 | Лави паркові. | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 10. Урни |  |  |  |
| 79 | Установлення урн | 100шт | 0,4 |  |
| 80 | Урна "Сильвер" | шт | 40 |  |
|  | Роздiл 11. Улаштування обладнання дитячого майданчика |  |  |  |
| 81 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 1,32 |  |
| 82 | Збирання ігрового комплексу M05 | 100м2 | 0,0972 |  |
| 83 | Збирання ігрового комплексу M04 | 100м2 | 0,1134 |  |
| 84 | Збирання елементу ігрового Tiga X05 | 100м2 | 0,046 |  |
| 85 | Збирання комплексу ігрового Tiga S04 | 100м2 | 0,0399 |  |
| 86 | Збирання комплексу ігрового Tiga S08 | 100м2 | 0,0399 |  |
| 87 | Збирання комплексу ігрового Tiga S04 | 100м2 | 0,0399 |  |
| 88 | Збирання пісочниці Tiga X06 | 100м2 | 0,0399 |  |
| 89 | Збирання комплексу ігрового Tiga L01 | 100м2 | 0,3627 |  |
|  | Малі архітектурні форми. Арт-об'єкти благоустрою |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Арт об'єкт "Міні Маус" |  |  |  |
| 1 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,00768 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,00768 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 15 км | т | 1,344 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,064 |  |
| 5 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,00704 |  |
| 6 | Установлення арт-об'єкта "Міні Маус" висотою 3 м | 100шт | 0,01 |  |
| 7 | Арт-об'єкт "Міні Маус" | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Арт об'єкт "Серце" |  |  |  |
| 8 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,01536 |  |
| 9 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,01536 |  |
| 10 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,688 |  |
| 11 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,128 |  |
| 12 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,01408 |  |
| 13 | Установлення арт-об'єкта "Серце" висотою 3 м | 100шт | 0,01 |  |
| 14 | Арт-об'єкт "Серце" | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Арт об'єкт "Я люблю Сєвєродонецьк" |  |  |  |
| 15 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,09216 |  |
| 16 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,16128 |  |
| 17 | Перевезення грунту до 15 км | т | 16,128 |  |
| 18 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,768 |  |
| 19 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,08448 |  |
| 20 | Установлення арт-об'єкта "Я люблю Сєвєродонецьк" висотою 3 м | 100шт | 0,01 |  |
| 21 | Арт-об'єкт "Я люблю Сєвєродонецьк" | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Арт об'єкт "Шар" - 2 шт. |  |  |  |
| 22 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,01536 |  |
| 23 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,01536 |  |
| 24 | Перевезення грунту до 15 км | т | 2,688 |  |
| 25 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,128 |  |
| 26 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,01408 |  |
| 27 | Установлення арт-об'єкта "Шар" з підсвіткою у комплекті | 100шт | 0,02 |  |
| 28 | Арт-об'єкт "Шар" з підсвіткою | шт | 2 |  |
|  | Благоустрій та озеленення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Влаштування рулонного газону |  |  |  |
| 1 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 103,9 |  |
| 2 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 | 100м2 | -103,9 |  |
| 3 | Влаштування рулонного газону | 100м2 | 103,9 |  |
| 4 | Рулонний газон | м2 | 10597,8 |  |
| 5 | Полив посівів трав водою | 100м2 | 103,9 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування декоративної відсипки |  |  |  |
| 6 | Влаштування декоративної відсипки з кори (Н=5 см) | 1 м3 | 101,35 |  |
| 7 | Соснова кора для мульчування (мішок 50 л) | шт | 2027 |  |
|  | Роздiл 3. Садіння дерев та кущів |  |  |  |
| 8 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | 10шт | 36,6 |  |
| 9 | Улаштування дренажної основи з щебеню | 1 м3 | 9,15 |  |
| 10 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м | 10шт | 36,6 |  |
| 11 | Кілки (для садіння дерев) | шт | 1 |  |
| 12 | Сосна звичайна / Pinus sylvestris (Pa, Extra, 500-600, 40-50, RB) | шт | 22 |  |
| 13 | Сосна чорна / Pinus nigra ( Ра, 450-650, 30- 40-50, RB) | шт | 22 |  |
| 14 | Ялиця одноколірна / Abies concolor (450-500, RB) | шт | 4 |  |
| 15 | Платан кленолистий / Platanus acerifoliа (STANDART, 600-700, 20-25, AirPot) | шт | 44 |  |
| 16 | Горобина звичайна / Sorbus aucuparia 'Edulis' (STANDART, 600-650, 20-25, RB) | шт | 35 |  |
| 17 | Вишня дрібнопильчата / Prunus serrulata 'Shirotae' (STANDART, 400-450, 12-14, RB) | шт | 40 |  |
| 18 | Клен гостролистий / Acer platanoides 'Deborah' (STANDART, 400-450, 12-14, c83) | шт | 58 |  |
| 19 | Дуб шарлаховий / Quercus coccinea (STANDART, 400-500, 10-12, RB) | шт | 20 |  |
| 20 | Дуб болотний / Quercus palustris 'Green Pilar' ( F, 400-500, 12-14, c83) | шт | 29 |  |
| 21 | Яблуня Зібольда / Malus toringo 'Freja' ( STANDART, 400-450, 10-12, RB) | шт | 28 |  |
| 22 | Черемха звичайна / Prunus padus 'Watereri' (STANDART, 400-450, 12-14, c59) | шт | 37 |  |
| 23 | Липа європейська / Tilia x europaea 'Pallida' (STANDART, 400-450, 12-14-16, c45) | шт | 27 |  |
| 24 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | 10шт | 27,9 |  |
| 25 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м | 10шт | 27,9 |  |
| 26 | Кілки (для садіння дерев) | шт | 279 |  |
| 27 | Сосна чорна / Pinus nigra nigra (250-300, RB) | шт | 8 |  |
| 28 | Сосна звичайна / Pinus sylvestris (200-300, RB) | шт | 6 |  |
| 29 | Сосна гірська / Pinus mugo mughus (175-200, RB) | шт | 21 |  |
| 30 | Вишня підшерстна / Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' (Ра240, 14-16, RB ) | шт | 24 |  |
| 31 | Ясен вузьколистий / Fraxinus angustifolia 'Raywood' (STANDART, 350-400, 8-10, c45) | шт | 36 |  |
| 32 | Ліквідамбар смолоносний / Liquidambar styraciflua (F, 350-450, 8-10, c45) | шт | 18 |  |
| 33 | Вишня дрібнопильчата / Prunus serrulata 'Kanzan' (MLST, 200-300, RB) | шт | 7 |  |
| 34 | Ірга Ламарка / Amelanchier lamarckii (MLST, 200-225, RB) | шт | 40 |  |
| 35 | Магнолія гібридна / Magnolia hibrida 'Betty' (200-250, RB) | шт | 28 |  |
| 36 | Бузок звичайний / Syringa vulgaris in soorten ( 200/+, RB) | шт | 35 |  |
| 37 | Слива розчепірена / Prunus cerasifera 'Nigra' (MLST, 200-300, RB) | шт | 8 |  |
| 38 | Туя західна / Thuja occidentalis 'Smaragd' (175-200, RB ) | шт | 9 |  |
| 39 | Туя західна / Thuja occidentalis 'Brabant' (180- 220, RB) | шт | 31 |  |
| 40 | Яблуня декоративна / Malus 'Veitchs Scarlet' (ARC, 250x250, RB) | шт | 8 |  |
| 41 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | 10шт | 63,1 |  |
| 42 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м | 10шт | 63,1 |  |
| 43 | Кілки (для садіння дерев) | шт | 1 |  |
| 44 | Бруслина крилата / Euonymus alatus (100- 125, RB) | шт | 13 |  |
| 45 | Сосна гірська / Pinus mugo in soorten (25-35, c10) | шт | 72 |  |
| 46 | Гортензія волотиста / Hydrangea paniculata in soorten (40-60, c5) | шт | 122 |  |
| 47 | Дерен білий / Cornus alba (100-110, c7,5) | шт | 61 |  |
| 48 | Дерен відприсковий / Cornus sericea 'Flaviramea' (100-125, с5) | шт | 61 |  |
| 49 | Ялівець середній / Juniperus x media 'Mint Julep' (40-60, с3) | шт | 302 |  |
| 50 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75% | 10м | 27,2 |  |
| 51 | Садіння в однорядну живу огорожу кущів- саджанців із рослин, які в'ються | 10м | 27,2 |  |
| 52 | Бірючина звичайна / Ligustrum vulgare ( 60/+, с7) | шт | 1088 |  |
| 53 | Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см | 100м2 | 4,92 |  |
| 54 | Садiння багаторiчних квiтникiв | 100м2 | 4,92 |  |
| 55 | Багаторічники в асортименті | шт | 2952 |  |
|  | Улаштування металевої огорожі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фундаменти ФМ-1 (20 шт) |  |  |  |
| 1 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0108 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,0108 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 15 км | т | 1,89 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1,8 |  |
| 5 | Улаштування бетонної підготовки /бетонування стійок/ бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,009 |  |
| 6 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,01232 |  |
| 7 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,01232 |  |
| 8 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,009 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти ФМ-2 (290 шт) |  |  |  |
| 9 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,87 |  |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,87 |  |
| 11 | Перевезення грунту до 15 км | т | 152,25 |  |
| 12 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 72,5 |  |
| 13 | Улаштування бетонної підготовки /бетонування стійок/ бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,7975 |  |
| 14 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,26796 |  |
| 15 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,26796 |  |
|  | Відділ 1. Металева огорожа парку |  |  |  |
| 16 | Установлення металевої огорожi | 100м | 6,22 |  |
| 17 | Металева огорожа із кованими елементами зі стовпами 2000х1800 мм | секц. | 331 |  |
| 18 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | 100шт | 0,06 |  |
| 19 | Металева хвіртка з фурніторою 1500х1800 мм | шт. | 6 |  |
| 20 | Улаштування ворiт розсувних з установленням металевих стовпiв 4000х1800 мм | 100шт | 0,01 |  |
| 21 | Розсувні металеві ворота з фурнітурою, розміром 4000х1800 мм | шт. | 1 |  |
| 22 | Улаштування ворiт відкатних з фурніторою, розміром 4000х1800 мм | 100шт | 0,02 |  |
| 23 | Відкатні металеві ворота з комплектом автоматики, розміром 4000х1800 мм | шт. | 2 |  |
|  | Улаштування покриття |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,780028 |  |
| 2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 2,925105 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів БР100.30.18 на бетонній основі | 100 м | 1,3948 |  |
| 4 | Розбирання бортових каменів БР100.20.80 на бетонній основі | 100 м | 7,4217 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 6,72716 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 15 км | т | 672,716 |  |
| 7 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою WIRTGEN 1000 F при глибині фрезерування 8 см | 1000 м2 | 0,01842 |  |
| 8 | На кожен 1 см зміни глибини фрезерування вилучати до товщини 4 см | 1000 м2 | -0,018420 |  |
| 9 | Відходи дорожнього покриття з а/б (зворотнi матерiали) | т | 1,17888 |  |
| 10 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км | т | 1,17888 |  |
| 11 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами (Демонтаж) | шт | 10 |  |
| 12 | Світильник | шт | 10 |  |
| 13 | Кронштейн | шт | 10 |  |
| 14 | Складання та установлення залiзобетонних одностоякових опор iз повiтряним вводом i двома траверсами (Демонтаж) | 100опор | 0,1 |  |
| 15 | Стійка залізобетонна | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Установлення бетонних бортових каменів БР 100.30.15 (139,38 м) |  |  |  |
| 16 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,017073 |  |
| 17 | Перевезення грунту до 15 км | т | 29,878 |  |
| 18 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 4,878 |  |
| 19 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм | 100 м | 1,3938 |  |
| 20 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 8,22342 |  |
| 21 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 139,38 |  |
|  | Роздiл 3. Установлення бетонних поребриків БР 100.20.8 (742,17 м) |  |  |  |
| 22 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,17788 |  |
| 23 | Перевезення грунту до 15 км | т | 71,5967 |  |
| 24 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 17,788 |  |
| 25 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 7,4217 |  |
| 26 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 30,283 |  |
| 27 | Поребрик, БР100.20.8 | шт | 743 |  |
|  | Роздiл 4. Тротуарне покриття Тип І (3900, 5 м2) |  |  |  |
| 28 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 3,9005 |  |
| 29 | Перевезення грунту до 15 км | т | 1569, 95125 |  |
| 30 | Улаштування шарів геотекстилем | 1000 м2 | 3,9005 |  |
| 31 | Геотекстиль | м2 | 4033,117 |  |
| 32 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 | 3,9005 |  |
| 33 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 3,9005 |  |
| 34 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 / до 10см/ | 1000м2 | -3,9005 |  |
| 35 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано- цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 3,9005 |  |
| 36 | Суха сумiш ЩПС | м3 | 248,266 |  |
| 37 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ФЕМ "Мегаполіс", товщиною 60 мм | м2 | 3939,505 |  |
|  | Роздiл 5. Тротуарне покриття Тип ІІ (155, 15 м2) |  |  |  |
| 38 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,15515 |  |
| 39 | Перевезення грунту до 15 км | т | 62, 447875 |  |
| 40 | Улаштування шарів геотекстилем | 1000 м2 | 0,15515 |  |
| 41 | Геотекстиль | м2 | 160,4251 |  |
| 42 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,15515 |  |
| 43 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 10,5502 |  |
| 44 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 21,1004 |  |
| 45 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,15515 |  |
| 46 | Суха сумiш ЩПС | м3 | 9,88 |  |
| 47 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ФЕМ "Цегла" (без фаски), товщиною 60 мм | м2 | 162, 44205 |  |
|  | Роздiл 6. Дорожнє покриття Тип ІІІ (475, 67 м2) |  |  |  |
| 48 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,47567 |  |
| 49 | Перевезення грунту до 15 км | т | 332,9725 |  |
| 50 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,7135 |  |
| 51 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,47567 |  |
| 52 | Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л | 1 т | 0,190268 |  |
| 53 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | 1000 м2 | 0,47567 |  |
| 54 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до товщини 4 см | 1000 м2 | -0,475670 |  |
| 55 | Сумiшi асфальтобетоннi АБСБМПДр.П.А- Б.НП.БМПА 40/60 | т | 44 |  |
| 56 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | 1000 м2 | 0,47567 |  |
| 57 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 /до 30мм/ | 1000 м2 | -0,475670 |  |
| 58 | Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.ДР.Щ.Б.НП.І.БНД 60/90 | т | 34,82 |  |
|  | Роздiл 7. Установлення бетонних бортових каменів БР 100.30.15 на дитячому майданчику (126 м) |  |  |  |
| 59 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,0504 |  |
| 60 | Перевезення грунту до 15 км | т | 26,46 |  |
| 61 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,504 |  |
| 62 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до товщини 10 см | 100м2 | -0,5040 |  |
| 63 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм | 100 м | 1,26 |  |
| 64 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 7,434 |  |
| 65 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 126 |  |
|  | Роздiл 8. Покриття комплексного дитячого майданчика Тип ІV |  |  |  |
|  | Основа покриття майданчика |  |  |  |
| 66 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,35611 |  |
| 67 | Перевезення грунту до 15 км | т | 186, 95775 |  |
| 68 | Улаштування шарів геотекстилем | 1000 м2 | 0,35611 |  |
| 69 | Геотекстиль | м2 | 368, 21774 |  |
| 70 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,35611 |  |
| 71 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 48,43 |  |
| 72 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 24,21 |  |
| 73 | Укладання гідроізоляціонної плівки | 1000 м2 | 0,35611 |  |
| 74 | Плівка поліетиленова гідроізоляційна | м2 | 368, 21774 |  |
| 75 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,534165 |  |
| 76 | Сітки арматурні д.10мм чарунка 150х150мм | т | 2,187 |  |
|  | Покриття майданчика комбінованою системою 332,09 м2 |  |  |  |
| 77 | Грунтування поверхонь основи | 100 м2 | 3,3209 |  |
| 78 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | 100 м2 | 3,3209 |  |
| 79 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати /до 20мм/ | 100 м2 | 3,3209 |  |
| 80 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм | 100 м2 | 3,3209 |  |
| 81 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати /до 10мм/ | 100 м2 | 3,3209 |  |
|  | Покриття півсфери с гумової крихти 54, 63 м2 |  |  |  |
| 82 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 3,97 |  |
| 83 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,1093 |  |
| 84 | Сітки арматурні д.10мм чарунка 200х200мм | т | 0,58 |  |
| 85 | Грунтування поверхонь основи | 100 м2 | 0,5463 |  |
| 86 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм | 100 м2 | 0,5463 |  |
| 87 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати /до 60мм/ | 100 м2 | 0,5463 |  |
| 88 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм | 100 м2 | 0,5463 |  |
| 89 | Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати /до 10мм/ | 100 м2 | 0,5463 |  |
|  | Роздiл 9. Отвір для влаштування батутів RT-WC3 (3 шт) |  |  |  |
| 90 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0314 |  |
| 91 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,0314 |  |
| 92 | Перевезення грунту до 15 км | т | 5,495 |  |
| 93 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1,13 |  |
| 94 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 0,24 |  |
|  | Фундаменти ФМ-(TG-AA1) |  |  |  |
| 95 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0024 |  |
| 96 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,006 |  |
| 97 | Сітки арматурні | т | 0,00832 |  |
|  | Зовнішнє освітлення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Основа для встановлення шаф ЩЗО, ЩЗДО-1 та ЩЗДО-2 |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,15 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,15 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 15 км | т | 26,25 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,6 |  |
| 5 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,0063 |  |
| 6 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з каменiв [керамiчних] | 1 м3 | 1,65 |  |
| 7 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 0,322 |  |
| 8 | Монтаж металевого каркасу | т | 0,02779 |  |
| 9 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,02779 |  |
| 10 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,096 |  |
| 11 | Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт | т | 0,00768 |  |
| 12 | Полiпшене штукатурення бетонних фундаментів | 100м2 | 0,096 |  |
| 13 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,096 |  |
|  | Роздiл 2. Комплектні проистрої |  |  |  |
| 14 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм | шт | 3 |  |
| 15 | Ящик ЩЗО 1000х600х400 IP65 | шт | 1 |  |
| 16 | Ящик ЩЗДО-1 1000х600х400 IP65 | шт | 1 |  |
| 17 | Ящик ЩЗДО-2 1000х600х400 IP65 | шт | 1 |  |
| 18 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 19 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 20 | Вимикач на вводі ВН 32/3 | шт | 1 |  |
| 21 | Вимикач на вводі ВН 32/1 | шт | 2 |  |
| 22 | Вимикач автоматичний PL7-C6/1 | шт | 1 |  |
| 23 | Вимикач автоматичний PL7-C10 | шт | 7 |  |
| 24 | Вимикач автоматичний PL7-C16/3 | шт | 2 |  |
| 25 | Вимикач автоматичний PL7-C25/1 | шт | 3 |  |
| 26 | Контактори ESC 425-230D/25 A | шт | 1 |  |
| 27 | Контактори ESC 227 230B/25 A | шт | 1 |  |
| 28 | Перемикач SFB 116 I-0-II 1P | шт | 1 |  |
| 29 | Блок живлення DRP 480w-220ac/24dc | 10 шт | 0,5 |  |
| 30 | Блок живлення DRP-480w-220ac/24dc | шт | 5 |  |
| 31 | Релейний блок | 10 шт | 0,1 |  |
| 32 | Реле сутінкове EEN100 з виносним датчиком | шт | 1 |  |
| 33 | Улаштування таймера | шт | 1 |  |
| 34 | Таймер EG071 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Будiвельнi роботи та монтажні роботи |  |  |  |
| 35 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 2,205 |  |
| 36 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,865 |  |
| 37 | Перевезення грунту до 15 км | т | 151,375 |  |
| 38 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 6,3 |  |
| 39 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | 100 м | 6,3 |  |
| 40 | Пісок природний, рядовий | м3 | 31,5 |  |
| 41 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 1,34 |  |
| 42 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,95 |  |
| 43 | Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежонебезпеки, круглий ВВГнг 3.25мм2 | 1000м | 0,1224 |  |
| 44 | Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежонебезпеки, круглий ВВГнг 2х25мм2 | 1000м | 0,2142 |  |
| 45 | Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежонебезпеки, ВВГнгд 2х10мм2 | 1000м | 0,1683 |  |
| 46 | Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї | 100 м | 4,95 |  |
| 47 | Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою | 100 м | 4,95 |  |
| 48 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,96 |  |
| 49 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 13,5 |  |
| 50 | Стрiчка сигнальна "обережно кабель " ЛСЕ 300 | м | 1350 |  |
| 51 | Кабель прокладений в опорах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 3 |  |
| 52 | Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежонебезпеки ВВГ нгд 3х2, 5мм2 (в опорах) | 1000м | 0,306 |  |
| 53 | Кабель з алюмінієвими жилами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 14,994 |  |
| 54 | Кабель з алюмінієвими жилами броньований і оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежонебезпеки, АВбБщв 2х10мм2 | 1000м | 0,204 |  |
| 55 | Кабель з алюмінієвими жилами броньований АВбБшв 4х10мм2 | 1000м | 1,2954 |  |
| 56 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 2,165 |  |
| 57 | Труби гнучкі двостінні електротехнічні дiам. 40 мм DKC | м | 1535 |  |
| 58 | Труби гнучкі електротехнічні дiам. 16 мм DKC | м | 350 |  |
| 59 | Труби гнучкі електротехнічні дiам. 25 мм DKC | м | 280 |  |
| 60 | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м | 100 м | 1,7 |  |
| 61 | Провід перерізом до 6 мм2, що прокладається по перфорованих профілях | 100 м | 1,7 |  |
| 62 | Світлодіодна стрічка Rishang 2835 | м | 170 |  |
| 63 | Алюмінієвий профіль для світлодіодної стрічки | м | 170 |  |
| 64 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 1,39 |  |
| 65 | Фундамент закладний опори вуличного освітлення | шт | 69 |  |
| 66 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 69 |  |
| 67 | Опора вуличного освітлення, висотою 4м ООО "ELMONT" ОП-4 | шт | 69 |  |
| 68 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 8,7 |  |
| 69 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 | шт | 69 |  |
| 70 | Ввідний щиток в опору освітлення ТВ-11 з запобіжниками | шт | 69 |  |
| 71 | Установлення свiтильникiв світлодіодних Norlys | шт | 69 |  |
| 72 | Свiтильник світлодіодний з адаптером | шт | 69 |  |
| 73 | Грунтовий світильник | шт | 6 |  |
| 74 | Герметичний роз`єм ТЕЕТUBE | шт | 5 |  |
| 75 | Коробка в грунт Abox XT 100 | шт | 5 |  |
| 76 | Грунтовий світильник Norlys Rena 1550 ST | шт | 6 |  |
| 77 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,01 |  |
|  | Роздiл 4. Заземлення шаф та опор |  |  |  |
| 78 | Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 10 м | 100м | 1,26 |  |
| 79 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,2 |  |
| 80 | Сталь полосова, 40х4 мм | т | 0,08986 |  |
| 81 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,123 |  |
| 82 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм | т | 0,327 |  |
| 83 | Прокладання проводу для заземлення опор | 100м | 0,69 |  |
| 84 | Зажим плашковий | 100шт | 0,69 |  |
| 85 | Провід для заземлення опор ПВ3 1х6 мм2 | м | 70,38 |  |
|  | Зовнішнє освітлення ЕП |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Основа для встановлення шаф ЩС |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,015 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,01 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 15 км | т | 1,75 |  |
| 4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,2 |  |
| 5 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,0021 |  |
| 6 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,01225 |  |
| 7 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з каменiв [керамiчних] | 1 м3 | 0,55 |  |
| 8 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 0,107 |  |
| 9 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,023 |  |
| 10 | Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт | т | 0,00184 |  |
| 11 | Монтаж металевого каркасу | т | 0,00926 |  |
| 12 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,00926 |  |
| 13 | Полiпшене штукатурення бетонних фундаментів | 100м2 | 0,023 |  |
| 14 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,023 |  |
| 15 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,005 |  |
|  | Роздiл 2. Комплектні проистрої |  |  |  |
| 16 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Шафа вулична антивандальна ЩС 1000х600х400, IP65 | шт | 1 |  |
| 18 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 19 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 20 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 21 | Вимикач автоматичний PL7-C80/3 | шт | 1 |  |
| 22 | Вимикач автоматичний PL7-C32/3 | шт | 3 |  |
| 23 | Вимикач автоматичний PL7-C16/1 | шт | 2 |  |
| 24 | Ввідний рубильник VC1P 160 A | шт | 1 |  |
| 25 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 26 | Лічильник трифазний, прямого включення НІК 2303 АПЗ М5 (120)А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Будiвельнi роботи та монтажні роботи |  |  |  |
| 27 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,456 |  |
| 28 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,06 |  |
| 29 | Перевезення грунту до 15 км | т | 10,5 |  |
| 30 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 2 |  |
| 31 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | 100 м | 2 |  |
| 32 | Пісок природний, рядовий | м3 | 6 |  |
| 33 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,396 |  |
| 34 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,05 |  |
| 35 | Кабель з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій зниженої пожежонебезпеки, круглий ВВГнг 2х4мм2 | 1000м | 0,2091 |  |
| 36 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 1,6 |  |
| 37 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами броньований, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВБбШв 5х25 мм2 | 1000м | 0,0255 |  |
| 38 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами броньований, з ізоляцією з ПВХ пластикату АВБбШв 4х16 мм2 | 1000м | 0,1377 |  |
| 39 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,365 |  |
| 40 | Труби гнучкі двостінні електротехнічні дiам. 63 мм DKC | м | 160 |  |
| 41 | Труби гнучкі двостінні електротехнічні дiам. 40 мм DKC | м | 205 |  |
| 42 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 2 |  |
| 43 | Стрiчка сигнальна "обережно кабель " ЛСЕ 300 | м | 200 |  |
|  | Роздiл 4. Заземлення шаф та опор |  |  |  |
| 44 | Улаштування стержневого заземленння при довжині стержня до 10 м | 100м | 0,96 |  |
| 45 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,1334 |  |
| 46 | Сталь полосова, 40х4 мм | т | 0,07488 |  |
|  | Придбання обладнання (МАФ) Малі архітектурні форми |  |  |  |
| 1 | Євроконтейнер на 1100л для збіру відходів та сміття; ( маса=0,07) | шт | 4 |  |
|  | Придбання обладнання для дитячого майданчика Малі архітектурні форми |  |  |  |
| 1 | Комплекс ігровий Tiga M05; ( маса=0,22) | шт | 1 |  |
| 2 | Комплекс ігровий Tiga M04; ( маса=0,3) | шт | 1 |  |
| 3 | Комплект: Сидіння гойдалки LUX з нерж. ланцюгом h=1850 та рама гойдалки низька Geo Swing AA1; ( маса=0,12) | шт | 2 |  |
| 4 | Комплекс канатний Geo Star; ( маса=0,12) | шт | 1 |  |
| 5 | Батут круглий пластик 1280; ( маса=0,32) | шт | 3 |  |
| 6 | Елемент ігровий Tiga X05; ( маса=0,05) | шт | 1 |  |
| 7 | Комплекс ігровий Tiga S04; ( маса=0,25) | шт | 1 |  |
| 8 | Комплекс ігровий Tiga L01; ( маса=0,2) | шт | 1 |  |
| 9 | Комплекс ігровий Tiga S08; ( маса=0,2) | шт | 1 |  |
| 10 | Пісочниця Tiga X06; ( маса=0,03) | шт | 1 |  |

При закупівлі товарів, зазначених в технічному завданні, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право запропонувати еквівалент.

Якщо учасником пропонується еквівалент матеріалу до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик матеріалу, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного матеріалу, що пропонується Учасником.