обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренка, 33а»

Очікувана вартість предмета закупівлі – 10 962 749 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренка, 33а»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РОЗДІЛ 1. СТЕЛІ ТА СТІНИ |  |  |  |  |
| 1.1. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 13,44 |  |
| 2 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень до висоти 10 м | 100м2 | 13,44 |  |
| 3 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 6,04 |  |
| 4 | Шпаклювання стель шпаклiвкою стартовою | 100м2 | 9,12 |  |
| 5 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 120,8 |  |
| 6 | Шпаклівка Старт | кг | 724,8 |  |
| 7 | Шпаклювання стель шпаклiвкою фінішною | 100м2 | 9,12 |  |
| 8 | Шпаклівка Фініш | кг | 820,8 |  |
| 9 | Полiпшене фарбування бiлилом стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 30,52 |  |
| 10 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 610,4 |  |
| 11 | Фарба ПФ біла матова | кг | 640,92 |  |
| 1.2. СТІНИ |  |  |  |  |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 4,5 |  |
| 13 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | 100м2 | 4,5 |  |
| 14 | Грунтовка поверхности | 100м2 | 4,5 |  |
| 15 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 135 |  |
| 16 | Штукатурка Rotband (8,5кг/м2 при 10мм) | кг | 7650 |  |
| 17 | Сiтка просічно-витяжна | м2 | 486 |  |
| 18 | Дюбель швидкий монтаж 6х60мм | шт | 9000 |  |
| 19 | Шпаклювання стін шпаклівкою фінішною | 100м2 | 4,5 |  |
| 20 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 90 |  |
| 21 | Шпаклівка Фініш | кг | 405 |  |
| 22 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 4,5 |  |
| 23 | Фарба ПФ кольорова матова | кг | 82,8 |  |
| 24 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,6 |  |
| 25 | Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою | 100м2 | 0,6 |  |
| 26 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 12 |  |
| 27 | Шпаклівка Старт | кг | 72 |  |
| 28 | Сiтка малярна | м2 | 64,8 |  |
| 29 | Шпаклювання стін шпаклівкою фінішною | 100м2 | 0,6 |  |
| 30 | Шпаклівка Фініш | кг | 54 |  |
| 31 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,6 |  |
| 32 | Фарба ПФ кольорова матова | кг | 11 |  |
| 1.3. КОНСТРУКЦІЇ |  |  |  |  |
| 33 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 92 |  |
| 34 | ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 2,27 |  |
| 35 | Грунтовка по ржавчині ПФ10 | кг | 22,47 |  |
| 36 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 2,27 |  |
| 37 | Фарба ПФ біла матова | кг | 94,89 |  |
| 1.4. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 38 | Навантаження смiття вручну | 1т | 20,415 |  |
| 39 | Перевезення сміття до 10 км | т | 20,415 |  |
| РОЗДІЛ 2. РЕМОНТ ПІДЛОГИ |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 1,568 |  |
| 2 | Розбирання дощатих покриттiв пiдлог | 100м2 | 15,3 |  |
| 3 | Розбирання лаг з дощок i брускiв | 100м2 | 15,3 |  |
| 4 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 107,1 |  |
| 5 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 119,952 |  |
| 6 | Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо без промазування кромок | 100м2 | 15,3 |  |
| 7 | Руберойд гідроізоляційний | м2 | 1683 |  |
| 8 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100м3 | 2,029 |  |
| 9 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 0-20 мм | м3 | 162,32 |  |
| 10 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 58,03 |  |
| 11 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 107,537 |  |
| 12 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100м2 | 15,3 |  |
| 13 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщини 130 мм | 100м2 | 15,3 |  |
| 14 | Нарiзування швiв у бетонi свiжоукладеному | 100м шва | 7,6 |  |
| 15 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 13,5525 |  |
| 16 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 12 мм | т | 13,5525 |  |
| 17 | Готування цементного розчину М150 вручну | 100м3 | 0,1081 |  |
| 18 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 6,366 |  |
| 19 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 12,54 |  |
| 20 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 2,12 |  |
| 21 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | 100м2 | 2,12 |  |
| 22 | Полiпшене фарбування колером олiйним по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 2,12 |  |
| 23 | Грунтовка олійна | кг | 15,9 |  |
| 24 | Фарба олiйна ПФ-266 | кг | 39 |  |
| 25 | Навантаження смiття вручну | 1т | 20,443 |  |
| 26 | Перевезення сміття до 10 км | т | 20,443 |  |
| РОЗДІЛ 3. УЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО ПОКРИТТЯ |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з нівелюючої маси DG товщиною 5 мм | 100м2 | 15,3 |  |
| 2 | Нівелююча маса DG (1,8кг/м2 на 1мм) | кг | 13770 |  |
| 3 | Шпатлевка RS Thomsit | кг | 115,5 |  |
| 4 | Грунтовка Thomsit 777 | л | 301,4 |  |
| 5 | Улаштування покриття підлоги з рулонного покриття Teraflex | 100м2 | 15,3 |  |
| 6 | Лiнолеум спортивний Teraflex Tennis, товщина 6,2 мм | м2 | 1560,6 |  |
| 7 | Клей Stauf D5 | кг | 476 |  |
| 8 | Нанесення ліній спортивної багатофункціональної розмітки поліуретановою фарбою вручну | 100 м.п. | 5 |  |
| 9 | Улаштування покриття підлоги з рулонного покриття Teraflex | 100м2 | 0,18 |  |
| 10 | Лiнолеум спортивний Teraflex Tennis, товщина 6,2 мм | м2 | 18,36 |  |
| 11 | Клей контактний UZIN 12кг | шт | 1 |  |
| 12 | Монтаж плiнтусiв | 100м | 1,57 |  |
| 13 | Профіль алюмінієвий анодований 30х2700 | шт | 59 |  |
| РОЗДІЛ 4. ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 4.1. КАБІНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |  |
| 4.1.1 СТІНИ |  |  |  |  |
| 1 | Знiмання шпалер | 100м2 | 0,5969 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної фарби | 100м2 | 0,05864 |  |
| 3 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi штукатурною сумішшю при товщинi накидi до 15 мм (расход 8,5 кг/м2 при товщ.10 мм) | 100м2 | 0,0733 |  |
| 4 | Суміш штукатурна (12,75 кг/м2) | кг | 93,4575 |  |
| 5 | Шпаклювання стін, укосів дверних, укосів ніш радіаторних | 100м2 | 0,6271 |  |
| 6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 12,542 |  |
| 7 | Шпаклівка Старт | кг | 75,252 |  |
| 8 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 0,6271 |  |
| 9 | Шпаклівка Фініш | кг | 56,439 |  |
| 10 | Огрунтовка поверхні будівль, що експлуатуються | 100м2 | 0,60438 |  |
| 11 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 12,0876 |  |
| 12 | Обклеювання шпалерами стін, дверних укосів | 100м2 | 0,60438 |  |
| 13 | Розбирання обшивки укосів з пластикових панелей та металевого каркасу | 100м2 | 0,03478 |  |
| 14 | Улаштування обшивки віконних укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,03478 |  |
| 15 | Саморіз 3,5х9,5мм | шт | 58 |  |
| 16 | Утеплювач (плита базальтова, щільність 30 кг/м3), товщ.50 мм | м2 | 3,58234 |  |
| 17 | Листи гiпсокартоннi, товщина 12 мм вологостійкі | м2 | 3,6519 |  |
| 18 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 9,4 |  |
| 19 | Саморіз 3,5х25мм | шт | 160 |  |
| 20 | Дюбель гвіздок 6х60 " швидкий монтаж" | 100шт | 0,1 |  |
| 21 | Профіль металевий оцинкований UD | м | 11,6 |  |
| 22 | Профіль металевий оцинкований CD | м | 15,9 |  |
| 23 | Дюбель 6х40мм | шт | 62 |  |
| 24 | Улаштування гідробар'єру | 100м2 | 0,03478 |  |
| 25 | Гідробар'єр Н-1,5м | м2 | 3,83 |  |
| 26 | Улаштування паробар'єру | 100м2 | 0,03478 |  |
| 27 | Паробар’єр Н-1,5м | м2 | 3,83 |  |
| 28 | Шпаклювання укосів по ГКЛ | 100м2 | 0,03478 |  |
| 29 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,6956 |  |
| 30 | Шпаклівка Старт | кг | 4,1736 |  |
| 31 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів | 100м2 | 0,03478 |  |
| 32 | Шпаклівка Фініш | кг | 3,1302 |  |
| 33 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами укосів віконних, укосів ніш радіаторних, ніш радіаторних | 100м2 | 0,0575 |  |
| 34 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,6956 |  |
| 35 | Фарба водоемульсійна | кг | 2,415 |  |
| 36 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків на дверні укоси, на укоси ніш радіаторних | 100м | 0,082 |  |
| 37 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,02 |  |
| 38 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 39 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,02 |  |
| 40 | Двері из металопластикового профілю 1000х2000 (2,0 м2) | шт | 1 |  |
| 41 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 8 |  |
| 42 | Піна монтажна, 750мл | шт | 1 |  |
| 4.1.2 СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 43 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,2722 |  |
| 44 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" в існуючий каркас | 100м2 | 0,2722 |  |
| 45 | Плита стельова для підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600х8 | шт | 76 |  |
| 4.1.3 ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 46 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | 100м2 | 0,291 |  |
| 47 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,2106 |  |
| 48 | Кріплення досок старого дерев'яного покриття до лаг дюбелями та саморізами | 100шт | 1,75 |  |
| 49 | На кожнi 50 мм глибини кріплення менше 200 мм виключати | 100шт | -1,75 |  |
| 50 | Дюбель швидкий монтаж 6х60мм | шт | 175 |  |
| 51 | Саморізи 3,8х92 мм по дереву | шт | 175 |  |
| 52 | Улаштування покриття iз плит OSB площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,291 |  |
| 53 | Плити OSB 12 мм | м2 | 29,68 |  |
| 54 | Клей ПВА | кг | 6,402 |  |
| 55 | Саморіз по дереву 55мм | шт | 524 |  |
| 56 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на клеї | 100м2 | 0,291 |  |
| 57 | Клей для лінолеуму | кг | 18,4 |  |
| 58 | Лiнолеум, клас зносостійкості 34/43 | м2 | 29,682 |  |
| 59 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах та дюбелях | 100м | 0,2106 |  |
| 60 | Саморіз 6х60 | шт | 42 |  |
| 61 | З'єднувальні елементи плінтусу | шт | 16 |  |
| 62 | Улаштування поріжків з алюмінію на шурупах | 100м | 0,01 |  |
| 63 | Планка типа поріжек, дл.1,35 м | шт | 1 |  |
| 64 | Саморіз 3,5х25мм | шт | 6 |  |
| 4.1.4. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 65 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,06 |  |
| 66 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,05 |  |
| 67 | Монтаж поліетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром 16 мм, укладених у борознах | 100м | 0,05 |  |
| 68 | Трубы гофра диам. 16 мм | м | 5,05 |  |
| 69 | Дюбель гвіздок 6х60 " швидкий монтаж" | 100шт | 0,11 |  |
| 70 | Монтаж поліетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром 16 мм | 100м | 0,12 |  |
| 71 | Трубы гофра диам. 16 мм | м | 12,12 |  |
| 72 | Коробка розподільна | шт | 1 |  |
| 73 | Дюбель гвіздок 6х60 " швидкий монтаж" | 100шт | 0,25 |  |
| 74 | Затягування кабелю в труби | 100м | 0,17 |  |
| 75 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 17,34 |  |
| 76 | Закладення борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,05 |  |
| 77 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,01 |  |
| 78 | Вимикач 2-клавішний | шт | 1 |  |
| 4.2 ТРЕНЕРСЬКА |  |  |  |  |
| 4.2.1 СТІНИ |  |  |  |  |
| 79 | Очищення вручну стін вiд старої фарби | 100м2 | 0,08665 |  |
| 80 | Грунтування поверхні стін приміщень, які експлуатуються | 100м2 | 0,4332 |  |
| 81 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 8,66 |  |
| 82 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi штукатурною сумішшю при товщинi накидi до 15 мм | 100м2 | 0,2281 |  |
| 83 | Суміш штукатурна (12,75 кг/м2) | кг | 290,8275 |  |
| 84 | Шпаклівка стін | 100м2 | 0,9124 |  |
| 85 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 18,248 |  |
| 86 | Шпаклівка Старт | кг | 109,448 |  |
| 87 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки стін | 100м2 | 0,9124 |  |
| 88 | Шпаклівка Фініш | кг | 82,116 |  |
| 89 | Огрунтовка поверхні будівль, що експлуатуються під подальше оздоблення | 100м2 | 0,8929 |  |
| 90 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 17,86 |  |
| 91 | Оклеювання стін, укосів дверних шпалерами | 100м2 | 0,9151 |  |
| 92 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,9151 |  |
| 93 | Фарба водоемульсійна | кг | 30 |  |
| 94 | Колорант | флак | 3 |  |
| 95 | Шпаклювання укосів віконних, дверних, ніш радіаторних | 100м2 | 0,06178 |  |
| 96 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1,2356 |  |
| 97 | Шпаклівка Старт | кг | 7,4136 |  |
| 98 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 0,06178 |  |
| 99 | Шпаклівка Фініш | кг | 5,5602 |  |
| 100 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами укосів віконних, ніш радіаторних | 100м2 | 0,03958 |  |
| 101 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,7916 |  |
| 102 | Краска водоемульсійна | кг | 1,6 |  |
| 103 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,18 |  |
| 104 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,038 |  |
| 105 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |
| 106 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,038 |  |
| 107 | Двері з металопластикового профілю 900х2000 (1,8 м2) | шт | 1 |  |
| 108 | Двері из металопластикового профілю 1000х2000 (2,0 м2) | шт | 1 |  |
| 109 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 16 |  |
| 110 | Піна монтажна, 750мл | шт | 2 |  |
| 4.2.2 СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 111 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,2608 |  |
| 112 | Т-профілі металеві основні направляючі дл. 3,6 м | шт | 6 |  |
| 113 | Т-профилі металеві поперечні дл. 1,2 м | шт | 38 |  |
| 114 | Т-профилі металеві поперечні дл. 0,6 м | шт | 45 |  |
| 115 | Спиця з гачком | шт | 12 |  |
| 116 | Спиця з петлею | шт | 12 |  |
| 117 | Пружина двойна | шт | 12 |  |
| 118 | Кутик пристінний для підвесної стелі типа "Армстронг" | м | 32 |  |
| 119 | Дюбель 6х40мм | шт | 12 |  |
| 120 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,2356 |  |
| 121 | Плита стельова для підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600х8 | шт | 69 |  |
| 4.2.3 ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 122 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | 100м2 | 0,2653 |  |
| 123 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,307 |  |
| 124 | Кріплення досок старого дерев'яного покриття до лаг дюбелями та саморізами | 100шт | 1,6 |  |
| 125 | На кожнi 50 мм глибини кріплення менше 200 мм виключати | 100шт | -1,6 |  |
| 126 | Дюбель швидкий монтаж 6х60мм | шт | 160 |  |
| 127 | Саморізи 3,8х92 мм по дереву | шт | 160 |  |
| 128 | Улаштування покриття iз плит OSB площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,2653 |  |
| 129 | Плити OSB 12 мм | м2 | 27,0606 |  |
| 130 | Клей ПВА | кг | 5,8366 |  |
| 131 | Пресс-шайба дл. 50 мм | шт | 477 |  |
| 132 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на клеї | 100м2 | 0,2653 |  |
| 133 | Клей для лінолеуму | кг | 16,7745 |  |
| 134 | Лiнолеум, клас зносостійкості 34/43 | м2 | 27,0606 |  |
| 135 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах та дюбелях | 100м | 0,307 |  |
| 136 | Дюбель 6х40мм | шт | 62 |  |
| 137 | Шурупи самонарізні | шт | 62 |  |
| 138 | З'єднувальні елементи плінтусу | шт | 22 |  |
| 139 | Улаштування порожка декоративного металевого на шурупах | 100м | 0,019 |  |
| 140 | Планка типа порожек, дл.0,9м | шт | 1 |  |
| 141 | Планка типа поріжек, дл.1,35 м | шт | 1 |  |
| 142 | Дюбель 6х40мм | шт | 8 |  |
| 4.2.4 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 143 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 |  |
| 144 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,06 |  |
| 145 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,09 |  |
| 146 | Монтаж полиетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром 16 мм, укладених в бороздах | 100м | 0,09 |  |
| 147 | Трубы гофра диам. 16 мм | м | 9,09 |  |
| 148 | Дюбель гвіздок 6х60 " швидкий монтаж" | 100шт | 0,18 |  |
| 149 | Монтаж полиетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром 16 мм | 100м | 0,24 |  |
| 150 | Трубы гофра диам. 16 мм | м | 24,24 |  |
| 151 | Коробка розподільна | шт | 2 |  |
| 152 | Дюбель гвіздок 6х60 " швидкий монтаж" | 100шт | 0,48 |  |
| 153 | Затягування кабелю в труби | 100м | 0,33 |  |
| 154 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 33,66 |  |
| 155 | Закладення борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,09 |  |
| 156 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,01 |  |
| 157 | Вимикач 2-клавішний | шт | 1 |  |
| 158 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 159 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 |  |
| 160 | Вимикач 1-клавішний | шт | 1 |  |
| 161 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 4.3 ЩИТОВА |  |  |  |  |
| 4.3.1 СТІНИ |  |  |  |  |
| 162 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,2812 |  |
| 163 | Очищення вручну стін вiд старої фарби | 100м2 | 0,05091 |  |
| 164 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi будiвлi штукатурною сумішшю при товщинi накидi до 15 мм | 100м2 | 0,0591 |  |
| 165 | Суміш штукатурна (12,75 кг/м2) | кг | 64,8975 |  |
| 166 | Шпаклівка стін | 100м2 | 0,3321 |  |
| 167 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 6,642 |  |
| 168 | Шпаклівка Старт | кг | 39,852 |  |
| 169 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки стін | 100м2 | 0,3321 |  |
| 170 | Шпаклівка Фініш | кг | 29,889 |  |
| 171 | Шпаклювання укосів віконних, дверних, ніш радіаторних | 100м2 | 0,02649 |  |
| 172 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,53 |  |
| 173 | Шпаклівка Старт | кг | 3,18 |  |
| 174 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 0,02649 |  |
| 175 | Шпаклівка Фініш | кг | 2,385 |  |
| 176 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стін, укосів віконних, ніш радіаторних | 100м2 | 0,30129 |  |
| 177 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,53 |  |
| 178 | Краска водоемульсійна | кг | 12,052 |  |
| 179 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,066 |  |
| 180 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стiн, ніш радіаторних розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 0,2705 |  |
| 181 | Фарба ПФ біла матова | кг | 4,84 |  |
| 182 | Шпаклівка Фініш | кг | 3,1378 |  |
| 183 | Полiпшене фарбування колером олiйним укосів дверних, укосів ніш радіаторних | 100м2 | 0,0064 |  |
| 184 | Фарба ПФ біла матова | кг | 0,11 |  |
| 185 | Грунтовка олійна | кг | 0,048 |  |
| 186 | Шпаклівка Фініш | кг | 0,032 |  |
| 187 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,02 |  |
| 188 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 189 | Установлення дверей протипожежних розмiром 1000х2000 мм | шт | 1 |  |
| 190 | Блоки двернi металеві протипожежні сертифіковані | м2 | 2 |  |
| 4.3.2 СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 191 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,1716 |  |
| 192 | Шпаклювання стелі | 100м2 | 0,1716 |  |
| 193 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,432 |  |
| 194 | Шпаклівка Старт | кг | 20,592 |  |
| 195 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 0,1716 |  |
| 196 | Шпаклівка Фініш | кг | 15,444 |  |
| 197 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стель | 100м2 | 0,1716 |  |
| 198 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 3,432 |  |
| 199 | Фарба водоемульсійна | кг | 7,2072 |  |
| 4.3.3 ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 200 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | 100м2 | 0,1748 |  |
| 201 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,1744 |  |
| 202 | Кріплення досок старого дерев'яного покриття до лаг дюбелями та саморізами | 100шт | 1,02 |  |
| 203 | На кожнi 50 мм глибини кріплення менше 200 мм виключати | 100шт | -1,02 |  |
| 204 | Дюбель швидкий монтаж 6х60мм | шт | 102 |  |
| 205 | Саморізи 3,8х92 мм по дереву | шт | 102 |  |
| 206 | Улаштування покриття iз плит OSB площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,1748 |  |
| 207 | Плити OSB 12 мм | м2 | 17,8296 |  |
| 208 | Клей ПВА | кг | 3,8456 |  |
| 209 | Пресс-шайба дл. 50 мм | шт | 306 |  |
| 210 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на клеї | 100м2 | 0,1748 |  |
| 211 | Клей для лінолеуму | кг | 11,06484 |  |
| 212 | Лiнолеум, клас зносостійкості 34/43 | м2 | 17,8296 |  |
| 213 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах та дюбелях | 100м | 0,1744 |  |
| 214 | Дюбель 6х40мм | шт | 35 |  |
| 215 | Шурупи самонарізні | шт | 35 |  |
| 216 | З'єднувальні елементи плінтусу | шт | 12 |  |
| 217 | Улаштування порожка декоративного металевого на шурупах | 100м | 0,01 |  |
| 218 | Планка типа поріжек, дл.1,35 м | шт | 1 |  |
| 219 | Дюбель 6х40мм | шт | 4 |  |
| 4.3.4 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 220 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |
| 221 | Демонтаж вимикачiв | 100шт | 0,01 |  |
| 222 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 |  |
| 223 | Вимикач 1-клавішний | шт | 1 |  |
| 224 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 225 | Монтаж свiтильникiв накладних діодних | 100шт | 0,01 |  |
| 226 | Свiтильник накладний діодний | шт | 1 |  |
| 4.4 КОРИДОР |  |  |  |  |
| 4.4.1 СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 227 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,3021 |  |
| 228 | Обробка стелі протимікробною грунтовкою | 100м2 | 0,3021 |  |
| 229 | Антимiкробна грунтовка Ceresit CT 99 | л | 2,42 |  |
| 230 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,3021 |  |
| 231 | Т-профілі металеві основні направляючі дл. 3,6 м | шт | 8 |  |
| 232 | Т-профилі металеві поперечні дл. 1,2 м | шт | 48 |  |
| 233 | Т-профилі металеві поперечні дл. 0,6 м | шт | 48 |  |
| 234 | Спиця з гачком | шт | 24 |  |
| 235 | Спиця з петлею | шт | 24 |  |
| 236 | Пружина двойна | шт | 24 |  |
| 237 | Кутик пристінний для підвесної стелі типа "Армстронг" | м | 32,6 |  |
| 238 | Дюбель 6х40мм | шт | 90 |  |
| 239 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 0,2913 |  |
| 240 | Плита стельова для підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600х8 | шт | 85 |  |
| 4.4.2 ПРОРІЗИ |  |  |  |  |
| 241 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,0322 |  |
| 242 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 243 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0322 |  |
| 244 | Двері из металопластикового профілю 2350х1370 (3,22 м2) | шт | 1 |  |
| 245 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 9 |  |
| 246 | Піна монтажна, 750мл | шт | 0,6 |  |
| 4.4.3 УКОСИ |  |  |  |  |
| 247 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби | 100м2 | 0,0968 |  |
| 248 | Обробка стелі протимікробною грунтовкою | 100м2 | 0,0968 |  |
| 249 | Антимiкробна грунтовка Ceresit CT 99 | л | 0,77 |  |
| 250 | Шпаклювання укосів | 100м2 | 0,1378 |  |
| 251 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 2,76 |  |
| 252 | Шпаклівка Старт | кг | 16,54 |  |
| 253 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання укосів | 100м2 | 0,1378 |  |
| 254 | Шпаклівка Фініш | кг | 12,4 |  |
| 255 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,42 |  |
| 256 | Полiпшене фарбування колером олiйним укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,1378 |  |
| 4.4.4 СТІНИ |  |  |  |  |
| 257 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби | 100м2 | 0,0756 |  |
| 258 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,03 |  |
| 259 | Обробка стелі протимікробною грунтовкою | 100м2 | 0,0765 |  |
| 260 | Антимiкробна грунтовка Ceresit CT 99 | л | 0,6 |  |
| 261 | Шпаклювання стін | 100м2 | 0,8396 |  |
| 262 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 16,79 |  |
| 263 | Шпаклівка Старт | кг | 100,75 |  |
| 264 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 0,8396 |  |
| 265 | Шпаклівка Фініш | кг | 75,56 |  |
| 266 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,8396 |  |
| 4.4.5 ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 267 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,2881 |  |
| 268 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | 100м2 | 0,307 |  |
| 269 | Улаштування покриття iз плит OSB площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,317 |  |
| 270 | Плити OSB 12 мм | м2 | 31,31 |  |
| 271 | Клей ПВА | кг | 6,75 |  |
| 272 | Пресс-шайба дл. 50 мм | шт | 553 |  |
| 273 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на клеї | 100м2 | 0,307 |  |
| 274 | Клей для лінолеуму | кг | 19,4 |  |
| 275 | Лiнолеум, клас зносостійкості 34/43 | м2 | 31,31 |  |
| 276 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах та дюбелях | 100м | 0,2881 |  |
| 277 | Дюбель 6х40мм | шт | 43 |  |
| 278 | Шурупи самонарізні | шт | 43 |  |
| 279 | З'єднувальні елементи плінтусу | шт | 40 |  |
| 4.4.6 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 280 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | 100шт | 0,03 |  |
| 281 | Демонтаж вимикачiв | 100шт | 0,01 |  |
| 282 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 |  |
| 283 | Вимикач 1-клавішний | шт | 1 |  |
| 284 | Коробка монтажна | шт | 1 |  |
| 285 | Монтаж полиетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром 16 мм | 100м | 0,2 |  |
| 286 | Трубы гофра диам. 16 мм | м | 20,2 |  |
| 287 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,2 |  |
| 288 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0,02 |  |
| 289 | Кабель ВВГ 2х1,5мм2 | м | 22,44 |  |
| 290 | Монтаж свiтильникiв світлодіодних, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | 100шт | 0,03 |  |
| 291 | Свiтильник світлодіодний 600х600 | шт | 3 |  |
| РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ТРУБОПРОВІД |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | 100м | 0,18 |  |
| 2 | Демонтаж навісної пожежної шафи | 100шт | 0,01 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,21 |  |
| 4 | Труби сталевi водогазопровiднi неоцинкованi, дiаметр 57 мм | м | 19,866 |  |
| 5 | Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi дiаметр 57 мм | шт | 5 |  |
| 6 | Хомут металевий з анкером, дiам. 50 мм | шт | 20 |  |
| 7 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром понад 32 до 50 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Патрубки 57 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Вентилi, дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 10 | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0,01 |  |
| 11 | Приварювання різьб коротких дiаметром 50 мм до сталевих трубопроводiв | шт | 1 |  |
| 12 | Різьба коротка сталева 50 мм | шт | 1 |  |
| 13 | Установлення пожежних шаф | 100шт | 0,01 |  |
| 14 | Установлення розкладок | 100м | -0,04 |  |
| 15 | Шафа пожежна 700*500 | шт | 1 |  |
| 16 | Анкер 10х120 | шт | 4 |  |
| 17 | Фарбування сталевих труб дiаметром 57 мм масляною фарбою за 2 рази | 100м2 | 0,0546 |  |
| 18 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи пожежотушіння, дiаметром 57 мм | 100м | 0,21 |  |
| РОЗДІЛ 6. БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГРОЇ ТЕРИТОРІЇ |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1,5 |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiвмеханiзованим способом | 100м3 | 0,32 |  |
| 3 | Улаштування дорожнiх коритнапiвкоритного профiлю з застосуванням автогрейдерiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 3,36 |  |
| 4 | Улаштування одношарових основтовщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 3,36 |  |
| 5 | Розливання в'яжучих матерiалiв | 1т | 0,9635 |  |
| 6 | Улаштування вирiвнювального шару засфальтобетонної сумiшi iз застосуваннямукладальникiв асфальтобетону | 100т | 1,5724 |  |
| 7 | Улаштування вирiвнювального шару засфальтобетонної сумiшi без застосуванняукладальникiв асфальтобетону | 100т | 0,2775 |  |
| 8 | Улаштування покриття товщиною 4 см згарячих асфальтобетонних сумiшейвручну з ущільненням самохіднимикотками (б-5 см) | 100м2 | 2,891 |  |
| 9 | Улаштування покриттiв товщиною 4 см iзгарячих асфальтобетонних сумiшей | 100м2 | 16,379 |  |
| 10 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шарудодавати до 5см до норми 18-43-1 | 100м2 | 16,379 |  |
| 11 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип Б, марка 1 | т | 199, 16864 |  |
| 12 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 62 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 10 км | т | 62 |  |