обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Капітальний ремонт комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 м. Сєвєродонецьк Луганської області, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 33»

Очікувана вартість предмета закупівлі – 24 873885 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Капітальний ремонт комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 1 м. Сєвєродонецьк Луганської області, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 33»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РОЗДІЛ 1. РЕМОНТНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. КОРИДОР |  |  |  |  |
| 1.1.1. ВІКНА |  |  |  |  |
| 1 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0662 |  |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,1 |  |
| 3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею до 1 м2 зметалопластикув кам'яних стiнах житлових і громадськихбудівель | 100м2 | 0,0662 |  |
| 4 | Блоки вiконнi металопластикові(480х1380мм) | м2 | 6,62 |  |
| 5 | Монтажна піна універсальна | л | 3,72 |  |
| 6 | Герметик силіконовий | л | 1,13 |  |
| 7 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,55 |  |
| 8 | Штукатурення плоских поверхонь віконнихукосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,066 |  |
| 9 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,002904 |  |
| 10 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 0,372 |  |
| 11 | Шпаклювання укосів стартовоюшпаклівкою | 100м2 | 0,066 |  |
| 12 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання (финиш) | 100м2 | 0,066 |  |
| 13 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,066 |  |
| 1.1.2. ДВЕРІ |  |  |  |  |
| 14 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1207 |  |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,05 |  |
| 16 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею до 2 м2 зметалопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0168 |  |
| 17 | Блоки дверні металопластикові однопольні | м2 | 1,68 |  |
| 18 | Монтажна піна універсальна | л | 0,311 |  |
| 19 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,076 |  |
| 20 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею більше 3 м2 зметалопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0703 |  |
| 21 | Блоки дверні металопластикові двупольні(1477х2379мм) | м2 | 7,03 |  |
| 22 | Монтажна піна універсальна | л | 0,937 |  |
| 23 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,187 |  |
| 24 | Установлення металевих дверних коробокіз навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0336 |  |
| 25 | Дверi сталеві протипожежні, пофарбовані | м2 | 3,36 |  |
| 26 | Установлення замків дверних урізних зручкою | 100 шт | 0,02 |  |
| 27 | Замок врізний з ручкою | комплект | 2 |  |
| 28 | Забивання щілин монтажною піною, площаперерізу щілини 50 см2 | 100м | 0,128 |  |
| 29 | Піна монтажна 750 мл | шт | 2 |  |
| 30 | Установлення дверного доводчика | 100 шт | 0,02 |  |
| 31 | Доводчик дверей | шт | 2 |  |
| 32 | Штукатурення плоских поверхонь двернихукосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,06131 |  |
| 33 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,002642 |  |
| 34 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 0,3231 |  |
| 35 | Шпаклювання укосів стартовоюшпаклівкою | 100м2 | 0,06131 |  |
| 36 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,06131 |  |
| 37 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,06131 |  |
| 38 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,058 |  |
| 39 | Поріжок алюмінієвий | м | 5,8 |  |
| 40 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,029 |  |
| 1.1.3. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 41 | Демонтаж обрамлення східців кутовоюсталлю | м | 8 |  |
| 42 | Розбирання дерев'яних сходів зплощадками та маршами | 100м2 | 0,0822 |  |
| 43 | Розбирання цегляної кладки (під східцями) | 10 м3 | 0,19 |  |
| 44 | Розбирання покриттів підлог зполівінілхлоридних плиток | 100м2 | 0,5396 |  |
| 45 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,5534 |  |
| 46 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,5396 |  |
| 47 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,5396 |  |
| 48 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | 100м2 | 0,5396 |  |
| 49 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370мм | м3 | 20,483 |  |
| 50 | Улаштування цегляних стовпчиків підсхідці | 1 м3 | 0,9 |  |
| 51 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,00216 |  |
| 52 | Улаштування бетонних східців та площадки | 100 м3 | 0,0068 |  |
| 53 | Улаштування підстильного шарубетонного, б=100мм | м3 | 5,396 |  |
| 54 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,0550392 |  |
| 55 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,44383 |  |
| 56 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 0,44383 |  |
| 57 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,5396 |  |
| 58 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати абовиключати | 100м2 | 0,5396 |  |
| 59 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,016512 |  |
| 60 | Улаштування покриттів східців і підсхідцівз керамічних плиток на розчині із сухоїклеючої суміші | 1 м2 | 9,55 |  |
| 61 | Плитки керамогранитні антиковзаючі | м2 | 9,74 |  |
| 62 | Клеюча суміш "flex" для плитки Ceresit СМ117 | кг | 49,66 |  |
| 63 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 4,35 |  |
| 64 | Шпаклiвка Ceresit СD 32 | кг | 0,78 |  |
| 65 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм зкерамiчних плиток на розчині із сухоїклеючої суміші | 1 м2 | 0,87 |  |
| 66 | Плитки керамогранитні антиковзаючі | м2 | 0,9 |  |
| 67 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 4,52 |  |
| 68 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 0,4 |  |
| 69 | Шпаклiвка Ceresit СD 32 | кг | 0,07 |  |
| 70 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,5396 |  |
| 71 | Грунтовка (для лінолеума) | кг | 11,01 |  |
| 72 | Лінолеум ПВХ | м2 | 55,04 |  |
| 73 | Універсальний клей для ПВХ | кг | 16,51 |  |
| 74 | Улаштування плінтусів полівінілхлориднихна шурупах | 100м | 0,44 |  |
| 75 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 44,4 |  |
| 76 | Шуруп 3,5х55 мм в комплекте с дюбелем | шт | 66 |  |
| 77 | Внутрішній кут плінтуса | шт | 4 |  |
| 78 | Зовнішній кут плінтуса | шт | 12 |  |
| 79 | Заглушки для плінтуса | шт | 12 |  |
| 80 | З'єднання для плінтуса | шт | 24 |  |
| 1.1.4. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 81 | Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг" | 100м2 | 0,5988 |  |
| 82 | Т-профілі металеві основні напрямнідовжиною 3,7 м | м | 56,9 |  |
| 83 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 113,8 |  |
| 84 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м | м | 56,9 |  |
| 85 | Кутик металевий пристінний | м | 64,7 |  |
| 86 | Підвіси в комплекті | шт | 48 |  |
| 87 | Тяга підвісу | шт | 48 |  |
| 88 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,178 |  |
| 89 | Укладання плит стельових в каркас стелі"Армстронг" | 100м2 | 0,5988 |  |
| 90 | Плити стельові 600х600 "Армстронг" | шт | 175 |  |
| 1.1.5. СТІНИ |  |  |  |  |
| 91 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 1,41754 |  |
| 92 | Поліпшене штукатурення стін по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 1,41754 |  |
| 93 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,043944 |  |
| 94 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 1,41754 |  |
| 95 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 1,41754 |  |
| 96 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 552,84 |  |
| 97 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 80,8 |  |
| 98 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійнимисумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,41754 |  |
| 99 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 59,54 |  |
| 1.1.6. ІНШІ |  |  |  |  |
| 100 | Монтаж електропідіймача для інвалидів | шт | 1 |  |
| 101 | Електропідіймач для інвалидів | шт | 1 |  |
| 1.2. ЗАЛА КІКБОКСИНГУ |  |  |  |  |
| 1.2.1. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 102 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 2,023 |  |
| 103 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 2,023 |  |
| 104 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | 100м2 | 2,023 |  |
| 105 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 1,181 |  |
| 106 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370мм | м3 | 68,58 |  |
| 107 | Улаштування підстильного шарубетонного б=100мм | м3 | 20,23 |  |
| 108 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,206346 |  |
| 109 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,66425 |  |
| 110 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 1,66425 |  |
| 111 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 2,023 |  |
| 112 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 2,023 |  |
| 113 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,0619 |  |
| 114 | Мурування окремих ділянок простих стін ізцегли (канали під отоплювальну систему) | 100 м3 | 0,0384 |  |
| 115 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,009216 |  |
| 116 | Улаштування плінтусів полівінілхлориднихна шурупах | 100м | 0,938 |  |
| 117 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 94,7 |  |
| 118 | Шуруп 3,5х55 мм в комплекте с дюбелем | шт | 140 |  |
| 119 | Внутрішній кут плінтуса | шт | 40 |  |
| 120 | Зовнішній кут плінтуса | шт | 40 |  |
| 121 | Заглушки для плінтуса | шт | 4 |  |
| 122 | З'єднання для плінтуса | шт | 12 |  |
| 123 | Улаштування спортивного покриття | 100м2 | 2,023 |  |
| 124 | Спортивне покриття (гумова плитка б=20ммкольорова) | м2 | 206,35 |  |
| 125 | Поліуретановий клей Ceresit R 710 (2к) | кг | 161,84 |  |
| 1.2.2. ПРОРІЗІ |  |  |  |  |
| 126 | Знімання пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,1395 |  |
| 127 | Відбивання штукатурки дверних укосів | 100м2 | 0,01558 |  |
| 128 | Відбивання штукатурки віконих укосів | 100м2 | 0,2913 |  |
| 129 | Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевогокаркасу з утепленням мінераловатнимиплитами | 100м2 | 0,2913 |  |
| 130 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 53,91 |  |
| 131 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 30,59 |  |
| 132 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,35 |  |
| 133 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,081 |  |
| 134 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 97 |  |
| 135 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 133,42 |  |
| 136 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 4,86 |  |
| 137 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 13,35 |  |
| 138 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,2913 |  |
| 139 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,2913 |  |
| 140 | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок шириною 500 мм | 100м | 0,1395 |  |
| 141 | Дошки пiдвiконнi пластикові, ширина 500 мм | м | 14,23 |  |
| 142 | Монтажна піна універсальна | л | 1,936 |  |
| 143 | Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу безутеплення | 100м2 | 0,01558 |  |
| 144 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 6,24 |  |
| 145 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 1,64 |  |
| 146 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,019 |  |
| 147 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 5,19 |  |
| 148 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 7,14 |  |
| 149 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 0,26 |  |
| 150 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 0,71 |  |
| 151 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,01558 |  |
| 152 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,01558 |  |
| 1.2.3. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 153 | Очищення вручну поверхонь ригелів відолійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,8535 |  |
| 154 | Штукатурення поверхонь ригелівцементним розчином | 100м2 | 0,8535 |  |
| 155 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,0163872 |  |
| 156 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 1,3131 |  |
| 157 | Шпаклювання стель стартовоюшпаклiвкою | 100м2 | 0,8535 |  |
| 158 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання стель | 100м2 | 0,8535 |  |
| 159 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,8536 |  |
| 160 | Улаштування каркасу однорівневихпідвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 1,81482 |  |
| 161 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,127 |  |
| 162 | Дюбелі 6х40 мм пластмасові | 1000шт | 0,305 |  |
| 163 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 163,33 |  |
| 164 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 462,78 |  |
| 165 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 28,31 |  |
| 166 | Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 54 |  |
| 167 | Підвіси в комплекті | шт | 127 |  |
| 168 | Тяга підвісу | шт | 127 |  |
| 169 | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" | шт | 309 |  |
| 170 | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційнашириною 30 мм | 100м | 1,6333 |  |
| 171 | Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами | 100 м2 | 1,81482 |  |
| 172 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 190,56 |  |
| 173 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 64,79 |  |
| 174 | Стрiчки армувальні | 100м | 1,7967 |  |
| 175 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 38,11 |  |
| 176 | Шпаклювання стель фінішною шпаклiвкою | 100м2 | 1,81482 |  |
| 177 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,81482 |  |
| 1.2.4. КОЛОНИ |  |  |  |  |
| 178 | Улаштування обшивки колон периметромдо 1600 мм гіпсокартонними листами зулаштуванням металевого каркасу | 100м2 | 1,2115 |  |
| 179 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 73,5 |  |
| 180 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 127,21 |  |
| 181 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 13,75 |  |
| 182 | Дюбелi 6х40 мм | 1000шт | 1,715 |  |
| 183 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 66,63 |  |
| 184 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 724,48 |  |
| 185 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 64,88 |  |
| 186 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 41,19 |  |
| 187 | Стрiчки армувальні | 100м | 0,3816 |  |
| 188 | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою | 100м2 | 1,2115 |  |
| 189 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 1,2115 |  |
| 190 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 472,49 |  |
| 191 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 69,06 |  |
| 192 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,2115 |  |
| 193 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 50,88 |  |
| 1.2.5. СТІНИ |  |  |  |  |
| 194 | Улаштування обшивки стiнгiпсокартонними плитами по металевому каркасу (без утеплювача) | 100м2 | 1,41318 |  |
| 195 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 148,38 |  |
| 196 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 44,37 |  |
| 197 | Дюбелi 6х40 мм | 1000шт | 0,434 |  |
| 198 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 122,95 |  |
| 199 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 254,37 |  |
| 200 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 15,54 |  |
| 201 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 24,02 |  |
| 202 | Стрiчки армувальні | 100м | 1,2153 |  |
| 203 | Заповнення каркасiв стiнмiнераловатними плитами при товщинi заповнення 50 мм (зняття трудовитрат) | 100м2 | -1,41318 |  |
| 204 | Грунтування поверхонь мастикою(зняття трудовитрат) | 100м2 | -1,41318 |  |
| 205 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартоннимиплитами [фальшстiни] по металевомукаркасу | 100м2 | 0,4466 |  |
| 206 | Утеплювач із мінеральної вати, б=50мм | м3 | 2,3 |  |
| 207 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 46,89 |  |
| 208 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 14,02 |  |
| 209 | Дюбелi 6х40 мм | 1000шт | 0,137 |  |
| 210 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 38,85 |  |
| 211 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 80,39 |  |
| 212 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 4,91 |  |
| 213 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 7,59 |  |
| 214 | Стрiчки армувальні | 100м | 0,3841 |  |
| 215 | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою | 100м2 | 1,8598 |  |
| 216 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 1,8598 |  |
| 217 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 725,32 |  |
| 218 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 106,01 |  |
| 219 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,8598 |  |
| 220 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 78,11 |  |
| 1.2.6. ІНШІ |  |  |  |  |
| 221 | Установлення агрегатів повiтряно-опалювальних /кондиціонери/ | шт | 2 |  |
| 222 | Кондиціонери | шт | 2 |  |
| 223 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,036 |  |
| 224 | Установлення рекуператорів (приточно-витяжна вентиляція) | шт | 4 |  |
| 225 | Рекуператор 200 PRANA | комплект | 4 |  |
| 1.3. ТРЕНЕРСЬКА ЗАЛИ КІКБОКСИНГУ |  |  |  |  |
| 1.3.1. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 226 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,0757 |  |
| 227 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,0757 |  |
| 228 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | 100м2 | 0,0757 |  |
| 229 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,112 |  |
| 230 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370мм | м3 | 2,57 |  |
| 231 | Улаштування підстильного шарубетонного б=100мм | м3 | 0,757 |  |
| 232 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,0077214 |  |
| 233 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0623 |  |
| 234 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 0,0623 |  |
| 235 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,0757 |  |
| 236 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,0757 |  |
| 237 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,0023164 |  |
| 238 | Мурування окремих ділянок простих стін ізцегли (канали під отоплювальну систему) | 100 м3 | 0,0052 |  |
| 239 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,001248 |  |
| 240 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,0757 |  |
| 241 | Грунтовка (для лінолеума) | кг | 1,544 |  |
| 242 | Лінолеум ПВХ | м2 | 7,72 |  |
| 243 | Універсальний клей для ПВХ | кг | 2,316 |  |
| 244 | Улаштування плінтусів полівінілхлориднихна шурупах | 100м | 0,112 |  |
| 245 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 11,312 |  |
| 246 | Шуруп 3,5х55 мм в комплекте с дюбелем | шт | 17 |  |
| 247 | Внутрішній кут плінтуса | шт | 6 |  |
| 248 | Зовнішній кут плінтуса | шт | 4 |  |
| 249 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 |  |
| 250 | З'єднання для плінтуса | шт | 4 |  |
| 1.3.2. ПРОРІЗІ |  |  |  |  |
| 251 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0164 |  |
| 252 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 253 | Розбирання кам'яної кладки простих стін ізцегли | 10 м3 | 0,0456 |  |
| 254 | Мурування окремих ділянок внутрішніхстін із цегли | 100 м3 | 0,00348 |  |
| 255 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,000821 |  |
| 256 | Виготовлення металевої перемички | т | 0,009064 |  |
| 257 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,00841 |  |
| 258 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0012 |  |
| 259 | Улаштування металевої перемички | 1 т | 0,009064 |  |
| 260 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,007 |  |
| 261 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,007 |  |
| 262 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею до 2 м2 зметалопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,01995 |  |
| 263 | Блоки дверні металопластикові однопольні(950х2100) | м2 | 1,995 |  |
| 264 | Монтажна піна універсальна | л | 0,37 |  |
| 265 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,09 |  |
| 266 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,009 |  |
| 267 | Поріжок алюмінієвий | м | 0,9 |  |
| 268 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,005 |  |
| 269 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетонувіконних укосів | 100м2 | 0,02503 |  |
| 270 | Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевогокаркасу з утепленняммінераловатнимиплитами | 100м2 | 0,02503 |  |
| 271 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 6 |  |
| 272 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 2,63 |  |
| 273 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,03 |  |
| 274 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,007 |  |
| 275 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 8,33 |  |
| 276 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 11,46 |  |
| 277 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 0,42 |  |
| 278 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 1,15 |  |
| 279 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,02503 |  |
| 280 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,02503 |  |
| 1.3.3. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 281 | Улаштування каркасу однорівневихпідвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,0757 |  |
| 282 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,005 |  |
| 283 | Дюбелі 6х40 мм пластмасові | 1000шт | 0,013 |  |
| 284 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 6,813 |  |
| 285 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 19,304 |  |
| 286 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 1,18 |  |
| 287 | Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 2,3 |  |
| 288 | Тяга підвісу | шт | 5,3 |  |
| 289 | Підвіси в комплекті | шт | 5,3 |  |
| 290 | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" | шт | 13 |  |
| 291 | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційнашириною 30 мм | 100м | 0,068 |  |
| 292 | Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами | 100 м2 | 0,0757 |  |
| 293 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 7,95 |  |
| 294 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 2,7 |  |
| 295 | Стрiчки армувальні | 100м | 0,0749 |  |
| 296 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 1,59 |  |
| 297 | Шпаклювання стель фінішною шпаклiвкою | 100м2 | 0,0757 |  |
| 298 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0757 |  |
| 1.3.4. СТІНИ |  |  |  |  |
| 299 | Улаштування обшивки стін гіпсокартоннимиплитами [фальшстіни] по металевомукаркасу | 100м2 | 0,36276 |  |
| 300 | Утеплювач із мінеральної вати, б=50мм | м3 | 1,868 |  |
| 301 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 38,09 |  |
| 302 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 11,391 |  |
| 303 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,111 |  |
| 304 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 31,56 |  |
| 305 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 65,297 |  |
| 306 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 3,99 |  |
| 307 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 6,17 |  |
| 308 | Стрiчки армувальні | 100м | 0,31197 |  |
| 309 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 0,062 |  |
| 310 | Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,36276 |  |
| 311 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 0,36276 |  |
| 312 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 141,467 |  |
| 313 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 20,677 |  |
| 314 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,36276 |  |
| 315 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 15,236 |  |
| 1.4. ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА |  |  |  |  |
| 1.4.1. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 316 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 2,099 |  |
| 317 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 2,099 |  |
| 318 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | 100м2 | 2,099 |  |
| 319 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,771 |  |
| 320 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370мм | м3 | 71,1561 |  |
| 321 | Улаштування підстильного шарубетонного б=100мм | м3 | 20,99 |  |
| 322 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,2141 |  |
| 323 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,7268 |  |
| 324 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 1,7268 |  |
| 325 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 2,099 |  |
| 326 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 2,099 |  |
| 327 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,06423 |  |
| 328 | Мурування окремих ділянок простих стін ізцегли (канали під отоплювальну систему) | 100 м3 | 0,0576 |  |
| 329 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,013824 |  |
| 330 | Улаштування спортивного покриття | 100м2 | 2,099 |  |
| 331 | Спортивне покриття (гумова плитка б=20ммкольорова) | м2 | 214,1 |  |
| 332 | Поліуретановий клей Ceresit R 710 (2к) | кг | 167,92 |  |
| 333 | Улаштування плінтусів полівінілхлориднихна шурупах | 100м | 0,98 |  |
| 334 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 98,98 |  |
| 335 | Шуруп 3,5х55 мм в комплекте с дюбелем | шт | 146 |  |
| 336 | Внутрішній кут плінтуса | шт | 48 |  |
| 337 | Зовнішній кут плінтуса | шт | 48 |  |
| 338 | Заглушки для плінтуса | шт | 2 |  |
| 339 | З'єднання для плінтуса | шт | 24 |  |
| 1.4.2. ПРОРІЗІ |  |  |  |  |
| 340 | Знімання пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,184 |  |
| 341 | Відбивання штукатурки дверних укосів | 100м2 | 0,01558 |  |
| 342 | Відбивання штукатурки віконих укосів | 100м2 | 0,324 |  |
| 343 | Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевогокаркасу з утепленням мінераловатнимиплитами | 100м2 | 0,326 |  |
| 344 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 60,33 |  |
| 345 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 34,23 |  |
| 346 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,391 |  |
| 347 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,091 |  |
| 348 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 108,56 |  |
| 349 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 149,31 |  |
| 350 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 5,44 |  |
| 351 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 14,94 |  |
| 352 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,326 |  |
| 353 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,326 |  |
| 354 | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок шириною 500 мм | 100м | 0,184 |  |
| 355 | Дошки пiдвiконнi пластикові, ширина 500 мм | м | 18,77 |  |
| 356 | Монтажна піна універсальна | л | 2,554 |  |
| 357 | Улаштування обшивки дверних укосівгіпсокартонними листами з кріпленням наклеї | 100м2 | 0,01558 |  |
| 358 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 12,4 |  |
| 359 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 1,64 |  |
| 360 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,01558 |  |
| 361 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,01585 |  |
| 362 | Мурування окремих ділянок простихзовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0141 |  |
| 363 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,003384 |  |
| 1.4.3. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 364 | Очищення вручну поверхонь ригелів відолійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,9634 |  |
| 365 | Штукатурення поверхонь ригелівцементним розчином | 100м2 | 0,9643 |  |
| 366 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,0184973 |  |
| 367 | Обгортання ригелів склосіткою | 100м2 | 0,9634 |  |
| 368 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 1,4254 |  |
| 369 | Шпаклювання стель стартовоюшпаклiвкою | 100м2 | 0,9634 |  |
| 370 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання стель | 100м2 | 0,9634 |  |
| 371 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,9634 |  |
| 372 | Улаштування каркасу однорівневихпідвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 1,9843 |  |
| 373 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,139 |  |
| 374 | Дюбелі 6х40 мм пластмасові | 1000шт | 0,334 |  |
| 375 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 178,59 |  |
| 376 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 506 |  |
| 377 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 30,96 |  |
| 378 | Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 60 |  |
| 379 | Тяга підвісу | шт | 139 |  |
| 380 | Підвіси в комплекті | шт | 139 |  |
| 381 | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" | шт | 337 |  |
| 382 | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційнашириною 30 мм | 100м | 1,786 |  |
| 383 | Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами | 100 м2 | 1,9843 |  |
| 384 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 208,35 |  |
| 385 | Шпаклiвка "Фюгенфюллер" | кг | 70,84 |  |
| 386 | Стрiчки армувальні | 100м | 1,9645 |  |
| 387 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 41,67 |  |
| 388 | Шпаклювання стель фінішною шпаклiвкою | 100м2 | 1,9843 |  |
| 389 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,9843 |  |
| 1.4.4. КОЛОНИ |  |  |  |  |
| 390 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зколон, площа відбивання в одному місцібільше 5 м2 | 100м2 | 1,4612 |  |
| 391 | Полiпшене штукатурення колон по сiтцiбез улаштування каркасу | 100м2 | 1,4612 |  |
| 392 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,0452972 |  |
| 393 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 1,4612 |  |
| 394 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 1,4612 |  |
| 395 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 569,87 |  |
| 396 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 83,29 |  |
| 397 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,4612 |  |
| 398 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 61,37 |  |
| 1.4.5. СТІНИ |  |  |  |  |
| 399 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зколон, площа відбивання в одному місцібільше 5 м2 | 100м2 | 1,6112 |  |
| 400 | Поліпшене штукатурення колон по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 1,6112 |  |
| 401 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,0499472 |  |
| 402 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 0,09 |  |
| 403 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 1,6112 |  |
| 404 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання фінішною шпаклівкою | 100м2 | 1,6112 |  |
| 405 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 1,612 |  |
| 406 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 628,37 |  |
| 407 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 91,84 |  |
| 408 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,6112 |  |
| 409 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 67,67 |  |
| 1.4.6. ІНШІ |  |  |  |  |
| 410 | Установлення агрегатів повiтряно-опалювальних /кондиціонери/ | шт | 2 |  |
| 411 | Кондиціонери | шт | 2 |  |
| 412 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,036 |  |
| 413 | Установлення рекуператорів (приточно-витяжна вентиляція) | шт | 4 |  |
| 414 | Рекуператор 200 PRANA | комплект | 4 |  |
| 1.5. ГАРДЕРОБ |  |  |  |  |
| 1.5.1. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 415 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму тареліну | 100м2 | 0,747 |  |
| 416 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,3818 |  |
| 417 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,747 |  |
| 418 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,747 |  |
| 419 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | 100м2 | 0,747 |  |
| 420 | Демонтаж світильників для люмінесцентнихламп | 100шт | 0,04 |  |
| 421 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370 мм | м3 | 25,323 |  |
| 422 | Улаштування підстильного шарубетонного б=100мм | м3 | 7,47 |  |
| 423 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,076194 |  |
| 424 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,61453 |  |
| 425 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 0,61453 |  |
| 426 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,747 |  |
| 427 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,747 |  |
| 428 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,02286 |  |
| 429 | Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,747 |  |
| 430 | Плитка керамічна для підлоги антиковзаюча | м2 | 76,2 |  |
| 431 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 388,4 |  |
| 432 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 33,9 |  |
| 433 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 5,39 |  |
| 434 | Улаштування плінтусів полівінілхлориднихна шурупах | 100м | 0,3818 |  |
| 435 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 38,56 |  |
| 436 | Шуруп 3,5х55 мм в комплекте с дюбелем | шт | 57 |  |
| 437 | Внутрішній кут плінтуса | шт | 14 |  |
| 438 | Зовнішній кут плінтуса | шт | 14 |  |
| 439 | Заглушки для плінтуса | шт | 4 |  |
| 440 | З'єднання для плінтуса | шт | 16 |  |
| 441 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,015 |  |
| 442 | Поріжок алюмінієвий | м | 1,5 |  |
| 443 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,008 |  |
| 1.5.1. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 444 | Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг" | 100м2 | 0,747 |  |
| 445 | Т-профілі металеві основні напрямнідовжиною 3,7 м | м | 71 |  |
| 446 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 141,9 |  |
| 447 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м | м | 71 |  |
| 448 | Кутик металевий пристінний | м | 80,7 |  |
| 449 | Підвіси в комплекті | шт | 60 |  |
| 450 | Тяга підвісу | шт | 60 |  |
| 451 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,222 |  |
| 452 | Укладання плит стельових в каркас стелі"Армстронг" | 100м2 | 0,747 |  |
| 453 | Плити стельові 600х600 "Армстронг" | шт | 218 |  |
| 1.5.2. СТІНИ |  |  |  |  |
| 454 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін, площа відбивання в одному місцібільше 5 м2 | 100м2 | 0,848 |  |
| 455 | Поліпшене штукатурення колон по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 0,848 |  |
| 456 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,026288 |  |
| 457 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 0,09 |  |
| 458 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 0,848 |  |
| 459 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін покаменю і бетону декоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 0,848 |  |
| 460 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 330,72 |  |
| 461 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 48,34 |  |
| 462 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,848 |  |
| 463 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 35,62 |  |
| 1.5.3. ПРОРІЗІ |  |  |  |  |
| 464 | Відбивання штукатурки віконих укосів | 100м2 | 0,08473 |  |
| 465 | Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевогокаркасу з утепленням інераловатнимиплитами, б=50мм | 100м2 | 0,08473 |  |
| 466 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 15,68 |  |
| 467 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 8,9 |  |
| 468 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,102 |  |
| 469 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],5х50 мм | 1000шт | 0,024 |  |
| 470 | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 28,22 |  |
| 471 | Профiль стійковий CD 60/27 | м | 38,81 |  |
| 472 | Гвинти самонарiзні 3,5х9,5 мм | 100шт | 1,41 |  |
| 473 | Саморіз 3,5х25мм | 100 шт | 3,88 |  |
| 474 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,08473 |  |
| 475 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,08473 |  |
| 476 | Відбивання штукатурки дверних укосів | 100м2 | 0,02738 |  |
| 477 | Улаштування обшивки дверних укосівгіпсокартонними листами з кріпленням наклеї | 100м2 | 0,02738 |  |
| 478 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 10,94 |  |
| 479 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 2,875 |  |
| 480 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,02738 |  |
| 481 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,02738 |  |
| 1.5.4. ІНШІ |  |  |  |  |
| 482 | Установлення вішалок в гардеробі | 10шт | 1,2 |  |
| 483 | Вішалка для верхнього одягу | шт | 12 |  |
| 1.6. ЖІНОЧИЙ ТУАЛЕТ |  |  |  |  |
| 1.6.1. СТІНИ |  |  |  |  |
| 484 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,0728 |  |
| 485 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 0,4821 |  |
| 486 | Поліпшене штукатурення стін по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 0,4821 |  |
| 487 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,01495 |  |
| 488 | Улаштування полімерцементноїгідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція вдва шари товщиною 2,5 мм для захистуконструкцій від періодичного/постійногозволоження | 100 м2 | 0,4821 |  |
| 489 | Облицювання поверхонь стін керамічнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,4821 |  |
| 490 | Плитки керамiчнi для внутрiшньогооблицювання стiн | м2 | 48,69 |  |
| 491 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 250,69 |  |
| 492 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 21,84 |  |
| 493 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 348 |  |
| 1.6.2. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 494 | Розбирання покриттів підлог з керамічнихплиток | 100м2 | 0,1576 |  |
| 495 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,1576 |  |
| 496 | Розбирання бетонної пiдлоги | 100м2 | 0,1576 |  |
| 497 | Розробка ґрунту всередині будівлі втраншеях | 100 м3 | 0,048 |  |
| 498 | Засипання вручну траншей, пазухкотлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,048 |  |
| 499 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370 мм | м3 | 5,341 |  |
| 500 | Улаштування підстильного шарубетонного б=100мм | м3 | 1,576 |  |
| 501 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,0160752 |  |
| 502 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,13 |  |
| 503 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 0,13 |  |
| 504 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1576 |  |
| 505 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати до б=30мм | 100м2 | 0,1576 |  |
| 506 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,004823 |  |
| 507 | Улаштування полімерцементноїгідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція вдва шари товщиною 2,5 мм для захистуконструкцій від періодичного/постійногозволоження | 100 м2 | 0,1576 |  |
| 508 | Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,1576 |  |
| 509 | Плитка керамічна для підлоги антиковзаюча | м2 | 16,08 |  |
| 510 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 81,95 |  |
| 511 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 7,16 |  |
| 512 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 1,14 |  |
| 1.6.3. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 513 | Демонтаж пластикових панелей зі стельшириною до 400 мм з дерев'яним каркасом | 100м2 | 0,1576 |  |
| 514 | Опорядження стель пластиковимипанелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,1576 |  |
| 515 | Панелi пластикові (комплектне постачання) | м2 | 16,55 |  |
| 516 | Силіконовий герметик | л | 0,11 |  |
| 517 | Установлення каркасу із брусів (зняттятрудовитрат) | 1 м3 | -0,04413 |  |
| 1.6.4. КАБІНИ САНВУЗЛІВ |  |  |  |  |
| 518 | Розбирання каркасних перегородок,обшитих ДСП | 100 м2 | 0,05 |  |
| 519 | Установлення металевих поручнів дляінвалидів (2 шт) | 100м | 0,048 |  |
| 520 | Поручні з нержавіючої сталі (з кріпленням) | пм | 4,8 |  |
| 521 | Монтаж перегородок | 100м2 | 0,1575 |  |
| 522 | Кабіни санвузлів з м/п профілю, зашитогосендвіч-панелями (в к-ті здверями,кріпленням та фурнітурою) | м2 | 21,42 |  |
| 1.6.5. РОЗШИРЕННЯ ДВЕРНОРГО ПРОРІЗУ |  |  |  |  |
| 523 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,018 |  |
| 524 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 525 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,48 |  |
| 526 | Виготовлення металевої перемички | т | 0,01055 |  |
| 527 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,009053 |  |
| 528 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,002131 |  |
| 529 | Улаштування металевої перемички | 1 т | 0,01055 |  |
| 530 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0075 |  |
| 531 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,0075 |  |
| 532 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею понад 2 до 3 м2з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0231 |  |
| 533 | Блоки дверні металопластикові однопольні(1100х2100) | м2 | 2,31 |  |
| 534 | Монтажна піна універсальна | л | 0,353 |  |
| 535 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,09 |  |
| 536 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,011 |  |
| 537 | Поріжок алюмінієвий | м | 1,1 |  |
| 538 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,006 |  |
| 539 | Улаштування обшивки дверних укосівгіпсокартонними листами з кріпленням наклеї | 100м2 | 0,01855 |  |
| 540 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 5,3 |  |
| 541 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 1,948 |  |
| 542 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,01855 |  |
| 543 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,01855 |  |
| 544 | Улаштування обшивки окремих місцьстіни гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,0264 |  |
| 545 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 5,3 |  |
| 546 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 2,772 |  |
| 547 | Шпаклювання укосів стартовоюшпаклівкою | 100м2 | 0,01855 |  |
| 548 | Опорядження внутрішніх поверхонь стіндекоративною сумішшю "Короїд" | 100м2 | 0,0264 |  |
| 549 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 10,296 |  |
| 550 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 1,505 |  |
| 551 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійнимисумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0264 |  |
| 552 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 1,11 |  |
| 1.6.6. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 553 | Демонтаж умивальників з п'єдесталом | 100к-т | 0,02 |  |
| 554 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,02 |  |
| 555 | Знімання змивного бачка, розташованого настіні | шт | 3 |  |
| 556 | Демонтаж чаш [унiтазiв] пiдлогових звисокорозташованим бачком | 10к-т | 0,3 |  |
| 557 | Установлення унітазів з безпосередньоприєднаним бачком | 10к-т | 0,3 |  |
| 558 | Унітази з бачком керамічні з косим випуском(в комплекті з кріпленням) | шт | 3 |  |
| 559 | Гофра до унітазу | шт | 3 |  |
| 560 | Гнучкий шланг | шт | 3 |  |
| 561 | Установлення умивальників одиночних зпідведенням холодної води | 10к-т | 0,2 |  |
| 562 | Умивальники овальні з п'єдесталом (вкомплекті) | комплект | 2 |  |
| 563 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |  |
| 564 | Змiшувачi для умивальникiв з поворотнимкорпусом, однiєю рукояткою та аератором | комплект | 2 |  |
| 565 | Розбирання трубопроводів з трубчавунних каналізаційних діаметром понад50 до 100 мм | 100м | 0,0676 |  |
| 566 | Розбирання трубопроводів з трубчавунних каналізаційних діаметром до 50мм | 100м | 0,0244 |  |
| 567 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,0926 |  |
| 568 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 110 мм | м | 8,6 |  |
| 569 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 110х110 мм | шт | 3 |  |
| 570 | Коліна каналізаційні із поліпропілену діам.110 мм | шт | 3 |  |
| 571 | Муфта до каналізаційних труб ізполіпропілену діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 572 | Редукції /перехідники/ до каналізаційнихтруб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 573 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 574 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,057 |  |
| 575 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 50 мм | м | 5,4 |  |
| 576 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 50х50 мм | шт | 2 |  |
| 577 | Муфта до каналізаційних труб ізполіпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |  |
| 578 | Коліна каналізаційні із поліпропілену діам.50 мм | шт | 6 |  |
| 579 | Знiмання трапiв діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 580 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,1 |  |
| 581 | Демонтаж трубопроводiв водопостачанняз труб полiетиленових дiаметром 25 мм | 100м | 0,064 |  |
| 582 | Прокладання трубопроводівводопостачання з труб поліетиленових[поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,064 |  |
| 583 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої іхолодної води діам. 25х3,5 мм | м | 6,2 |  |
| 584 | Коліно із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 8 |  |
| 585 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20 мм | шт | 5 |  |
| 586 | Муфта діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 587 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20мм | шт | 5 |  |
| 588 | Хомут метал. болт/гайка діам. 25 мм | шт | 16 |  |
| 589 | Прокладання трубопроводівводопостачання з труб поліетиленових[поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 0,074 |  |
| 590 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої іхолодної води діам. 20х2,8 мм | м | 7,3 |  |
| 591 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм | шт | 7 |  |
| 592 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 8 |  |
| 593 | Кран кульовий, діаметр 15 мм ("бабочка") | шт | 6 |  |
| 594 | Хомут металевий болт/гайка дiам. 20 мм | шт | 19 |  |
| 595 | Демонтаж вентилів діаметром 15 мм | 100шт | 0,06 |  |
| 596 | Демонтаж кранів водорозбірних | 100шт | 0,01 |  |
| 597 | Установлення кранів водорозбірних | 100 шт | 0,01 |  |
| 598 | Крани водорозбірні з метал.різьбою,діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 1.6.7. ІНШІ |  |  |  |  |
| 599 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,009 |  |
| 600 | Установлення рекуператорів (приточно-витяжна вентиляція) | шт | 1 |  |
| 601 | Рекуператор 200 PRANA | комплект | 1 |  |
| 1.7. ЧОЛОВІЧИЙ ТУАЛЕТ |  |  |  |  |
| 1.7.1. СТІНИ |  |  |  |  |
| 602 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток (плінтус) | 100м2 | 0,048 |  |
| 603 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,0648 |  |
| 604 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 0,4821 |  |
| 605 | Розбирання кам'яної кладки перегородок iзцегли | 10 м3 | 0,0796 |  |
| 606 | Поліпшене штукатурення стін по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 0,4821 |  |
| 607 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,01495 |  |
| 608 | Улаштування полімерцементноїгідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція вдва шари товщиною 2,5 мм для захистуконструкцій від періодичного/постійногозволоження | 100 м2 | 0,4821 |  |
| 609 | Облицювання поверхонь стін керамічнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,4821 |  |
| 610 | Плитки керамiчнi для внутрiшньогооблицювання стiн | м2 | 48,69 |  |
| 611 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 250,69 |  |
| 612 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 21,84 |  |
| 613 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 348 |  |
| 1.7.2. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 614 | Розбирання покриттів підлог з керамічнихплиток | 100м2 | 0,1576 |  |
| 615 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,1576 |  |
| 616 | Розбирання бетонної пiдлоги | 100м2 | 0,1576 |  |
| 617 | Розробка ґрунту всередині будівлі втраншеях | 100 м3 | 0,048 |  |
| 618 | Засипання вручну траншей, пазухкотлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,048 |  |
| 619 | Улаштування підстильного шару піщаного,б=370 мм | м3 | 5,341 |  |
| 620 | Улаштування підстильного шарубетонного б=100мм | м3 | 1,576 |  |
| 621 | Готування важкого бетону на щебені, класбетону В7,5 | 100м3 | 0,0160752 |  |
| 622 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,13 |  |
| 623 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10мм | т | 0,13 |  |
| 624 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,1576 |  |
| 625 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати до б=30мм | 100м2 | 0,1576 |  |
| 626 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,004823 |  |
| 627 | Улаштування полімерцементноїгідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція вдва шари товщиною 2,5 мм для захистуконструкцій від періодичного/постійногозволоження | 100 м2 | 0,1576 |  |
| 628 | Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,1576 |  |
| 629 | Плитка керамічна для підлоги антиковзаюча | м2 | 16,08 |  |
| 630 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 81,95 |  |
| 631 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 7,16 |  |
| 632 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 1,14 |  |
| 1.7.3. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 633 | Демонтаж пластикових панелей зі стельшириною до 400 мм з дерев'яним каркасом | 100м2 | 0,1576 |  |
| 634 | Опорядження стель пластиковимипанелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,1576 |  |
| 635 | Панелi пластикові (комплектне постачання) | м2 | 16,55 |  |
| 636 | Силіконовий герметик | л | 0,11 |  |
| 637 | Установлення каркасу із брусів (зняттятрудовитрат) | 1 м3 | -0,04413 |  |
| 1.7.4. КАБІНИ САНВУЗЛІВ |  |  |  |  |
| 638 | Розбирання каркасних перегородок,обшитих ДСП | 100 м2 | 0,05 |  |
| 639 | Установлення металевих поручнів дляінвалидів (2 шт) | 100м | 0,048 |  |
| 640 | Поручні з нержавіючої сталі (з кріпленням) | пм | 4,8 |  |
| 641 | Монтаж перегородок | 100м2 | 0,1575 |  |
| 642 | Кабіни санвузлів з м/п профілю, зашитогосендвіч-панелями (в к-ті з дверями,кріпленням та фурнітурою) | м2 | 21,42 |  |
| 1.7.5. РОЗШИРЕННЯ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ |  |  |  |  |
| 643 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,018 |  |
| 644 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 645 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,48 |  |
| 646 | Виготовлення металевої перемички | т | 0,01055 |  |
| 647 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,009053 |  |
| 648 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,002131 |  |
| 649 | Улаштування металевої перемички | 1 т | 0,01055 |  |
| 650 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0075 |  |
| 651 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,0075 |  |
| 652 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею понад 2 до 3 м2з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0231 |  |
| 653 | Блоки дверні металопластикові однопольні(1100х2100) | м2 | 2,31 |  |
| 654 | Монтажна піна універсальна | л | 0,353 |  |
| 655 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,09 |  |
| 656 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,011 |  |
| 657 | Поріжок алюмінієвий | м | 1,1 |  |
| 658 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,006 |  |
| 659 | Улаштування обшивки дверних укосівгіпсокартонними листами з кріпленням наклеї | 100м2 | 0,01855 |  |
| 660 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 5,3 |  |
| 661 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 1,948 |  |
| 662 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,01855 |  |
| 663 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійнимисумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,01855 |  |
| 664 | Улаштування обшивки окремих місцьстіни гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,0264 |  |
| 665 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 5,3 |  |
| 666 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 2,772 |  |
| 667 | Шпаклювання укосів стартовоюшпаклівкою | 100м2 | 0,01855 |  |
| 668 | Опорядження внутрішніх поверхонь стіндекоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 0,0264 |  |
| 669 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 10,296 |  |
| 670 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 1,505 |  |
| 671 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0264 |  |
| 672 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 1,11 |  |
| 1.7.6. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 673 | Демонтаж умивальників з п'єдесталом | 100к-т | 0,02 |  |
| 674 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,02 |  |
| 675 | Знімання змивного бачка, розташованого настіні | шт | 3 |  |
| 676 | Демонтаж чаш [унiтазiв] пiдлогових звисокорозташованим бачком | 10к-т | 0,3 |  |
| 677 | Установлення унітазів з безпосередньоприєднаним бачком | 10к-т | 0,3 |  |
| 678 | Унітази з бачком керамічні з косим випуском(в комплекті з кріпленням) | шт | 3 |  |
| 679 | Гофра до унітазу | шт | 3 |  |
| 680 | Гнучкий шланг | шт | 3 |  |
| 681 | Установлення умивальників одиночних зпідведенням холодної води | 10к-т | 0,2 |  |
| 682 | Умивальники овальні з п'єдесталом (вкомплекті) | комплект | 2 |  |
| 683 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |  |
| 684 | Змiшувачi для умивальникiв з поворотнимкорпусом, однiєю рукояткою та аератором | комплект | 2 |  |
| 685 | Розбирання трубопроводів з трубчавунних каналізаційних діаметром понад50 до 100 мм | 100м | 0,0676 |  |
| 686 | Розбирання трубопроводів з трубчавунних каналізаційних діаметром до 50мм | 100м | 0,0244 |  |
| 687 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,0926 |  |
| 688 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 110 мм | м | 8,6 |  |
| 689 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 110х110 мм | шт | 3 |  |
| 690 | Коліна каналізаційні із поліпропілену діам.110 мм | шт | 3 |  |
| 691 | Муфта до каналізаційних труб ізполіпропілену діам. 110 мм | шт | 3 |  |
| 692 | Редукції /перехідники/ до каналізаційнихтруб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 693 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 694 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,057 |  |
| 695 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 50 мм | м | 5,4 |  |
| 696 | Муфта до каналізаційних труб ізполіпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |  |
| 697 | Коліна каналізаційні із поліпропілену діам.50 мм | шт | 6 |  |
| 698 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 50х50 мм | шт | 2 |  |
| 699 | Знiмання трапiв діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 700 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,1 |  |
| 701 | Демонтаж трубопроводiв водопостачанняз труб полiетиленових дiаметром 25 мм | 100м | 0,064 |  |
| 702 | Прокладання трубопроводівводопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,064 |  |
| 703 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої іхолодної води діам. 25х3,5 мм | м | 6,2 |  |
| 704 | Коліно із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 8 |  |
| 705 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20 мм | шт | 5 |  |
| 706 | Муфта діам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 707 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20мм | шт | 5 |  |
| 708 | Хомут метал. болт/гайка діам. 25 мм | шт | 16 |  |
| 709 | Прокладання трубопроводівводопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 0,074 |  |
| 710 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої іхолодної води діам. 20х2,8 мм | м | 7,3 |  |
| 711 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"мм | шт | 7 |  |
| 712 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 8 |  |
| 713 | Кран кульовий, діаметр 15 мм ("бабочка") | шт | 6 |  |
| 714 | Хомут металевий болт/гайка дiам. 20 мм | шт | 19 |  |
| 715 | Демонтаж вентилів діаметром 15 мм | 100шт | 0,06 |  |
| 716 | Демонтаж кранів водорозбірних | 100шт | 0,01 |  |
| 717 | Установлення кранів водорозбірних | 100 шт | 0,01 |  |
| 718 | Крани водорозбірні з метал.різьбою,діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 1.7.7. ІНШІ |  |  |  |  |
| 719 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,009 |  |
| 720 | Установлення рекуператорів (приточно-витяжна вентиляція) | шт | 1 |  |
| 721 | Рекуператор 200 PRANA | комплект | 1 |  |
| 1.8. ОПАЛЕННЯ (ЗАЛ КІКБОКСИНГУ, ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ) |  |  |  |  |
| 1.8.1. ЗАЛ КІКБОКСИНГУ |  |  |  |  |
| 722 | Демонтаж радiаторiв (з подальшимвикористанням) | 100шт | 0,1 |  |
| 723 | Демонтаж трубопроводiв полiетиленових[поліпропіленових], дiаметром 50 мм | 100м | 0,2972 |  |
| 724 | Демонтаж трубопроводiв полiетиленових[поліпропіленових] дiаметром 40 мм | 100м | 0,2575 |  |
| 725 | Демонтаж трубопроводiв полiетиленових[поліпропіленових] дiаметром 25 мм | 100м | 0,56 |  |
| 726 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових[поліпропіленових]діаметром 50 мм | 100м | 0,3227 |  |
| 727 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 50х8,3 мм | м | 31,64 |  |
| 728 | Муфта діам. 50 мм | шт | 12 |  |
| 729 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.50х40 мм | шт | 5 |  |
| 730 | Коліно із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| 731 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 54 |  |
| 732 | Ізоляція трубопроводів трубками зіспіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,3164 |  |
| 733 | Термоізолятор трубний діам. 50 мм(Мерілон) | м | 32,3 |  |
| 734 | Стрічка самоклеюча шир. 50 мм | м | 43,7 |  |
| 735 | Кліпси | шт | 95 |  |
| 736 | Клей монтажний для спіненихтеплоізол.матеріалів | л | 0,45 |  |
| 737 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових поліпропіленових]діаметром 40 мм | 100м | 0,2575 |  |
| 738 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 25,04 |  |
| 739 | Хрестовина дiам. 40 мм | шт | 10 |  |
| 740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 12 |  |
| 741 | Коліно із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 20 |  |
| 742 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20мм | шт | 20 |  |
| 743 | Муфта діам. 40 мм | шт | 12 |  |
| 744 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 5 |  |
| 745 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 30 |  |
| 746 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових [поліпропіленових]діаметром 25 мм | 100м | 0,5428 |  |
| 747 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 53,12 |  |
| 748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20 мм | шт | 20 |  |
| 749 | Коліно із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 70 |  |
| 750 | Хомут метал. болт/гайка діам. 25 мм | шт | 64 |  |
| 751 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових [поліпропіленових]діаметром 20 мм | 100м | 0,082 |  |
| 752 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 8,04 |  |
| 753 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 754 | Установлення опалювальних радiаторiвбіметалевих, раніше демонтованих | 100кВт | 0,172 |  |
| 755 | Установлення кранів радіаторних | 100 шт | 0,2 |  |
| 756 | Кран кульовий із поліпропілену, дiам. 25 мм | шт | 20 |  |
| 1.8.2. ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ |  |  |  |  |
| 757 | Демонтаж радiаторiв (з подальшимвикористанням) | 100шт | 0,1 |  |
| 758 | Демонтаж трубопроводiв полiетиленових[поліпропіленових], дiаметром 50 мм | 100м | 0,2972 |  |
| 759 | Демонтаж трубопроводiв полiетиленових[поліпропіленових] дiаметром 40 мм | 100м | 0,2575 |  |
| 760 | Демонтаж трубопроводiв полiетиленових[поліпропіленових] дiаметром 25 мм | 100м | 0,56 |  |
| 761 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових [поліпропіленових]діаметром 50 мм | 100м | 0,3227 |  |
| 762 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 50х8,3 мм | м | 31,64 |  |
| 763 | Муфта діам. 50 мм | шт | 12 |  |
| 764 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.50х40 мм | шт | 5 |  |
| 765 | Коліно із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| 766 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 54 |  |
| 767 | Ізоляція трубопроводів трубками зіспіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,3164 |  |
| 768 | Термоізолятор трубний діам. 50 мм(Мерілон) | м | 32,3 |  |
| 769 | Стрічка самоклеюча шир. 50 мм | м | 43,7 |  |
| 770 | Кліпси | шт | 95 |  |
| 771 | Клей монтажний для спіненихтеплоізол.матеріалів | л | 0,45 |  |
| 772 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових[поліпропіленових]діаметром 40 мм | 100м | 0,2575 |  |
| 773 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 25,04 |  |
| 774 | Хрестовина дiам. 40 мм | шт | 10 |  |
| 775 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 12 |  |
| 776 | Коліно із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 20 |  |
| 777 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20мм | шт | 20 |  |
| 778 | Муфта діам. 40 мм | шт | 12 |  |
| 779 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 5 |  |
| 780 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 30 |  |
| 781 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових[поліпропіленових]діаметром 25 мм | 100м | 0,5428 |  |
| 782 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 53,12 |  |
| 783 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20 мм | шт | 20 |  |
| 784 | Коліно із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 70 |  |
| 785 | Хомут метал. болт/гайка діам. 25 мм | шт | 64 |  |
| 786 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових [поліпропіленових]діаметром 20 мм | 100м | 0,082 |  |
| 787 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 8,04 |  |
| 788 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 789 | Установлення опалювальних радiаторiвбіметалевих, раніше демонтованих | 100кВт | 0,172 |  |
| 790 | Установлення кранів радіаторних | 100 шт | 0,2 |  |
| 791 | Кран кульовий із поліпропілену, дiам. 25 мм | шт | 20 |  |
| 1.9. ЖІНОЧА РОЗДЯГАЛЬНЯ ТА ДУШОВА |  |  |  |  |
| 792 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0382 |  |
| 793 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |
| 794 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,78 |  |
| 795 | Виготовлення металевої перемички | т | 0,0211 |  |
| 796 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0181 |  |
| 797 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00426 |  |
| 798 | Улаштування металевої перемички | 1 т | 0,0211 |  |
| 799 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,015 |  |
| 800 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,015 |  |
| 801 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею понад 2 до 3 м2з металопластику у кам'яних стінах (2 шт.) | 100м2 | 0,0462 |  |
| 802 | Блоки дверні металопластикові однопольні(1100х2100) | м2 | 4,62 |  |
| 803 | Монтажна піна універсальна | л | 0,706 |  |
| 804 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,18 |  |
| 805 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,011 |  |
| 806 | Поріжок алюмінієвий | м | 1,1 |  |
| 807 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,006 |  |
| 808 | Улаштування обшивки дверних укосівгіпсокартонними листами з кріпленням наклеї | 100м2 | 0,0294 |  |
| 809 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 8,4 |  |
| 810 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 3,087 |  |
| 811 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,0125 |  |
| 812 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0125 |  |
| 813 | Улаштування обшивки окремих місцьстіни гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,0465 |  |
| 814 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 9,33 |  |
| 815 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 4,8825 |  |
| 816 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 0,0465 |  |
| 817 | Опорядження внутрішніх поверхонь стіндекоративною сумішшю "Короїд" | 100м2 | 0,0465 |  |
| 818 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 18,14 |  |
| 819 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 2,65 |  |
| 820 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0465 |  |
| 821 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 1,95 |  |
| 822 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,0425 |  |
| 823 | Облицювання поверхонь стін керамічнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0425 |  |
| 824 | Плитки керамiчнi для внутрiшньогооблицювання стiн | м2 | 4,29 |  |
| 825 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 22,1 |  |
| 826 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 1,93 |  |
| 827 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 31 |  |
| 1.9.1. КАБІНКА ДЛЯ ІНВАЛІДІВ |  |  |  |  |
| 828 | Установлення металевих поручнів дляінвалидів (2 шт) | 100м | 0,048 |  |
| 829 | Поручні з нержавіючої сталі (з кріпленням) | пм | 4,8 |  |
| 830 | Монтаж перегородок | 100м2 | 0,0601 |  |
| 831 | Душова кабіна з металопластику, панеліСендвіч (в к-ті з дверними полотнами,кріпленням та фурнітурою) | м2 | 8,32 |  |
| 832 | Установлення змішувачів для душових | 10шт | 0,1 |  |
| 833 | Змiшувач для душової (з душовою сiткою, зкнопочним перемикачем, кріпленням) | комплект | 1 |  |
| 834 | Демонтаж радіаторів (10 секц.) | 100шт | 0,01 |  |
| 835 | Установлення опалювальних радіаторівчавунних, раніше демонтованих | 100кВт | 0,0175 |  |
| 836 | Демонтаж трубопроводів опалення з трубполіетиленових, діаметром 25 мм | 100м | 0,0265 |  |
| 837 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових [поліпропіленових],діаметром 25 мм | 100м | 0,076 |  |
| 838 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 7,45 |  |
| 839 | Коліно із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 12 |  |
| 840 | Трійник редукційний із поліпропілену діам.25х20 мм | шт | 2 |  |
| 841 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20мм | шт | 4 |  |
| 842 | Хомут метал. болт/гайка діам. 25 мм | шт | 14 |  |
| 843 | Прокладання трубопроводів опалення зтруб поліетиленових [поліпропіленових]діаметром 20 мм | 100м | 0,018 |  |
| 844 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 1,71 |  |
| 845 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 846 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 847 | Хомут металевий болт/гайка дiам. 20 мм | шт | 6 |  |
| 848 | Установлення кранів радіаторних | 100 шт | 0,02 |  |
| 849 | Кран кульовий із поліпропілену, дiам. 25 мм | шт | 2 |  |
| 1.10 ЧОЛОВІЧА РОЗДЯГАЛЬНЯ ТА ДУШОВА |  |  |  |  |
| 850 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0361 |  |
| 851 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |
| 852 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,96 |  |
| 853 | Виготовлення металевої перемички | т | 0,0211 |  |
| 854 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0181 |  |
| 855 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00426 |  |
| 856 | Улаштування металевої перемички | 1 т | 0,0211 |  |
| 857 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,015 |  |
| 858 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,015 |  |
| 859 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею понад 2 до 3 м2з металопластику у кам'яних стінах (2 шт.) | 100м2 | 0,0462 |  |
| 860 | Блоки дверні металопластикові однопольні(1100х2100) | м2 | 4,62 |  |
| 861 | Монтажна піна універсальна | л | 0,706 |  |
| 862 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,18 |  |
| 863 | Монтаж алюмінієвих поріжків | 100м | 0,011 |  |
| 864 | Поріжок алюмінієвий | м | 1,1 |  |
| 865 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,006 |  |
| 866 | Улаштування обшивки дверних укосівгіпсокартонними листами з кріпленням наклеї | 100м2 | 0,0371 |  |
| 867 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 10,6 |  |
| 868 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 3,9 |  |
| 869 | Шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | 100м2 | 0,370 |  |
| 870 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0371 |  |
| 871 | Улаштування обшивки окремих місцьстіни гіпсокартонними листами з кріпленням на клею | 100м2 | 0,0528 |  |
| 872 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 10,6 |  |
| 873 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 5,544 |  |
| 874 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 0,0528 |  |
| 875 | Опорядження внутрішніх поверхонь стіндекоративною сумішшю"Короїд" | 100м2 | 0,0528 |  |
| 876 | Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СT35 | кг | 20,59 |  |
| 877 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro дляпідготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 3,01 |  |
| 878 | Поліпшене фарбуванняполівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0528 |  |
| 879 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 2,22 |  |
| 880 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,06571 |  |
| 881 | Облицювання поверхонь стін керамічнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,06571 |  |
| 882 | Плитки керамiчнi для внутрiшньогооблицювання стiн | м2 | 6,64 |  |
| 883 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 34,17 |  |
| 884 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 2,98 |  |
| 885 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 47 |  |
| 1.10.1. КАБІНКА ДЛЯ ІНВАЛІДІВ |  |  |  |  |
| 886 | Установлення металевих поручнів дляінвалидів (2 шт) | 100м | 0,048 |  |
| 887 | Поручні з нержавіючої сталі (з кріпленням) | пм | 4,8 |  |
| 888 | Монтаж перегородок | 100м2 | 0,0601 |  |
| 889 | Душова кабіна з металопластику, панеліСендвіч (в к-ті з дверними полотнами,кріпленням та фурнітурою) | м2 | 8,32 |  |
| 1.11 ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 890 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 61,2544 |  |
| 891 | Перевезення сміття до 10 км | т | 61,2544 |  |
| РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Щиток освітлювальний, що установлюєтьсярозпірними дюбелями на стіні | шт | 7 |  |
| 2 | Щиток на 4 автоматичних вимикача | шт | 7 |  |
| 3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-,дво-, триполюсний, щоустановлюєтьсяна конструкції на стіні або колоні, струмдо 25 А | шт | 28 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний на 25 А | шт | 14 |  |
| 5 | Вимикач автоматичний на 16А | шт | 14 |  |
| 6 | Установлення трубопроводiвполiхлорвiнiлових для проводiв дiаметром 25 мм | 100м | 3,1 |  |
| 7 | Гофрована ПВХ труба, дiаметр 25 мм | 10м | 31,31 |  |
| 8 | Тримач гофротруби в комплекті | 1000 шт | 0,62 |  |
| 9 | Затягування першого проводу перерізомпонад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 3,1 |  |
| 10 | Кабель силовий з мідними жилами, ВВГнг4х4,0 мм2 | 1000м | 0,3162 |  |
| 11 | Установлення трубопроводiвполiхлорвiнiлових для проводiв дiаметром 20 мм | 100м | 1,6 |  |
| 12 | Гофрована ПВХ труба, дiаметр 20 мм | 10м | 16,16 |  |
| 13 | Тримач гофротруби в комплекті | 1000 шт | 0,32 |  |
| 14 | Затягування першого проводу перерізомпонад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 1,6 |  |
| 15 | Кабель силовий з мідними жилами, ВВГнг3х4,0 мм2 | 1000м | 0,1632 |  |
| 16 | Установлення трубопроводiвполiхлорвiнiлових для проводiв дiаметром 20 мм | 100м | 2,9 |  |
| 17 | Гофрована ПВХ труба, дiаметр 20 мм | 10м | 29,29 |  |
| 18 | Тримач гофротруби в комплекті | 1000 шт | 0,58 |  |
| 19 | Затягування першого проводу перерізомпонад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 2,9 |  |
| 20 | Кабель силовий з мідними жилами, ВВГнг3х1,5 мм2 | 1000м | 0,2958 |  |
| 21 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,44 |  |
| 22 | Коробки розподільні | 1000шт | 0,044 |  |
| 23 | Установлення вимикачів утопленого типупри схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,04 |  |
| 24 | Вимикач заглиблений 1-клавішний | шт | 4 |  |
| 25 | Коробка з'єднувальна | шт | 4 |  |
| 26 | Установлення вимикачів утопленого типупри схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,08 |  |
| 27 | Вимикач заглиблений 2-клавішний | шт | 8 |  |
| 28 | Коробка з'єднувальна | шт | 8 |  |
| 29 | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,24 |  |
| 30 | Розетка штепсельна | шт | 24 |  |
| 31 | Коробка з'єднувальна | шт | 24 |  |
| 32 | Монтаж світильників, яківстановлюються в підвісних стелях | 100шт | 0,16 |  |
| 33 | Світильники світлодіодні | шт | 16 |  |
| 34 | Монтаж світильників світлодіодних, щоустановлюються на штирях | 100шт | 0,68 |  |
| 35 | Світильник світлодіодний LED | шт | 68 |  |
| 36 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,136 |  |
| РОЗДІЛ 3. РЕМОНТ ЗАЛИ СКЕЛЕЛАЗІННЯ |  |  |  |  |
| 3.1. ЗАЛА СКЕЛЕЛАЗІННЯ № 1 |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1.1. СТІНИ |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання шведської стінки | 100м | 0,18 |  |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 2,042 |  |
| 3 | Розбирання чистої підшивки стенду ізфанери | 100 м2 | 1,65 |  |
| 4 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,05 |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |
| 6 | Знімання підвіконників в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,04 |  |
| 3.1.2. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 7 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 0,9877 |  |
| 3.1.3. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 8 | Розбирання дерев'яних сходів зплощадками та маршами | 100м2 | 0,0789 |  |
| 9 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,5703 |  |
| РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1.4. СТІНИ |  |  |  |  |
| 10 | Установлення та розбирання внутрішніхметалевих трубчастих інвентарнихриштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 2,042 |  |
| 11 | Поліпшене штукатурення стін по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 2,042 |  |
| 12 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,063302 |  |
| 13 | Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою | 100м2 | 2,042 |  |
| 14 | Грунтовка | кг | 51,05 |  |
| 15 | Шпаклівка стартова | кг | 245,04 |  |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання (финиш) | 100м2 | 2,042 |  |
| 17 | Поліпшене фарбування фасадною фарбоюстін по штукатурці | 100м2 | 2,042 |  |
| 18 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 85,764 |  |
| 19 | Установлення шведської стінки | 100м2 | 0,18 |  |
| 20 | Шведська стінка | шт | 6 |  |
| 3.1.5. СТЕНД |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж обшивки стенда із вологостійкоїфанери товщиною 21мм | 100 м2 | 2,8125 |  |
| 22 | Фанера вологостійка 21мм (2500х1250) | 100м2 | 2,8152 |  |
| 23 | Нанесення спеціального покриття наобшивку стенда в залі дляскелелазіння№1 та №2 | 100м2 | 2,7 |  |
| 24 | Емаль водно-матова CAPAROL | л | 121,5 |  |
| 25 | Покриття олійними лаками по пофарбованійповерхні стін за 2 рази | 100м2 | 2,7 |  |
| 3.1.6. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 26 | Установлення та розбирання внутрішніхметалевих трубчастих інвентарнихриштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 0,9877 |  |
| 27 | Поліпшене штукатурення поверхоньстель всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,9877 |  |
| 28 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,01896384 |  |
| 29 | Шпаклювання стель шпаклівкою | 100м2 | 0,9887 |  |
| 30 | Грунтовка | кг | 24,6925 |  |
| 31 | Шпаклівка стартова | кг | 118,524 |  |
| 32 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання стель | 100м2 | 0,9877 |  |
| 33 | Шпаклівка фініш | кг | 118,524 |  |
| 34 | Поліпшене фарбування фасадною фарбоюстель по штукатурці | 100м2 | 0,9877 |  |
| 35 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 41,4834 |  |
| 3.1.7. ПІДЛОГА |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування сходів | м2 | 7,88 |  |
| 37 | Улаштування покриття іздеревностружкових плит площеюпокриття до 10 м2 | 100м2 | 1,19 |  |
| 38 | Плити деревностружкові б=15 мм | м2 | 121,38 |  |
| 39 | Десперсійний клей для фанери МК-61 | кг | 140 |  |
| 40 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 1,19 |  |
| 41 | Спортивний лінолеум Taraflex Evolution(Франція) | м2 | 121,38 |  |
| 42 | Заповняюча грунтовка 2-х компонентнийсклад РЕ-630 | кг | 24,276 |  |
| 43 | Клей 522 Німеччина | кг | 36,414 |  |
| 44 | Улаштування покриття з гумових плиток | 100м2 | 0,3432 |  |
| 45 | Поліуретановий клей Ceresit R 710 (2к) | кг | 27,46 |  |
| 46 | Гумова плитка 30мм | м2 | 35,01 |  |
| 47 | Нанесення розмітки колером олійним | 100м2 | 1,1 |  |
| 3.2 ЗАЛА СКЕЛЕЛАЗІННЯ № 2 |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 3.2.1. СТІНИ |  |  |  |  |
| 48 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 1,38 |  |
| 49 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,03 |  |
| 50 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 3.2.2. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 51 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 0,6431 |  |
| РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 3.2.3. СТІНИ |  |  |  |  |
| 52 | Установлення та розбирання внутрішніхметалевих трубчастих інвентарнихриштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 1,38 |  |
| 53 | Поліпшене штукатурення стін по сітцібез улаштування каркасу | 100м2 | 1,38 |  |
| 54 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,04278 |  |
| 55 | Шпаклювання стін стартовую шпаклівкою | 100м2 | 1,38 |  |
| 56 | Грунтовка | кг | 34,5 |  |
| 57 | Шпаклівка стартова | кг | 165,6 |  |
| 58 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання стін | 100м2 | 1,38 |  |
| 59 | Шпаклівка фініш | кг | 124,2 |  |
| 60 | Поліпшене фарбування фасадною фарбоюстін по штукатурці | 100м2 | 1,38 |  |
| 61 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 57,96 |  |
| 3.2.4. СТЕНД |  |  |  |  |
| 62 | Нанесення спеціального покриття наобшивку стенда в залі для скелелазіння№1 та №2 | 100м2 | 0,8 |  |
| 63 | Емаль водно-матова CAPAROL | л | 36 |  |
| 64 | Покриття олійними лаками по пофарбованійповерхні стін за 2 рази | 100м2 | 0,8 |  |
| 3.2.5. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 65 | Установлення та розбирання внутрішніхметалевих трубчастих інвентарнихриштувань при висоті приміщень до 6 м | 100м2 | 0,6431 |  |
| 66 | Поліпшене штукатурення поверхоньстель всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,6431 |  |
| 67 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0, 0123475 |  |
| 68 | Шпаклювання стель шпаклівкою | 100м2 | 0,6431 |  |
| 69 | Грунтовка | кг | 16,0775 |  |
| 70 | Шпаклівка стартова | кг | 77,172 |  |
| 71 | Додавати на 1 мм зміни товщинишпаклювання стель | 100м2 | 0,6431 |  |
| 72 | Шпаклівка фініш | кг | 57,879 |  |
| 73 | Поліпшене фарбування фасадною фарбоюстель по штукатурці | 100м2 | 0,6431 |  |
| 74 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 27,0102 |  |
| 3.2.6. ПРОРІЗІ |  |  |  |  |
| 75 | Заповнення дверних прорізів готовимидверними блоками площею до 2 м2 зметалопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1 |  |
| 76 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 10 |  |
| 77 | Монтажна піна універсальна | л | 1,851 |  |
| 78 | Дюбель шуруп 120х10мм | 100шт | 0,46 |  |
| 79 | Установлення пластикових підвіконнихдошок | 100м | 0,12 |  |
| 80 | Дошки підвіконні посилені | м | 12 |  |
| 81 | Монтажна піна універсальна | л | 1,6656 |  |
| 82 | Монтаж зачіпок, рельєфів таавтострахувань в залах скелелазіння №1 та №2 | виріб | 190 |  |
| 3.3. МОНТАЖ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ |  |  |  |  |
| 83 | Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних /кондиціонери/ | шт | 3 |  |
| 84 | Кондиціонер 5 Квт | шт | 1 |  |
| 85 | Кондиціонер 2,5 Квт | шт | 2 |  |
| 86 | Установлення рекуператорів (приточно-витяжна вентиляція) | шт | 3 |  |
| 87 | Рекуператор 200 С eco life | шт | 1 |  |
| 88 | Рекуператор 250 Н standart+ | шт | 1 |  |
| 89 | Рекуператор ВУТ 1000 ПЭ ЕС | шт | 1 |  |
| 90 | Пульт управління ДВУТ А22 | шт | 2 |  |
| 91 | Мережа систем вентиляції ікондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 6 |  |
| 3.4. СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ |  |  |  |  |
| 92 | Установлення опалювальних радіаторівсталевих | 100кВт | 0,28 |  |
| 93 | Радіатори сталеві панельні | кВт | 28 |  |
| 94 | Прокладання трубопроводівводопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм | 100м | 0,12 |  |
| 95 | Труби для гарячої води і опалення діам. 25мм | м | 12 |  |
| 96 | Кран пластиковий Д=25 | шт | 2 |  |
| 97 | Прокладання трубопроводівводопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | 100м | 0,0538 |  |
| 98 | Труби для гарячої води і опалення діам.20мм | м | 4 |  |
| 99 | Трійники 25х20х25 | шт | 4 |  |
| 100 | Трійники 20х20х20 | шт | 2 |  |
| 101 | Перехід 32х25 | шт | 2 |  |
| 102 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 103 | Перехід 25х20 | шт | 4 |  |
| 104 | Обвід малий Д=20 | шт | 2 |  |
| 105 | МРН Д=20х1/2 | шт | 10 |  |
| 106 | Кран пластиковий Д=20 | шт | 2 |  |
| 107 | Трійники 63х32х63 | шт | 2 |  |
| 108 | Установлення кранів | комплект | 8 |  |
| 109 | Кран радіаторний прямий 1/2 | шт | 8 |  |
| 110 | Установлення комплекту радіаторного | комплект | 4 |  |
| 111 | Комплект радіаторний 1/2 | шт | 8 |  |
| 112 | Кріплення радіаторів | шт | 16 |  |
| 3.5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 113 | Виготовлення м/к кронштейнів | т | 0,11025 |  |
| 114 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,116865 |  |
| 115 | Монтаж м/к кронштейнів | т | 0,11025 |  |
| 116 | Монтаж прожектора на опорній конструкції | 100шт | 0,21 |  |
| 117 | Прожектор 60 Вт Ватра - ДО72У-60-04 У1 | шт | 21 |  |
| 118 | Монтаж прожектора настінного наопорній конструкції | 100шт | 0,02 |  |
| 119 | Прожектор 60 Вт Ватра - ДО72У-60-04 У1 | шт | 2 |  |
| 120 | Монтаж світильника на стіні | 100шт | 0,03 |  |
| 121 | Світильник ДББ27У Селена-LED-1 14 ВтДББ27У-12-014 У3 | 10шт | 0,3 |  |
| 122 | Монтаж світильника на стелі з вирізаннямотвору в фанері під світильник | 100шт | 0,09 |  |
| 123 | Світильник 45 Вт Ватра - ДПО20У-45-112Юпітер-LED-панель | 10шт | 0,9 |  |
| 124 | Монтаж світильника на стіні (позначеннявиходу) | 100шт | 0,03 |  |
| 125 | Світильник 6 Вт Ватра - ДБО01ВСП-6-б-104УХЛ3.1 | 10шт | 0,3 |  |
| 126 | Збирання схеми шафи розподільної, монтаж шафи розподільчої | шт | 1 |  |
| 127 | Корпус пластиковий ЩРВ-П-36 мод. 3 рядивбудований 503х342х102 IP41 | шт | 1 |  |
| 128 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-,дво-, триполюсний, що установлюєтьсяна конструкції на стіні або колоні, струмдо 25 А | шт | 15 |  |
| 129 | Автоматичний вимикач модульний,однополюсний, Ін = 10 А iC60N 1Р 10 А х-каС | шт | 2 |  |
| 130 | Автоматичний вимикач модульний,однополюсний, Ін = 3 А iC60N 1Р 3 А х-ка С | шт | 3 |  |
| 131 | Автоматичний діфіренціальний вимикачмодульний, чотириполюсний (3Р+ N), Ін =25 А DPN N Vigi, ?І = 30 мА, х-ка C | шт | 1 |  |
| 132 | Автоматичний діфіренціальний вимикачмодульний, двополюсний (1Р+ N), Ін = 10 АDPN N Vigi, ?І = 30 мА, х-ка C | шт | 1 |  |
| 133 | Автоматичний діфіренціальний вимикачмодульний, двополюсний (1Р+ N), Ін = 6 АDPN N Vigi, ?І = 30 мА, х-ка C | шт | 4 |  |
| 134 | Автоматичний діфіренціальний вимикачмодульний, двополюсний (1Р+ N), Ін = 16 АDPN N Vigi, ?І = 30 мА, х-ка C | шт | 4 |  |
| 135 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється наконструкції на стіні або колоні, струм до 100А | шт | 1 |  |
| 136 | Автоматичний вимикач модульний,чотириполюсний, Ін = 50 А iC60N 4Р 50А х-ка С | шт | 1 |  |
| 137 | Електричні проводки у щитах і пультахшафних і панельних | 100 м | 0,05 |  |
| 138 | Провід з мідною жилою в ПХВ ізоляції 1х6мм2 | м | 5 |  |
| 139 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,6 |  |
| 140 | Кабелі силові з мідними ТПЗ, з ізоляцією ізПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки,із зовнішньою оболонкою із ПВХпластикату зниженої пожежонебезпекиВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 60 |  |
| 141 | Монтаж поліетиленових труб дляелектропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,6 |  |
| 142 | Труба гофрована ПВХ з зондом Д20 | м | 60 |  |
| 143 | Коробка КМ41004 розпаювальна длятвердих стін (з кришкою) | 100шт | 0,15 |  |
| 144 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,1 |  |
| 145 | Кабелі силові з мідними ТПЗ, з ізоляцією ізПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки,із зовнішньою оболонкою із ПВХпластикату зниженої пожежонебезпекиВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 110 |  |
| 146 | Установлення трубопроводівполіхлорвінілових для проводів діаметром 20 мм | 100м | 1,1 |  |
| 147 | Тримач гофротруби в комплекті | 1000 шт | 0,22 |  |
| 148 | Труба гофрована ПВХ з зондом Д20 | м | 110 |  |
| 149 | Коробка КМ41004 розпаювальна длятвердих стін (з кришкою) | 100шт | 0,08 |  |
| 150 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,2 |  |
| 151 | Кабелі силові з мідними ТПЗ, з ізоляцією ізПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки,із зовнішньою оболонкою із ПВХпластикату зниженої пожежонебезпекиВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 220 |  |
| 152 | Монтаж поліетиленових труб дляелектропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 2,2 |  |
| 153 | Труба гофрована ПВХ з зондом Д20 | м | 220 |  |
| 154 | Коробка КМ41004 розпаювальна длятвердих стін (з кришкою) | 100шт | 0,07 |  |
| 155 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,2 |  |
| 156 | Кабелі силові з мідними ТПЗ, з ізоляцією ізПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки,із зовнішньою оболонкою із ПВХпластикату зниженої пожежонебезпекиВВГнгд 5х4 мм2 | м | 20 |  |
| 157 | Монтаж поліетиленових труб дляелектропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,2 |  |
| 158 | Труба гофрована ПВХ з зондом Д20 | м | 20 |  |
| 159 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,05 |  |
| 160 | Кабелі силові з мідними ТПЗ, з ізоляцією ізПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки,із зовнішньою оболонкою із ПВХпластикату зниженої пожежонебезпекиВВГнгд 5х6 мм2 | м | 5 |  |
| 161 | Монтаж поліетиленових труб дляелектропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,05 |  |
| 162 | Труба гофрована ПВХ з зондом Д20 | м | 5 |  |
| 163 | Провід, що прокладається у коробах,сумарний переріз до 35 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 164 | Кабелі силові з мідними ТПЗ, з ізоляцією ізПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки,із зовнішньою оболонкою із ПВХпластикату зниженої пожежонебезпекиВВГнгд 5х6 мм2 | м | 20 |  |
| 165 | Монтаж кабель-каналу | 100м | 0,2 |  |
| 166 | Кабель канал "Елекор" 25х25 | м | 20 |  |
| 167 | Установлення вимикачів утопленого типупри схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,03 |  |
| 168 | Вимикач заглиблений 2-клавішний | шт | 3 |  |
| 169 | Коробка КМ40002 модульна установча длятвердих стін (з саморізами) | шт | 3 |  |
| 170 | Монтаж розетки внутрішньої установкиподвійної | 100шт | 0,14 |  |
| 171 | Розетка двомісна з заземлюючим контактомбез захисної шторки 16 А РС12-3-КБ | шт | 14 |  |
| 172 | Коробка КМ40002 модульна установча длятвердих стін (з саморізами) | шт | 14 |  |
| 173 | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,05 |  |
| 174 | Розетка одномісна з заземлюючимконтактом без захисної шторки 16 А РС10-3-КБ | шт | 5 |  |
| 3.6. ІНШІ |  |  |  |  |
| 175 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 18,6361 |  |
| 176 | Перевезення сміття до 10 км | т | 18,6361 |  |
| РОЗДІЛ 4. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАЛИ СКЕЛЕЛАЗІННЯ |  |  |  |  |
| 1 | Рельєф для скелелазіння DD W-1 | шт | 2 |  |
| 2 | Рельєф для скелелазіння DD W-2 | шт | 2 |  |
| 3 | Рельєф для скелелазіння DD W-6 | шт | 2 |  |
| 4 | Рельєф для скелелазіння DD W-7 | шт | 2 |  |
| 5 | Рельєф для скелелазіння DD W-8 | шт | 2 |  |
| 6 | Рельєф для скелелазіння DD W-11 | шт | 2 |  |
| 7 | Рельєф для скелелазіння DD PC-1 | шт | 3 |  |
| 8 | Рельєф для скелелазіння DD PC-2 | шт | 3 |  |
| 9 | Рельєф для скелелазіння DD PC-3 | шт | 3 |  |
| 10 | Рельєф для скелелазіння DD PC-4 | шт | 1 |  |
| 11 | Рельєф для скелелазіння DD PC-5 | шт | 1 |  |
| 12 | Рельєф для скелелазіння DD PC-6 | шт | 1 |  |
| 13 | Рельєф для скелелазіння DD PC-7 | шт | 2 |  |
| 14 | Рельєф для скелелазіння DD SO-1 | шт | 2 |  |
| 15 | Рельєф для скелелазіння DD SO-2 | шт | 2 |  |
| 16 | Рельєф для скелелазіння DD SO-3 | шт | 2 |  |
| 17 | Рельєф для скелелазіння DD SH-1 | шт | 2 |  |
| 18 | Рельєф для скелелазіння DD SCH-1 | шт | 2 |  |
| 19 | Рельєф для скелелазіння DD SCH-2 | шт | 2 |  |
| 20 | Рельєф для скелелазіння DD SCH-3 | шт | 2 |  |
| 21 | Рельєф для скелелазіння DD SCH-4 | шт | 2 |  |
| 22 | Рельєф для скелелазіння DD SCH-5 | шт | 2 |  |
| 23 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S1 | комплект | 3 |  |
| 24 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S2 | комплект | 3 |  |
| 25 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S4 | комплект | 3 |  |
| 26 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S6 | комплект | 3 |  |
| 27 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S7 | комплект | 3 |  |
| 28 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S8 | комплект | 3 |  |
| 29 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S9 | комплект | 3 |  |
| 30 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S10 | комплект | 3 |  |
| 31 | Зачіпки для скелелазіння Ukrholds Set S11 | комплект | 3 |  |
| 32 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M1 | комплект | 3 |  |
| 33 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M2 | комплект | 3 |  |
| 34 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M6 | комплект | 3 |  |
| 35 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M9 | комплект | 3 |  |
| 36 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M10 | комплект | 3 |  |
| 37 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M11 | комплект | 3 |  |
| 38 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds M12 | комплект | 3 |  |
| 39 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds L1 | комплект | 4 |  |
| 40 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds L3 | комплект | 3 |  |
| 41 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds L4 | комплект | 3 |  |
| 42 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds L5 | комплект | 3 |  |
| 43 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds H2 | комплект | 3 |  |
| 44 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds H3 | комплект | 3 |  |
| 45 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds H4 | комплект | 3 |  |
| 46 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds C2 | комплект | 4 |  |
| 47 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds Baby1 | комплект | 3 |  |
| 48 | Зачіпки для скелелазіння Set Ukrholds Baby2 | комплект | 3 |  |
| 49 | Зачіпки для скелелазіння Speed велика | шт | 40 |  |
| 50 | Зачіпки для скелелазіння Speed маленька | шт | 22 |  |
| 51 | Пристрій для страховки PETZL GRIGRI | шт | 2 |  |
| 52 | Автоматична страховка Формат | шт | 2 |  |
| РОЗДІЛ 5. РЕМОНТ ФАСАДУ |  |  |  |  |
| 5.1. ВХІДНА ГРУППА |  |  |  |  |
| 5.1.1. ПОКРІВЛЯ, СТЕЛЯ КОЗИРКА |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення м/к козирка | т | 0,678 |  |
| 2 | Труба профільна 40х40мм | т | 0,6997 |  |
| 3 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,2949 |  |
| 4 | Фарбування металевих поверхонь за 2 разивручну | 100м2 | 0,2949 |  |
| 5 | Монтаж м/конструкцій козирка | т | 0,678 |  |
| 6 | Анкер 12х100мм | шт | 56 |  |
| 7 | Улаштування покрівель двосхилих зпрофільованого настилу | 100м2 | 0,339 |  |
| 8 | Профільований лист з полімернимпокриттям ПК 25 | м2 | 42,036 |  |
| 9 | Саморіз покрівельний пофарбований 4,8х19мм | шт | 250 |  |
| 10 | Конькова планка | м | 4 |  |
| 11 | Планка примикання | м | 20 |  |
| 12 | Улаштування покриття з рулоннихматеріалів (улаштування паробар'єру) | 100м2 | 0,339 |  |
| 13 | Паробар'єр | м2 | 37,29 |  |
| 14 | Виготовлення м/к фронтона козирка | т | 0,134 |  |
| 15 | Труба профiльна 40х25мм | т | 0,1383 |  |
| 16 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0874 |  |
| 17 | Фарбування металевих поверхонь за 2 разивручну | 100м2 | 0,0874 |  |
| 18 | Монтаж металоконструкцій фронтонакозирка | т | 0,134 |  |
| 19 | Анкер 12х100мм | шт | 12 |  |
| 20 | Облицювання фронтона козирка | 100м2 | 0,135 |  |
| 21 | Фасадні металокасети з утеплювачем (вкомплекті) | м2 | 15,93 |  |
| 22 | Облицювання каркасiв стель козиркаметалокасетами | 100м2 | 0,15 |  |
| 23 | Каркасна система під металокасети | м2 | 15 |  |
| 24 | Фасадні металокасети з утеплювачем (вкомплекті) | м2 | 17,7 |  |
| 5.1.2. КОЛОНИ |  |  |  |  |
| 25 | Виготовлення металоконструкцій підопорядження колон | т | 0,045 |  |
| 26 | Труба профiльна 30х30мм | т | 0,0464 |  |
| 27 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,02934 |  |
| 28 | Фарбування металевих поверхонь за 2 разивручну | 100м2 | 0,02934 |  |
| 29 | Монтаж металоконструкцій колон | т | 0,045 |  |
| 30 | Анкер 12х100мм | шт | 24 |  |
| 31 | Опорядження колон металокасетами безутеплення | 100 м2 | 0,099 |  |
| 32 | Каркасна система під металокасети | м2 | 9,9 |  |
| 33 | Фасадні металокасети (в комплекті) | м2 | 11,68 |  |
| 5.1.3. СТІНА |  |  |  |  |
| 34 | Опорядження стін фасадів металокасетамиз утепленням | 100 м2 | 0,255 |  |
| 35 | Каркасна система під металокасети | м2 | 25,5 |  |
| 36 | Фасадні металокасети з утеплювачем (вкомплекті) | м2 | 30,09 |  |
| 37 | Покриття поверхонь стін iзоляцiйнимматерiалом | 100м2 | 0,255 |  |
| 38 | Вітробар'єр | м2 | 26,52 |  |
| 5.1.4. ГАНОК |  |  |  |  |
| 39 | Розбирання покриттів з керамічних плиток | 100м2 | 0,41315 |  |
| 40 | Розбирання цементної стяжки площадки тасхідців | 100м2 | 0,315 |  |
| 41 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін, площа відбивання в одному місці до 5м2 | 100м2 | 0,09815 |  |
| 42 | Демонтаж металевих огорож | 100м | 0,075 |  |
| 43 | Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками (обрамляючий кутик) | м2 | 5,533 |  |
| 44 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,05533 |  |
| 45 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | 100м2 | 0,05533 |  |
| 46 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,315 |  |
| 47 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати до б=50мм | 100м2 | 0,315 |  |
| 48 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150 | 100м3 | 0,016065 |  |
| 49 | Поліпшене штукатурення сходовихмаршів та площадок з опорядженням косоурів і балок без тяг | 100м2 | 0,09815 |  |
| 50 | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,0037 |  |
| 51 | Улаштування покриттів площадки зкерамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,33533 |  |
| 52 | Плитки керамогранитні антиковзаючі | м2 | 34,22 |  |
| 53 | Клеюча суміш "flex" для плитки Ceresit СМ117 | кг | 174,48 |  |
| 54 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 15,23 |  |
| 55 | Хрестики пластмасові для плитки | 100шт | 2,4225 |  |
| 56 | Улаштування покриттів східців і підсхідцівз керамічних плиток на розчині із сухоїклеючої суміші | 1 м2 | 7,762 |  |
| 57 | Плитки керамогранитні антиковзаючі | м2 | 7,92 |  |
| 58 | Клеюча суміш "flex" для плитки Ceresit СМ117 | кг | 40,36 |  |
| 59 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 3,54 |  |
| 60 | Шпаклiвка Ceresit СD 32 | кг | 0,64 |  |
| 61 | Свердлення отворів в залізобетоннихконструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибинасвердлення 200 мм | 100шт | 0,24 |  |
| 62 | На кожні 100 мм глибини свердленнявиключати до h=100мм | 100шт | -0,24 |  |
| 63 | На кожні 40 мм діаметру отворів виключатидо ф10мм | 100шт | -0,24 |  |
| 64 | Установлення сходових перил | 100м | 0,045 |  |
| 65 | Сходові перила з нержавіючої сталі (зкріпленням) | пм | 4,5 |  |
| 66 | Монтаж електропідіймача для інвалидів | шт | 1 |  |
| 67 | Електропідіймач для інвалидів | шт | 1 |  |
| 5.2. ФАСАД |  |  |  |  |
| 5.2.1. ВИМОЩЕННЯ |  |  |  |  |
| 68 | Розбирання асфальтобетонних покриттіввручну | 100м3 | 0,1167 |  |
| 69 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,75855 |  |
| 70 | Улаштування вимощення з бетонутовщиною покриття 12,5 см | 1м2 | 303,416 |  |
| 71 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,598 |  |
| 72 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 1,598 |  |
| 5.2.2. ЦОКОЛЬ |  |  |  |  |
| 73 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зістін та стель, площа відбивання в одномумісці більше 5 м2 | 100м2 | 2,39 |  |
| 74 | Розбирання кам'яної кладки падуги iз цегли | 10 м3 | 0,319 |  |
| 75 | Грунтування фасадів з риштувань | 100 м2 | 2,39 |  |
| 76 | Улаштування основи під штукатурку зметалевої сітки по цегляних та бетоннихповерхнях | 100м2 | 2,39 |  |
| 77 | Поліпшене штукатурення цементнимрозчином по каменю стін фасадів (цоколю) | 100м2 | 2,39 |  |
| 78 | Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 100 | 100м3 | 0,04517 |  |
| 79 | Улаштування полімерцементноїгідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція вдва шари товщиною 2,5 мм для захистуконструкцій від періодичного/постійногозволоження | 100 м2 | 2,39 |  |
| 80 | Улаштування теплоізоляції вертикальнихбудівельних конструкцій з дрібноштучнихстінових матеріалів із застосуваннямсистеми утеплення CERESIT MB [безопорядження] при товщинімінераловатних плит 100мм | 100 м2 | 2,39 |  |
| 81 | Утеплювач із мінеральної вати, щільність145 кг/м3 | м3 | 26,29 |  |
| 82 | Профілі кутові зі склосіткою перфоровані | м | 6 |  |
| 83 | Дюбель з металевим стрижнем (зонтик) | шт | 1931 |  |
| 84 | Дюбель монтажний | шт | 15 |  |
| 85 | Облицювання поверхонь цоколю фасадукерамiчними плитками на розчині із сухоїклеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7до 12 шт | 100м2 | 2,39 |  |
| 86 | Плитки керамiчнi для облицювання стiн | м2 | 241,39 |  |
| 87 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 1242,8 |  |
| 88 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 108,27 |  |
| 89 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 1726 |  |
| 90 | Улаштування з листової сталi вiдливiв | 100м | 3,19 |  |
| 91 | Сталь листова оцинкована, товщина листа0,5 мм | т | 0,31252 |  |
| 92 | Саморізи 3,5х19 мм | шт | 1595 |  |
| 5.2.3. ФАСАД |  |  |  |  |
| 93 | Установлення та розбирання зовнішніхметалевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 31,4373 |  |
| 94 | Розбирання віконних відливів з листовоїсталі | 100м | 3,536 |  |
| 95 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зукосів | 100м2 | 2,3745 |  |
| 96 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | 100м2 | 2,3745 |  |
| 97 | Утеплення фасадів мінеральнимиплитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси,ширина до 300 мм | 100 м2 | 3,952 |  |
| 98 | Плити пінополістирольні, б=20мм(екструзійний) | м2 | 434,72 |  |
| 99 | Поліуретановий клей Ceresit СT 84 Expressдля пенополістиролу | балон | 40 |  |
| 100 | Профілі кутові зі склосіткою перфоровані | м | 1580,8 |  |
| 101 | Суміш ППС (для захиступінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 1976 |  |
| 102 | Склосітка фасадна армуюча СТ 325 | м2 | 505,86 |  |
| 103 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 197,6 |  |
| 104 | Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СT34 | кг | 1185,6 |  |
| 105 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 | кг | 165,98 |  |
| 106 | Установлення віконних зливів | 100м | 3,536 |  |
| 107 | Зливи віконні з полімерним покриттям | м | 366,68 |  |
| 108 | Мастика герметизувальна бутилкаучуковаГермабутил | кг | 103,85 |  |
| 109 | Утеплення фасадів мінеральними плитамитовщиною 100 мм з опорядженнямдекоративним розчином за технологією"CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 22,9484 |  |
| 110 | Профілі цокольні (стартові) | м | 358,14 |  |
| 111 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro дляприклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 27538,08 |  |
| 112 | Склосітка фасадна армуюча СТ 325 | м2 | 2639,07 |  |
| 113 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 1147,42 |  |
| 114 | Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СT34 | кг | 6884,52 |  |
| 115 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 963,83 |  |
| 116 | Дюбель з металевим стрижнем (зонтик) | шт | 1931 |  |
| 117 | Дюбель монтажний | шт | 895 |  |
| 118 | Утеплення фасадів мінеральними плитамитовщиною 100 мм з опорядженнямдекоративним розчином за технологією"CEREZIT". Колони | 100 м2 | 13,1029 |  |
| 119 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro дляприклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 15723,48 |  |
| 120 | Склосітка фасадна армуюча СТ 325 | м2 | 1506,83 |  |
| 121 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 655,145 |  |
| 122 | Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СT34 | кг | 3930,87 |  |
| 123 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 550,32 |  |
| 124 | Дюбель з металевим стрижнем (зонтик) | шт | 10587 |  |
| 125 | Установлення перфорованих кутовихпрофілів | 100м | 6,19 |  |
| 126 | Утеплення фасадів мінеральнимиплитами товщиною 50 мм з опорядженнямдекоративним розчином за технологією"CEREZIT". Парапет | 100 м2 | 1,7322 |  |
| 127 | Плити пінополістирольні, б=50мм(екструзійний) | м2 | 190,54 |  |
| 128 | Поліуретановий клей Ceresit СT 84 Expressдля пенополістиролу | балон | 17 |  |
| 129 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro дляприклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 2078,64 |  |
| 130 | Склосітка фасадна армуюча СТ 325 | м2 | 199,2 |  |
| 131 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 86,61 |  |
| 132 | Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СT34 | кг | 519,66 |  |
| 133 | Акрилова фарба Ceresit СT 42 кольорова | кг | 72,75 |  |
| 134 | Установлення перфорованих кутовихпрофілів | 100м | 1,395 |  |
| 135 | Установлення парапетів з оцинкованоїсталі | 100м | 2,9647 |  |
| 136 | Парапети з оцинкованої матової сталі | м | 307,44 |  |
| 5.2.4. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 137 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 41,09689 |  |
| 138 | Перевезення сміття до 10 км | т | 41,09689 |  |
| РОЗДІЛ 6. ЗОВНІШНЯ КАНАЛІЗАЦІЯ |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттіввручну | 100м3 | 0,00822 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,1876 |  |
| 3 | Розбирання трубопроводів каналізації ізчавунних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,1938 |  |
| 4 | Улаштування щебеневої основи підтрубопроводи | м3 | 1,88 |  |
| 5 | Укладання трубопроводів ізполіетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,01938 |  |
| 6 | Труби зовнішньої каналізації ПВХдіаметром 110 | м | 19,38 |  |
| 7 | Приєднання каналізаційних трубопроводівдо існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |
| 8 | Засипання вручну траншей, пазухкотлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,1876 |  |