обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

Очікувана вартість предмета закупівлі – 26 822 172 грн.

Технічна специфікація

по об’єкту «Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | 1й поверх_________________ |  |  |  |
| 1 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 59,1200 |  |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 17,00 |  |
| 3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 14,0800 |  |
| 4 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 30,400 |  |
| 5 | Знімання дверних полотен | м2 | 40,93600 |  |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 16,00 |  |
| 7 | Знімання наличників | м | 94,9700 |  |
| 8 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 15,72 |  |
| 9 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 535,2600 |  |
| 10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (сходова клітка) | м2 | 56,7400 |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 186,500 |  |
| 12 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 63,800 |  |
| 13 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 20,3 |  |
| 14 | Розбирання покриття підлоги з цегли, укладеної на бітумній мастиці або кислототривкому розчині в будівлях і спорудах з агресивними середовищами (подіум санвузол) | м2 | 2,400 |  |
| 15 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 30,0 |  |
| 16 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (П-1) | м3 | 0,75 |  |
| 17 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 5,00 |  |
| 18 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень /віконні грати/ | т | 0,368 |  |
| 19 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,368 |  |
|  | 2й поверх_________________ |  |  |  |
| 20 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 68,400 |  |
| 21 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 19,00 |  |
| 22 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 16,72 |  |
| 23 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 36,100 |  |
| 24 | Знімання дверних полотен | м2 | 31,79400 |  |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 13,00 |  |
| 26 | Знімання наличників | м | 78,9800 |  |
| 27 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 11,54 |  |
| 28 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 542,6600 |  |
| 29 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 206,200 |  |
| 30 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 18,00 |  |
| 31 | Розбирання покриття підлоги з цегли, укладеної на бітумній мастиці або кислототривкому розчині в будівлях і спорудах з агресивними середовищами (подіум санвузол) | м2 | 2,2100 |  |
| 32 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (П-1) | м3 | 0,75 |  |
| 33 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (П-5, П-6) | м3 | 0,39 |  |
| 34 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 3,00 |  |
|  | 3й поверх_________________ |  |  |  |
| 35 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 68,400 |  |
| 36 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 19,00 |  |
| 37 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 16,7200 |  |
| 38 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 36,100 |  |
| 39 | Знімання дверних полотен | м2 | 30,04400 |  |
| 40 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 12,00 |  |
| 41 | Знімання наличників | м | 69,9200 |  |
| 42 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 8,87 |  |
| 43 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 496,3500 |  |
| 44 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 101,100 |  |
| 45 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 18,1200 |  |
| 46 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 4,82 |  |
| 47 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (П-5, П-6) | м3 | 0,34 |  |
| 48 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 8,00 |  |
|  | 4й поверх_________________ |  |  |  |
| 49 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 68,400 |  |
| 50 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 19,00 |  |
| 51 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 16,7200 |  |
| 52 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 36,100 |  |
| 53 | Знімання дверних полотен | м2 | 39,8300 |  |
| 54 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 17,00 |  |
| 55 | Знімання наличників | м | 99,300 |  |
| 56 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 18,49 |  |
| 57 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 577,9700 |  |
| 58 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 48,4400 |  |
| 59 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 18,400 |  |
| 60 | Розбирання покриття підлоги з цегли, укладеної на бітумній мастиці або кислототривкому розчині в будівлях і спорудах з агресивними середовищами (подіум санвузол) | м2 | 2,0400 |  |
| 61 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок (засклені перегородки) | м2 | 20,700 |  |
| 62 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,87 |  |
| 63 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (П-5) | м3 | 0,12 |  |
| 64 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 4,00 |  |
|  | Роздiл 2. Посилення стін на перетину вісей Г-1 |  |  |  |
| 65 | Підсилення цегляних стін стальними тяжами | т | 0,4942 |  |
| 66 | Сталь листова 100х6 L=3200 | т | 0,1208 |  |
| 67 | Кутик 80х6 L=2900 | т | 0,0428 |  |
| 68 | Кутик 80х6 L=2900 | т | 0,0428 |  |
| 69 | Сталь листова 60х6 L=380 | т | 0,0044 |  |
| 70 | Сталь листова 60х6 L=360 | т | 0,008 |  |
| 71 | Кутик 80х6 L=3300 | т | 0,1458 |  |
| 72 | Сталь листова 60х6 L=1200 | т | 0,0816 |  |
| 73 | Сталь листова 60х6 L=100 | т | 0,048 |  |
| 74 | Шпилька М12 | м | 34 |  |
| 75 | Гайка М12 з шайбами в комплекті (2шт) | шт | 34 |  |
| 76 | Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,2400 |  |
| 77 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 10,2400 |  |
| 78 | Улаштування теплоізоляціі із базальтової плити /80мм/ | м3 | 1,12 |  |
| 79 | Полімерцементний розчин, марка М200 | м3 | 0,13 |  |
| 80 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL | м3 | 1,0752 |  |
| 81 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 47,00 |  |
|  | Роздiл 3. Посилення цегляної кладки по віс 2 на перетині з вісью Б |  |  |  |
| 82 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 16,00 |  |
| 83 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 32,00 |  |
| 84 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 32,00 |  |
| 85 | Підсилення цегляних стін стальними тяжами | т | 0,0099 |  |
| 86 | Арматурна сталь 10 А240С | т | 0,0099 |  |
| 87 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | м | 16,0 |  |
| 88 | Полімерцементний розчин, марка М100 | м3 | 0,02 |  |
|  | Тріщини_____________________ |  |  |  |
| 89 | Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору понад 200 мм | отвір | 160 |  |
| 90 | Полімерцементний розчин, марка М100 | м3 | 0,12 |  |
| 91 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (400мм) | т | 0,039488 |  |
| 92 | Арматурна сталь 10 А240С | т | 0,039488 |  |
|  | Роздiл 4. Улаштування отворів |  |  |  |
|  | Улаштування отвору П-2 |  |  |  |
| 93 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,2007 |  |
| 94 | Сталь листова 100х6 L=2300 | т | 0,0216 |  |
| 95 | Кутик 80х6 L=2300 | т | 0,034 |  |
| 96 | Кутик 80х6 L=2300 | т | 0,068 |  |
| 97 | Сталь листова 60х6 L=500 | т | 0,03 |  |
| 98 | Сталь листова 60х6 L=380 | т | 0,0077 |  |
| 99 | Кутик 80х6 L=380 | т | 0,004 |  |
| 100 | Кутик 80х6 L=1100 | т | 0,0164 |  |
| 101 | Сталь листова 140х6 L=1060 | т | 0,007 |  |
| 102 | Сталь листова 100х6 L=100 | т | 0,012 |  |
| 103 | Шпилька М12 | м | 14 |  |
| 104 | Гайка М12 з шайбами в комплекті (2шт) | шт | 32 |  |
| 105 | Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,4500 |  |
| 106 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 4,4500 |  |
| 107 | Улаштування теплоізоляціі із базальтової плити /80мм/ | м3 | 0,16 |  |
| 108 | Полімерцементний розчин, марка М200 | м3 | 0,06 |  |
| 109 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL | м3 | 0,1536 |  |
| 110 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 15,00 |  |
|  | Улаштування отвору П-3 (8 шт) |  |  |  |
| 111 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 6,56 |  |
| 112 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,268 |  |
| 113 | Кутик 80х6 L=1360 | т | 0,1616 |  |
| 114 | Сталь листова 60х6 L=500 | т | 0,048 |  |
| 115 | Сталь листова 60х6 L=380 | т | 0,0264 |  |
| 116 | Сталь листова 100х6 L=100 | т | 0,032 |  |
| 117 | Шпилька М12 | м | 16 |  |
| 118 | Гайка М12 з шайбами в комплекті (2шт) | шт | 64 |  |
| 119 | Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 18,7200 |  |
| 120 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 18,72 |  |
| 121 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /полімерним розчином М200/ | м2 | 16,00 |  |
|  | Улаштування отвору П-4 |  |  |  |
| 122 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,33 |  |
| 123 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,0893 |  |
| 124 | Кутик 80х6 L=2300 | т | 0,034 |  |
| 125 | Кутик 80х6 L=1150 | т | 0,017 |  |
| 126 | Кутик 80х6 L=380 | т | 0,0028 |  |
| 127 | Сталь листова 60х6 L=500 | т | 0,018 |  |
| 128 | Сталь листова 60х6 L=380 | т | 0,0055 |  |
| 129 | Сталь листова 100х6 L=100 | т | 0,012 |  |
| 130 | Шпилька М12 | м | 7 |  |
| 131 | Гайка М12 з шайбами в комплекті (2шт) | шт | 24 |  |
| 132 | Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,00 |  |
| 133 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 4,00 |  |
| 134 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /полімерним розчином М200/ | м2 | 6,500 |  |
|  | Роздiл 5. Стіни та перегородки |  |  |  |
|  | Приміщення 001 (сходова клітка)__________ |  |  |  |
| 135 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 7,800 |  |
| 136 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 393,12000 |  |
| 137 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,00427 |  |
| 138 | Заповнення зазорів мінватою | м3 | 0,016 |  |
| 139 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL | м3 | 0,016 |  |
| 140 | Кутик 63х5 L=150 | т | 0,00432 |  |
| 141 | Склотканина | м | 5,4 |  |
| 142 | Дюбель 10х100мм | шт | 24 |  |
|  | 1й поверх ___________________ |  |  |  |
| 143 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 33,7500 |  |
| 144 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 2,7 |  |
| 145 | Піна монтажна | л | 42,525 |  |
| 146 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,04424 |  |
| 147 | Клей UDK | кг | 76,95 |  |
| 148 | Газобетонні блоки 600х200х200 | м3 | 6,75 |  |
| 149 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 174,200 |  |
| 150 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 13,936 |  |
| 151 | Піна монтажна | л | 219,492 |  |
| 152 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,1031 |  |
| 153 | Клей UDK | кг | 397,176 |  |
| 154 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 17,42 |  |
| 155 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 3мм | м2 | 0,95 |  |
| 156 | Дюбель 10х100мм | шт | 285 |  |
| 157 | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 5,03 |  |
| 158 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 1986,85000 |  |
| 159 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,01916 |  |
| 160 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,00356 |  |
| 161 | Сітка кладочна ду 3 Вр І з осередком 50х50 | м2 | 7,8 |  |
| 162 | Заповнення зазорів мінватою | м3 | 0,41 |  |
| 163 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL 50мм | м3 | 0,41 |  |
| 164 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (закладення віконних та дверних пройомів) | м3 | 0,08 |  |
| 165 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 32,000 |  |
| 166 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,000711 |  |
| 167 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення віконних пройомів) | м3 | 4,7 |  |
| 168 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 5,17 |  |
| 169 | Піна монтажна | л | 7,567 |  |
| 170 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,00604 |  |
| 171 | Клей UDK | кг | 117,5 |  |
| 172 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 4,653 |  |
| 173 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (закладення внутрішніх дверних пройомів) | м3 | 1,44 |  |
| 174 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 0,864 |  |
| 175 | Піна монтажна | л | 1,54 |  |
| 176 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,005 |  |
| 177 | Клей UDK | кг | 36 |  |
| 178 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 1,4256 |  |
| 179 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /полімерним розчином М200/ | м2 | 9,200 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-1 |  |  |  |
| 180 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,7200 |  |
| 181 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,7200 |  |
| 182 | Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12,5 мм | м2 | 3,5432 |  |
| 183 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 88 |  |
| 184 | Дюбель 4х100 мм | шт | 4 |  |
| 185 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 10 |  |
| 186 | Профіль UW100 | м.п. | 1,4276 |  |
| 187 | Профіль CW100 | м.п. | 4,1452 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-3 |  |  |  |
| 188 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,200 |  |
| 189 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,200 |  |
| 190 | Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12, 5 мм | м2 | 2,472 |  |
| 191 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 61 |  |
| 192 | Дюбель 4х100 мм | шт | 3 |  |
| 193 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 7 |  |
| 194 | Профіль UW100 | м.п. | 0,996 |  |
| 195 | Профіль CW100 | м.п. | 2,892 |  |
|  | Улаштування пройому П-1 (2шт) |  |  |  |
| 196 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (після встановлення перемички) | м3 | 0,13 |  |
| 197 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,052 |  |
| 198 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,002844 |  |
|  | 2й поверх ___________________ |  |  |  |
| 199 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 38,300 |  |
| 200 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 3,064 |  |
| 201 | Піна монтажна | л | 48,258 |  |
| 202 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,04677 |  |
| 203 | Клей UDK | кг | 87,324 |  |
| 204 | Газобетонні блоки 600х200х200 | м3 | 7,66 |  |
| 205 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 183,100 |  |
| 206 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 14,648 |  |
| 207 | Піна монтажна | л | 230,706 |  |
| 208 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,10981 |  |
| 209 | Клей UDK | кг | 417,468 |  |
| 210 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 18,1269 |  |
| 211 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 3мм | м2 | 0,94 |  |
| 212 | Дюбель 10х100мм | шт | 282 |  |
| 213 | Заповнення зазорів мінватою | м3 | 0,41 |  |
| 214 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL 50мм | м3 | 0,41 |  |
| 215 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (закладення віконних та дверних пройомів) | м3 | 1,05 |  |
| 216 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 420,00 |  |
| 217 | Армування мурування стін та інших конструкцій | 1 т | 0,006 |  |
| 218 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,0028 |  |
| 219 | Сітка кладочна ду 3 Вр І з осередком 50х50 | м2 | 1,6 |  |
| 220 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення віконних пройомів) | м3 | 2,52 |  |
| 221 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 2,772 |  |
| 222 | Піна монтажна | л | 4,05 |  |
| 223 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,0032 |  |
| 224 | Клей UDK | кг | 63 |  |
| 225 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 2,4948 |  |
| 226 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення внутрішніх дверних пройомів) | м3 | 2,76 |  |
| 227 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 1,656 |  |
| 228 | Піна монтажна | л | 2,9532 |  |
| 229 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,011376 |  |
| 230 | Клей UDK | кг | 69 |  |
| 231 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 2,7324 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-1 |  |  |  |
| 232 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,7200 |  |
| 233 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,7200 |  |
| 234 | Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12, 5 мм | м2 | 3,5432 |  |
| 235 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 88 |  |
| 236 | Дюбель 4х100 мм | шт | 4 |  |
| 237 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 10 |  |
| 238 | Профіль UW100 | м.п. | 1,4276 |  |
| 239 | Профіль CW100 | м.п. | 4,1452 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-3 |  |  |  |
| 240 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,200 |  |
| 241 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,200 |  |
| 242 | Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12, 5 мм | м2 | 2,472 |  |
| 243 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 61 |  |
| 244 | Дюбель 4х100 мм | шт | 3 |  |
| 245 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 7 |  |
| 246 | Профіль UW100 | м.п. | 0,996 |  |
| 247 | Профіль CW100 | м.п. | 2,892 |  |
|  | Улаштування пройомів П-1, П-5, П-6 |  |  |  |
| 248 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (після встановлення перемички) | м3 | 0,4 |  |
| 249 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 160,00 |  |
| 250 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,004266 |  |
|  | 3й поверх ___________________ |  |  |  |
| 251 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 51,6500 |  |
| 252 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 4,132 |  |
| 253 | Піна монтажна | л | 65,079 |  |
| 254 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,062568 |  |
| 255 | Клей UDK | кг | 117,762 |  |
| 256 | Газобетонні блоки 600х200х200 | м3 | 10,33 |  |
| 257 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 204,400 |  |
| 258 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 16,352 |  |
| 259 | Піна монтажна | л | 257,544 |  |
| 260 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,06132 |  |
| 261 | Клей UDK | кг | 466,032 |  |
| 262 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 20,2356 |  |
| 263 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 3мм | м2 | 0,84 |  |
| 264 | Дюбель 10х100мм | шт | 252 |  |
| 265 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /полімерним розчином М200/ | м2 | 5,00 |  |
| 266 | Заповнення зазорів мінватою | м3 | 0,51 |  |
| 267 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL 50мм | м3 | 0,51 |  |
| 268 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення віконних пройомів) | м3 | 2,52 |  |
| 269 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 2,772 |  |
| 270 | Піна монтажна | л | 4,057 |  |
| 271 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,0032 |  |
| 272 | Клей UDK | кг | 63 |  |
| 273 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 2,4948 |  |
| 274 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення внутрішніх дверних пройомів) | м3 | 0,56 |  |
| 275 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 0,336 |  |
| 276 | Піна монтажна | л | 0,5992 |  |
| 277 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 1,422 |  |
| 278 | Клей UDK | кг | 14 |  |
| 279 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 0,5544 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-1 |  |  |  |
| 280 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,7200 |  |
| 281 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,7200 |  |
| 282 | Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12, 5 мм | м2 | 3,5432 |  |
| 283 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 88 |  |
| 284 | Дюбель 4х100 мм | шт | 4 |  |
| 285 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 10 |  |
| 286 | Профіль UW100 | м.п. | 1,4276 |  |
| 287 | Профіль CW100 | м.п. | 4,1452 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-3 |  |  |  |
| 288 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,200 |  |
| 289 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,200 |  |
| 290 | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 2,472 |  |
| 291 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 61 |  |
| 292 | Дюбель 4х100 мм | шт | 3 |  |
| 293 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 7 |  |
| 294 | Профіль UW100 | м.п. | 0,996 |  |
| 295 | Профіль CW100 | м.п. | 2,892 |  |
|  | Улаштування пройомів П-5, П-6 |  |  |  |
| 296 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (після встановлення перемички) | м3 | 0,26 |  |
| 297 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 104,000 |  |
| 298 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,002844 |  |
|  | 4й поверх ___________________ |  |  |  |
| 299 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 19,1500 |  |
| 300 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 1,532 |  |
| 301 | Піна монтажна | л | 24,129 |  |
| 302 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,02465 |  |
| 303 | Клей UDK | кг | 43,662 |  |
| 304 | Газобетонні блоки 600х200х200 | м3 | 3,83 |  |
| 305 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 1,947 |  |
| 306 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 15,576 |  |
| 307 | Піна монтажна | л | 245,322 |  |
| 308 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,11653 |  |
| 309 | Клей UDK | кг | 443,916 |  |
| 310 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 19,2753 |  |
| 311 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 3мм | м2 | 0,99 |  |
| 312 | Дюбель 10х100мм | шт | 297 |  |
| 313 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /полімерним розчином М200/ | м2 | 5,00 |  |
| 314 | Заповнення зазорів мінватою | м3 | 0,39 |  |
| 315 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати ROCKWOOL 50мм | м3 | 0,39 |  |
| 316 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення віконних пройомів) | 1 м3 | 2,52 |  |
| 317 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 2,772 |  |
| 318 | Піна монтажна | л | 4,0572 |  |
| 319 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,0032 |  |
| 320 | Клей UDK | кг | 63 |  |
| 321 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 2,4948 |  |
| 322 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків(закладення внутрішніх дверних пройомів) | 1 м3 | 3,02 |  |
| 323 | Гідроізоляційна плівка Juta Д 110 | м2 | 1,812 |  |
| 324 | Піна монтажна | л | 3,23 |  |
| 325 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,01138 |  |
| 326 | Клей UDK | кг | 75,5 |  |
| 327 | Газобетонні блоки 600х200х100 | м3 | 2,9898 |  |
| 328 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса /полімерним розчином М200/ | м2 | 5,00 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-1 |  |  |  |
| 329 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,7200 |  |
| 330 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,7200 |  |
| 331 | Листи гіпсокартонні вогнестійки, товщина 12, 5 мм | м2 | 3,5432 |  |
| 332 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 88 |  |
| 333 | Дюбель 4х100 мм | шт | 4 |  |
| 334 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 10 |  |
| 335 | Профіль UW100 | м.п. | 1,4276 |  |
| 336 | Профіль CW100 | м.п. | 4,1452 |  |
|  | Зменшення пройому ПР-3 |  |  |  |
| 337 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | м2 | 1,200 |  |
| 338 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями /2шари/ | м2 | 1,200 |  |
| 339 | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 2,472 |  |
| 340 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 61 |  |
| 341 | Дюбель 4х100 мм | шт | 3 |  |
| 342 | Саморезы 3,5х9,5 | шт | 7 |  |
| 343 | Профіль UW100 | м.п. | 0,996 |  |
| 344 | Профіль CW100 | м.п. | 2,892 |  |
|  | Улаштування пройому П-5 |  |  |  |
| 345 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (після встановлення перемички) | м3 | 0,04 |  |
| 346 | Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 16,000 |  |
| 347 | Гарячекатана арматурна сталь, клас 8 А240С | т | 0,000711 |  |
|  | Роздiл 6. Перемички |  |  |  |
| 348 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 66,00 |  |
| 349 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 10 |  |
| 350 | Перемички армовані ПБ160.10.20-10Н | шт | 30 |  |
| 351 | Перемички армовані ПБ120.10.20-15Н | шт | 21 |  |
| 352 | Перемички армовані ПБ120.20.40-25Н | шт | 1 |  |
| 353 | Перемички армовані ПБ160.20.20-15Н | шт | 1 |  |
| 354 | Перемички армовані ПБ200.20.20-15Н | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 7. Покрівля |  |  |  |
| 355 | Установлення воронок зливних діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 356 | Покрівельна воронка з уловлювачем листя з притискним фланцем | шт | 2 |  |
| 357 | Надставний елемент | шт | 2 |  |
| 358 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару | м2 | 2,00 |  |
| 359 | Техноеласт Полум'я Стоп | м2 | 2,26 |  |
| 360 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 2,00 |  |
| 361 | Покрівельна ПВХ мембрана | м2 | 5,04 |  |
| 362 | Обжимний хомут із оцинкованої сталі | шт | 27 |  |
|  | Роздiл 8. Прорізи |  |  |  |
|  | ВІКНА |  |  |  |
| 363 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 249,4800 |  |
| 364 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 249,48 |  |
| 365 | Замазка силиконовая | кг | 24,44904 |  |
| 366 | Піна монтажна | л | 53,6382 |  |
| 367 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 693 |  |
| 368 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 10,0800 |  |
| 369 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 10,08 |  |
| 370 | Замазка силиконовая | кг | 1,187424 |  |
| 371 | Піна монтажна | л | 2,96856 |  |
| 372 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 39 |  |
| 373 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,400 |  |
| 374 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 1,4 |  |
| 375 | Замазка силиконовая | кг | 0,21 |  |
| 376 | Піна монтажна | л | 0,525 |  |
| 377 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 7 |  |
| 378 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 138,00 |  |
| 379 | Підвіконня ПВХ ширина 400 мм | м | 140,76 |  |
| 380 | Піна монтажна | л | 19,1544 |  |
| 381 | Установлення віконних зливів | м | 124,00 |  |
| 382 | Металевий відлив ширина 150мм | м | 128,588 |  |
| 383 | Саморізи | шт | 437 |  |
| 384 | Мастика "Гермобутіл-С" | т | 0,0364188 |  |
|  | ДВЕРІ |  |  |  |
| 385 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6,9600 |  |
| 386 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 6,96 |  |
| 387 | Піна монтажна | л | 0,927768 |  |
| 388 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 18 |  |
| 389 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 16,7200 |  |
| 390 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 16,72 |  |
| 391 | Піна монтажна | л | 2,554816 |  |
| 392 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 60 |  |
| 393 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 130,1400 |  |
| 394 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 130,14 |  |
| 395 | Піна монтажна | л | 24,088914 |  |
| 396 | Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 592 |  |
| 397 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 21,03500 |  |
| 398 | Дверний блок протипожежний з межею вогнестійкості ЕІ 30 | м2 | 21,035 |  |
| 399 | Дюбель -шуруп 10х150мм | шт | 72 |  |
| 400 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 9,91500 |  |
| 401 | Дверний металевий блок | м2 | 9,915 |  |
| 402 | Дюбель -шуруп 10х150мм | шт | 40 |  |
| 403 | Забивання щiлин монтажною пiною при монтажі металевих дверей | м | 58,00 |  |
| 404 | Піна монтажна | л | 2,8 |  |
| 405 | Установлення люкiв герметичних | м2 | 0,8100 |  |
| 406 | Люк металевий 0,9х0,9 м,утеплений,з межею вогнестійкості ЕI30,з замком | шт | 1 |  |
|  | УКОСИ |  |  |  |
|  | Зовнішні |  |  |  |
| 407 | Улаштування каркаса при штукатуренні укосів | м2 | 50,1600 |  |
| 408 | Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | м | 418,00 |  |
| 409 | Дисперсійне фарбування фасаду | м2 | 50,1600 |  |
| 410 | Шпаклiвка Сеresit CT 29 | кг | 100,32 |  |
| 411 | Водоємульсіона краска акрилова | кг | 15,048 |  |
|  | Внутрішні |  |  |  |
| 412 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 177,8600 |  |
| 413 | Профиль торцевой для гипсокартона | м | 544 |  |
| 414 | Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм (вологостійкі) | м2 | 186,753 |  |
| 415 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 177,8600 |  |
| 416 | Шпаклiвка Knauf финиш | кг | 320,148 |  |
| 417 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 544,00 |  |
| 418 | Кутики малярні | м | 571,2 |  |
| 419 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 177,8600 |  |
| 420 | Водоємульсіона краска акрилова | кг | 112,0518 |  |
|  | Роздiл 9. Опорядження внутрішнє |  |  |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 421 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 296,400 |  |
| 422 | Підвіс в комплекті | шт | 237 |  |
| 423 | Тяга підвісу | шт | 237 |  |
| 424 | Т- профілі металеві оцинковані L=3,6 м | м | 281,58 |  |
| 425 | Т- профілі металеві оцинковані L=1,2 м | м | 563,16 |  |
| 426 | Т- профілі металеві оцинковані L=0,6 м | м | 281,58 |  |
| 427 | Кутик металевий пристінний | м | 320,112 |  |
| 428 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 880 |  |
| 429 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 296,400 |  |
| 430 | Плити стельові 600х600 Armstrong | м2 | 311,22 |  |
| 431 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 85,600 |  |
| 432 | Підвіс в комплекті | шт | 68 |  |
| 433 | Тяга підвісу | шт | 68 |  |
| 434 | Т- профілі металеві оцинковані L=3,6 м | м | 81,32 |  |
| 435 | Т- профілі металеві оцинковані L=1,2 м | м | 162,64 |  |
| 436 | Т- профілі металеві оцинковані L=0,6 м | м | 81,32 |  |
| 437 | Кутик металевий пристінний | м | 92,448 |  |
| 438 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 254 |  |
| 439 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 85,600 |  |
| 440 | Плити стельові 600х600 Armstrong (вологостійкий) | м2 | 89,88 |  |
| 441 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 656,400 |  |
| 442 | Профіль CD 60/27 | пм | 1673,82 |  |
| 443 | Профіль UD 28/27 | пм | 590,76 |  |
| 444 | Стрічка ущільнювач 30мм | м | 590,76 |  |
| 445 | З'єднувач однорівневий для профілів ПП 60х2, 7 | шт | 1115,88 |  |
| 446 | Подовжувач профілів ПП60х27 | шт. | 196,92 |  |
| 447 | Підвіс в комплекті | шт | 459,48 |  |
| 448 | Тяга підвісу | шт | 459,48 |  |
| 449 | Саморіз по 3,5х9,5 мм | шт | 10239 |  |
| 450 | Дюбель шуруп пластмасса 6х40 мм | шт | 1102 |  |
| 451 | Дюбель шуруп метал 6х40 мм | шт | 459 |  |
| 452 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | м2 | 656,400 |  |
| 453 | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 9 мм | м2 | 689,22 |  |
| 454 | Саморізи 3х25 | шт | 13784 |  |
| 455 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 656,400 |  |
| 456 | Шпаклiвка Knauf финиш | кг | 1181,52 |  |
| 457 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 656,400 |  |
|  | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| 458 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 1821,800 |  |
| 459 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | 1821,800 |  |
| 460 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1821,800 |  |
| 461 | Шпаклiвка Knauf финиш | кг | 2186,16 |  |
| 462 | Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 1821,800 |  |
| 463 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 1821,800 |  |
| 464 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 1439,600 |  |
| 465 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | 1439,600 |  |
| 466 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1439,600 |  |
| 467 | Шпаклiвка Knauf финиш | кг | 1727,52 |  |
| 468 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1439,600 |  |
| 469 | Грунтування стін | м2 | 670,800 |  |
| 470 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 670,800 |  |
| 471 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 670,800 |  |
| 472 | Плитка керамічна неглазурована | м2 | 677,508 |  |
| 473 | Клейова суміш для плитки СМ-11 | кг | 3488,16 |  |
| 474 | Шпарування для швiв Ceresit CE 33 | кг | 303,8724 |  |
| 475 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 4843 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
|  | ТИП 1 |  |  |  |
| 476 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 140,400 |  |
| 477 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; к=4 | м2 | 140,400 |  |
| 478 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 140,400 |  |
| 479 | Фiксатори для сітки | шт | 631 |  |
| 480 | Сітка армована Вр-1 100х100х3 мм | м2 | 154,44 |  |
| 481 | Грунтування підлог | м2 | 140,400 |  |
| 482 | Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної полімер-цементною сумішью "Ceresit" CL 51 в 2 шари | м2 | 140,400 |  |
| 483 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 140,400 |  |
| 484 | Плитка керамогранітна з шорсткою поверхнью для підлог 600х600 | м2 | 143,208 |  |
| 485 | Клейова суміш для плитки СМ-11 | кг | 912,6 |  |
| 486 | Шпарування для швiв Ceresit CE 33 | кг | 57,0024 |  |
| 487 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 595 |  |
|  | ТИП 2 |  |  |  |
| 488 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 303,600 |  |
| 489 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; к=4 | м2 | 303,600 |  |
| 490 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 303,600 |  |
| 491 | Фiксатори для сітки | шт | 1366 |  |
| 492 | Сітка армована Вр-1 100х100х3 мм | м2 | 333,96 |  |
| 493 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 303,600 |  |
| 494 | Плитка керамогранітна з шорсткою поверхнью для підлог 600х600 | м2 | 309,672 |  |
| 495 | Клейова суміш для плитки СМ-11 | кг | 2088,97 |  |
| 496 | Шпарування для швiв Ceresit CE 33 | кг | 130, 48028 |  |
| 497 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 1362 |  |
|  | ТИП 3 |  |  |  |
| 498 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 570,1600 |  |
| 499 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; к=4 | м2 | 570,1600 |  |
| 500 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 570,1600 |  |
| 501 | Фiксатори для сітки | шт | 2565 |  |
| 502 | Сітка армована Вр-1 100х100х3 мм | м2 | 627,176 |  |
| 503 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 570,1600 |  |
| 504 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ; к=2 | м2 | -570,1600 |  |
| 505 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 112, 32152 |  |
| 506 | Шпаклівка Thomsit RS 88 | кг | 43,04708 |  |
| 507 | Суміш суха Ceresit CN 69 | кг | 4105,152 |  |
| 508 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 570,1600 |  |
| 509 | Лінолеум комерційний TARKETT т.3 мм | м2 | 581,5632 |  |
| 510 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 116, 31264 |  |
| 511 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 174, 46896 |  |
|  | ТИП 4 |  |  |  |
| 512 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 29,300 |  |
| 513 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 29,300 |  |
| 514 | Плитка керамогранітна з шорсткою поверхнью для підлог 600х600 | м2 | 29,886 |  |
| 515 | Клейова суміш для плитки СМ-11 | кг | 190,45 |  |
| 516 | Шпарування для швiв Ceresit CE 33 | кг | 11,8958 |  |
| 517 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 124 |  |
|  | ТИП 5 |  |  |  |
| 518 | Ремонт бетонних східців | шт | 14,00 |  |
| 519 | Швидкотверднуча ремонтна суміш Ceresit RS 88 | кг | 45 |  |
| 520 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 410,0 |  |
| 521 | Дюбелі пластмасові | шт | 610 |  |
| 522 | Саморіз 3,5х60 мм | шт | 610 |  |
| 523 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 16,59 |  |
| 524 | Плитки керамогранітна з шорсткою поверхнью для підлог 300х300х8мм | м2 | 16,9218 |  |
| 525 | Клейова суміш для плитки СМ-11 | кг | 86,268 |  |
| 526 | Шпарування для швiв Ceresit CE 33 | кг | 7,56504 |  |
| 527 | Шпатлевка Ceresit CD 32 | кг | 1,36038 |  |
|  | Роздiл 10. Ганок |  |  |  |
|  | Пандус |  |  |  |
| 528 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,4900 |  |
| 529 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 0,700 |  |
| 530 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1,3800 |  |
| 531 | Улаштування основи під фундаменти піщаної (60мм) | м3 | 0,42 |  |
| 532 | Улаштування основи під фундаменти гравійної | м3 | 0,6 |  |
| 533 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 7,00 |  |
| 534 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,3871 |  |
| 535 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм | м2 | 7,07 |  |
| 536 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 8,00 |  |
| 537 | Бордюр з/б БР100.20.8 | шт | 8 |  |
| 538 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,14318 |  |
| 539 | Труба Ду 32 мм | т | 0, 05694576 |  |
| 540 | Лист 6 | т | 0,01548 |  |
| 541 | Швелери 14 | т | 0,038184 |  |
| 542 | Кутик 90 | т | 0,037152 |  |
| 543 | Просічно-витяжний лист ПВ606 | м2 | 2,2 |  |
| 544 | Монтаж ограждения | т | 0,14318 |  |
| 545 | Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 6,900 |  |
| 546 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 6,900 |  |
|  | Майданчик ганку |  |  |  |
| 547 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 2,6 |  |
| 548 | (Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т/демонтажі збірних залізобетонних та бетонних конструкцій/ | шт | 1,00 |  |
| 549 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,8900 |  |
| 550 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 1,4 |  |
| 551 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 4,00 |  |
| 552 | Арматурна сталь 10 А400С | т | 0,1922 |  |
| 553 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 10,0 |  |
| 554 | Плитка керамогранітна з шорсткою поверхнею | м2 | 10,2 |  |
| 555 | Клейова суміш для плитки СМ-11 | кг | 65 |  |
| 556 | Шпарування для швiв Ceresit CE 33 | кг | 4,06 |  |
| 557 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 42 |  |
|  | Роздiл 11. Інші |  |  |  |
| 558 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (пожежна дробина по вісі 1) | м2 | 220 |  |
| 559 | Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 220,0 |  |
| 560 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 220,0 |  |
| 561 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 100 |  |
| 562 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 115,00 |  |
| 563 | Перевезення сміття до 30 км | т | 215 |  |
|  | ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МНГ |  |  |  |
| 1 | Установлення доводчиків | шт | 11,00 |  |
| 2 | Система механічного закривання дверей | шт | 11 |  |
| 3 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | м2 | 22,96700 |  |
| 4 | Протиковзана самоклеюча смуга | м | 8 |  |
| 5 | Контрастна розмітка ступенів (попереджувальна смуга) | м | 15,6 |  |
| 6 | Контрастна розмітка дверного пройома | м | 442 |  |
| 7 | Тактильні наліпки для перил | шт | 24 |  |
| 8 | Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї (тактильних) | м2 | 21,2800 |  |
| 9 | Плитка тактильна 400х400 | м2 | 21,7056 |  |
| 10 | Клей Fixver для тактильної плитки | кг | 21,28 |  |
| 11 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих) | м2 | 3,9600 |  |
| 12 | Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R 300x300 ZEUS (попереджувальна) | м2 | 3,672 |  |
| 13 | Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S1R 300x300 ZEUS CERAMICA (направляюча) | м2 | 0,3672 |  |
| 14 | Встановлення дверних табличок | шт | 25,00 |  |
| 15 | Табличка тактильна "Вхід в приміщення" | шт | 1 |  |
| 16 | Табличка тактильна "Вихід з приміщення" | шт | 14 |  |
| 17 | Піктограма "СХОДИ" | шт | 1 |  |
| 18 | Контрастна тактильна піктограма "Універсальна туалетна кабіна" | шт | 2 |  |
| 19 | Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ" | шт | 7 |  |
| 20 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 80,0 |  |
| 21 | Пристінний поручень сходів | м | 50 |  |
| 22 | Поручень сходів безперервний | м | 30 |  |
| 23 | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою | компл | 3,00 |  |
| 24 | Комплект безпровідної кнопки виклику | шт | 3 |  |
| 25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 195,00 |  |
| 26 | Тактильна інформаційна направляюча смуга,МДФ | м | 196,95 |  |
| 27 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 30 |  |
| 28 | Відкидний підлоговий поручень з додатковою опорою (1000х880мм) | шт | 3 |  |
| 29 | Поручень з додатковою опорою у підлогу (850х800х180мм) | шт | 3 |  |
| 30 | Поручень для умивальника з кріпленням до стіни та підлоги | шт | 4 |  |
| 31 | Гачок для милиць травмобезпечний | шт | 4 |  |
| 32 | Гачок для рушника подвійний | шт | 4 |  |
| 33 | Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400х600 | шт | 3 |  |
| 34 | Дозатор для рідкого мила для МГН | шт | 3 |  |
| 35 | Горизонтальний поручень довжиною 800мм | шт | 2 |  |
| 36 | Вертикальний поручень довжиною 1400мм | шт | 2 |  |
| 37 | Складане сидіння душу | шт | 2 |  |
| 38 | Установлення сушарок для рук | шт | 1,00 |  |
| 39 | Сушарка для рук для людей з обмеженими можливостями | шт | 1 |  |
|  | ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВОД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Протипожежний водопровід В2 |  |  |  |
| 1 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 2 | Вентиль пожежний кутовий Ду50 с ДППК | шт | 4 |  |
| 3 | Ствол пожежний перекривний Ду50 список 16мм | шт | 4 |  |
| 4 | Рукав пожежний ду51 з двома головками ГР50 | шт | 4 |  |
| 5 | Головка сполучна муфтова ГМ50 | шт | 8 |  |
| 6 | Касета для плоскоскладаємого рукава | шт | 4 |  |
| 7 | Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 8 | Вентиль кутовий латуний Ду25 | шт | 4 |  |
| 9 | Ствол перекривний Ду25 | шт | 4 |  |
| 10 | Рукав полужесткий 30м | шт | 4 |  |
| 11 | Головка сполучна Ду 25 | шт | 8 |  |
| 12 | Катушка для намотки рукава | шт | 4 |  |
| 13 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 4 |  |
| 14 | Датчік ДППК | шт | 4 |  |
| 15 | Установлення шаф пiд пожежний кран та вогнегасники | шт | 4,00 |  |
| 16 | Шкаф червоний навесний 600х1500х250 | шт | 4 |  |
| 17 | Вогнегаситель ручний порошковий ОП-5 | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 2. Водомірний вузол В1 |  |  |  |
| 18 | Установлення муфтових кранів | шт | 3,00 |  |
| 19 | Кран шаровий латунний повнопрохідний з полусгоном 1" (Ду25) | шт | 2 |  |
| 20 | Зворотний клапан муфтовий пружинний Ру 1.6МПа Ду25 | шт | 1 |  |
| 21 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою поліпропіленовий Ду32х1" (перехід метал- пластик) | шт | 1 |  |
| 22 | Перехід (футорка) 1 1/4"х1" | шт | 1 |  |
| 23 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 24 | Лічильник холодної води Gross Ду 25, 6,3 м3/год | шт | 1 |  |
| 25 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10шт | 0,1 |  |
| 26 | Фільтр механічного очищування Gross Optimal латунний Ду 25 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Водопровід холодний В1 (підвал) |  |  |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 60,0 |  |
| 28 | Труба поліпропіленова PPR (PN16) Ду32х4,4 | м | 59,68 |  |
| 29 | Кутник Ду32 90° | шт | 6 |  |
| 30 | Трійник 32 | шт | 4 |  |
| 31 | Трійник перехідник PP-R 32х20х32 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Водопровід холодний В1 (1,2,3,4 поверхи) |  |  |  |
| 32 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 260,0 |  |
| 33 | Труба поліпропіленова PPR (PN16) Ду20х2,8 | м | 253 |  |
| 34 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 70,0 |  |
| 35 | Труба поліпропіленова PPR (PN16) Ду32х4,4 | м | 69,3 |  |
| 36 | Трійник перехідник PP-R 32х20х32 | шт | 19 |  |
| 37 | Хрестовина PP-R 32х20х20х32 | шт | 4 |  |
| 38 | Трійник 20 | шт | 86 |  |
| 39 | Кутник Ду20 90° | шт | 115 |  |
| 40 | Муфта Ду20 | шт | 100 |  |
| 41 | Обхід PPR, Ду20 | шт | 52 |  |
| 42 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою поліпропіленовий Ду20х1/2 (перехід метал-пластик) | шт | 90 |  |
| 43 | Кран кульовий метелик Gross ВН Ду 15 | шт | 97 |  |
| 44 | Кран кульовий 3-х прохідний 3/4"x1/2"x1/2" | шт | 8 |  |
| 45 | Зворотний клапан муфтовий пружинний Ру 1.6МПа Ду16 | шт | 26 |  |
|  | Роздiл 5. Водопровід гарячий Т3 |  |  |  |
| 46 | Установлення муфтових кранів | шт | 55,00 |  |
| 47 | Кран кульовий метелик Gross ВН Ду 15 | шт | 55 |  |
| 48 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 212,00 |  |
| 49 | Труба поліпропіленова PPR (PN16) Ду20х2,8 | м | 205,8 |  |
| 50 | Трійник 20 | шт | 86 |  |
| 51 | Кутник Ду20 90° | шт | 115 |  |
| 52 | Муфта Ду20 | шт | 100 |  |
| 53 | Перехід з металевою зовнішньою різьбою поліпропіленовий Ду20х1/2 (перехід метал- пластик) | шт | 60 |  |
| 54 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 26,0 |  |
| 55 | Електроводонагірвач накопичувальний, ємнісний V=80 л, с вертикальною установкою N=1,5 кВт з елементами кріплення | шт | 21 |  |
| 56 | Електроводонагірвач накопичувальний, ємнісний V=30 л, с вертикальною установкою N=1,5 кВт з елементами кріплення | шт | 5 |  |
| 57 | Шланг для води з нержавіючої сталі L=500мм Ду 15В | шт | 52 |  |
|  | Роздiл 6. Каналізація К1 |  |  |  |
| 58 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 7,00 |  |
| 59 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 6,00 |  |
| 60 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 15,00 |  |
|  | Труби, матеріали та інші елементи мереж |  |  |  |
| 61 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 90,0 |  |
| 62 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 90 |  |
| 63 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 130,0 |  |
| 64 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 130 |  |
| 65 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 21 |  |
| 66 | Заглушка для внутрішньої каналізації Ду 110 | шт | 22 |  |
| 67 | Прочистка діам. 110 мм | шт | 2 |  |
| 68 | Заглушка для прочистки ВТ Д -110 | шт | 2 |  |
| 69 | Трійник 110 х 110 х 110 мм 45* | шт | 34 |  |
| 70 | Трійник каналізаційний 110х50/90 | шт | 13 |  |
| 71 | Трійник каналізаційний Wavin 110х110/45 | шт | 5 |  |
| 72 | Хрестовина двоплощинна 110х110х110х67° | шт | 1 |  |
| 73 | Хрестовина 110/110/50 90° ліва | шт | 1 |  |
| 74 | Хрестовина ППР Ду 110х110х50х50 мм. 45° | шт | 1 |  |
| 75 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 22,0 |  |
| 76 | Унітаз тарільчатий з косим випуском, з низько розташовуваним бачком | шт | 19 |  |
| 77 | Унітаз тарілчастий з косим випуском з безпосередньо приєднаним змивним бачком для МГН | шт | 3 |  |
| 78 | Гнучка подводка для унітазу 1/2 | шт | 22 |  |
| 79 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 19,0 |  |
| 80 | Трап з вертикальним випуском DN50 | шт | 19 |  |
| 81 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 26,0 |  |
| 82 | Умивальник керамічний напівкруглий з сіфоном | комплект | 26 |  |
| 83 | Змішувач для умивальників | комплект | 26 |  |
| 84 | Шланг підводка з нержавіючої сталі з коротким штуцером L=400мм Ду 15хМ10 | шт | 52 |  |
| 85 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 8,0 |  |
| 86 | Мийка для кухні Water House Classic, 60х80 см | шт | 8 |  |
| 87 | Змішувач для кухонної мийки | комплект | 8 |  |
| 88 | Шланг підводка з нержавіючої сталі з коротким штуцером L=400мм Ду 15хМ10 | шт | 16 |  |
| 89 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 19,0 |  |
| 90 | Піддон душовий в комплекті з випуском, сифоном пляшковим СБУ з зрівнювачем електричних потенціалів, 900х900 | шт | 19 |  |
| 91 | Установлення змішувачів | шт | 21,0 |  |
| 92 | Змішувач для душа См-ДшДРНТр — центральний з гнучким шлангом з аератором на зливі | комплект | 19 |  |
| 93 | Ручний душ на тримачі з гнучким шлангом для МГН | комплект | 2 |  |
| 94 | Планка під змішувач O20х1/2" ВР | комплект | 21 |  |
|  | ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 740,0 |  |
| 2 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг (1сек=7,5кг) | шт | 80,0 |  |
| 3 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 6,8 |  |
| 4 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 6,8 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км | т | 6,8 |  |
| 6 | Монтаж котла електричного | шт | 4 |  |
| 7 | Котел електричний напольний, Qт=36 кВт | шт | 4 |  |
| 8 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 4 |  |
| 9 | Группа безпеки на 3 bar (в комплекті) | шт | 4 |  |
| 10 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 | шт | 4 |  |
| 11 | Бак расширювальний V=35 л | шт | 4 |  |
| 12 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 4 |  |
| 13 | Насос циркуляційний, фланцевий Q=10,0 м3/ч, Н=2,5 м, Nэл.=1,0 кВт | шт | 4 |  |
| 14 | Установлення пом'якшувача води | шт | 4 |  |
| 15 | Ручний пом'якшувач води | шт | 4 |  |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 20,0 |  |
| 17 | Труба ППР армованна DN20 | м | 20 |  |
| 18 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 20,0 |  |
| 19 | Труба ППР армованна DN25 | м | 20 |  |
| 20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 40,0 |  |
| 21 | Труба ППР армованна DN40 | м | 40 |  |
| 22 | Хомут металевий с шурупом ду20-25 | шт | 80 |  |
| 23 | Хомут металевий с шурупом ду32-40 | шт | 80 |  |
| 24 | Кран кульовий NK 1/2" внутрішня різьба метелик | шт | 8 |  |
| 25 | Кран кульовий NK 3/4" внутрішня різьба метелик | шт | 8 |  |
| 26 | Кран кульовий латунний «рукоятка» 1 1/4" з внутрішньою різьбою | шт | 12 |  |
| 27 | Клапан зворотній ду 15мм | шт | 4 |  |
| 28 | Клапан зворотній ду 20мм | шт | 4 |  |
| 29 | Фільтр сітчатий DN 15, Ру 2,5 МПа | шт | 4 |  |
| 30 | Фільтр сітчатий DN 32, Ру 2,5 МПа | шт | 4 |  |
|  | Система опалення 1-го поверху____________ |  |  |  |
| 31 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 24,1800 |  |
| 32 | Радіатор опалювальний Н=500,L=700 тип 22 Radik Klasik | шт | 1 |  |
| 33 | Радіатор опалювальний Н=500,L=1000 тип 22 Radik Klasik | шт | 3 |  |
| 34 | Радіатор опалювальний Н=500,L=1100 тип 22 Radik Klasik | шт | 11 |  |
| 35 | Радіатор опалювальний Н=500,L=1200 тип 22 Radik Klasik | шт | 2 |  |
| 36 | Кронштейн-шуруп Z-U144 (в комплекте) | шт | 17 |  |
| 37 | Термостатичний клапан прохідний TS-90 | шт | 17 |  |
| 38 | Термостатична головка з можливістю блокування діапазона регулювання M28 x 1,5 | шт | 17 |  |
| 39 | Обмежувальний штифт | шт | 17 |  |
| 40 | Вентиль запірний прямий | шт | 17 |  |
| 41 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 |  |
| 42 | Автоматичний воздухоотводчик зі зворотним клапаном DN 15 | шт | 1 |  |
| 43 | Установлення кранів повітряних | комплект | 17 |  |
| 44 | Кран Маєвського (повітряний клапан) DN 15 | шт | 17 |  |
| 45 | Обклеювання плівкою стін у середині приміщень | м2 | 30,0 |  |
| 46 | Відбиваюча ізоляція самоклеюча Алюфом, товщина 8мм | м2 | 31,5 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 65,00 |  |
| 48 | Труба ППР армованна DN20 | м | 63,7 |  |
| 49 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 40,0 |  |
| 50 | Труба ППР армованна DN25 | м | 37,16 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 60,0 |  |
| 52 | Труба ППР армованна DN32 | м | 59 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 20,0 |  |
| 54 | Труба ППР армованна DN40 | м | 19,36 |  |
| 55 | Кран кульовий із поліпропілену ду 15 мм | шт | 2 |  |
| 56 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |  |
| 57 | Вентиль балансувальний різьбовий 25мм | шт | 2 |  |
| 58 | Хомут металевий с шурупом ду20-25 | шт | 210 |  |
| 59 | Хомут металевий с шурупом ду32-40 | шт | 160 |  |
|  | _________________ |  |  |  |
| 60 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 36 |  |
| 61 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 |  |
| 62 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |  |
| 63 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 64 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |  |
| 65 | Трійник з переходом 25х20 мм | шт | 20 |  |
| 66 | Трійник з переходом 32х20 мм | шт | 20 |  |
| 67 | Трійник з переходом 40х20 мм | шт | 8 |  |
| 68 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 25х20 | шт | 4 |  |
| 69 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 32х25 | шт | 4 |  |
| 70 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40х32 | шт | 2 |  |
| 71 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40х20 | шт | 2 |  |
|  | Система опалення 2-го – 4-го поверху |  |  |  |
| 72 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 68,3400 |  |
| 73 | Радіатор опалювальний Н=500,L=700 тип 22 Radik Klasik | шт | 3 |  |
| 74 | Радіатор опалювальний Н=500,L=1000 тип 22 Radik Klasik | шт | 9 |  |
| 75 | Радіатор опалювальний Н=500,L=1100 тип 22 Radik Klasik | шт | 39 |  |
| 76 | Радіатор опалювальний Н=500,L=1200 тип 22 Radik Klasik | шт | 3 |  |
| 77 | Кронштейн-шуруп Z-U144 (в комплекте) | шт | 54 |  |
| 78 | Термостатичний клапан прохідний TS-90 | шт | 54 |  |
| 79 | Термостатична головка з можливістю блокування діапазона регулювання M28 x 1,5 | шт | 54 |  |
| 80 | Обмежувальний штифт | шт | 54 |  |
| 81 | Вентиль запірний прямий | шт | 54 |  |
| 82 | Установлення повітровідвідників | шт | 3 |  |
| 83 | Автоматичний воздухоотводчик зі зворотним клапаном DN 15 | шт | 3 |  |
| 84 | Установлення кранів повітряних | комплект | 54 |  |
| 85 | Кран Маєвського (повітряний клапан) DN 15 | шт | 54 |  |
| 86 | Обклеювання плівкою стін у середині приміщень | м2 | 96,00 |  |
| 87 | Відбиваюча ізоляція самоклеюча Алюфом, товщина 8мм | м2 | 100,8 |  |
| 88 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 210,0 |  |
| 89 | Труба ППР армованна DN20 | м | 207,3 |  |
| 90 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 135,00 |  |
| 91 | Труба ППР армованна DN25 | м | 133,05 |  |
| 92 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 180,0 |  |
| 93 | Труба ППР армованна DN32 | м | 177 |  |
| 94 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 60,0 |  |
| 95 | Труба ППР армованна DN40 | м | 58,08 |  |
| 96 | Кран кульовий із поліпропілену ду 15 мм | шт | 6 |  |
| 97 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 |  |
| 98 | Вентиль балансувальний різьбовий 25мм | шт | 6 |  |
| 99 | Хомут металевий с шурупом ду20-25 | шт | 660 |  |
| 100 | Хомут металевий с шурупом ду32-40 | шт | 480 |  |
|  | ______________________ |  |  |  |
| 101 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 120 |  |
| 102 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 18 |  |
| 103 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 6 |  |
| 104 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 12 |  |
| 105 | Трійник з переходом 25х20 мм | шт | 60 |  |
| 106 | Трійник з переходом 32х20 мм | шт | 60 |  |
| 107 | Трійник з переходом 40х20 мм | шт | 30 |  |
| 108 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 25х20 | шт | 12 |  |
| 109 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 32х25 | шт | 12 |  |
| 110 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40х32 | шт | 6 |  |
| 111 | Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40х20 | шт | 6 |  |
| 112 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 12,00 |  |
| 113 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм /гільза/ | м | 20,5 |  |
| 114 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,5 мм /гільза/ | м | 19,5 |  |
| 115 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм /гільза/ | м | 20 |  |
| 116 | Закладення бетоном в залiзобетонних перекриттях отворiв, площею до 0,1 м2 | м3 | 0,025 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 117 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 3 |  |
| 118 | Рекуператор децентралізованний противоточний припливно-витяжний, N=0,55 кВт | шт | 3 |  |
| 119 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 135,00 |  |
| 120 | Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В 150х100мм товщ.0,5 | м2 | 135 |  |
| 121 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | грати | 30 |  |
| 122 | Грати однорядні регульовані ОРГ 150х100 | шт | 30 |  |
| 123 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм | зонт | 24 |  |
| 124 | Зонт прямокутний вентиляційний 150х100 ЗП.00.000 | шт | 24 |  |
| 125 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому | м2 | 52,0 |  |
| 126 | Мати з мінеральної вати з одностороннім покриттям з алюмінієвої фольги, товщ.=30 мм Rockwool Ламелла Мат Л | м2 | 53,56 |  |
| 127 | Сталь для кріплення | кг | 80 |  |
|  | ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ ТА СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Щитове обладнання |  |  |  |
|  | ГРЩ |  |  |  |
| 1 | Пульт керування наземний висотою до 1200 мм, глибина і ширина по фронту до 700х600 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Підлоговий щит розм. 1200х600х250, IP54, з монтажною панеллю 1шт: силовий автоматичний вимикач, 3р, 200А, 10 кА 1шт; трансформатор струму 5ВА 0,5 1шт; вимикач-роз'єднувач навантаження, 3р, 315А, з боковою рукояткою управління 1шт; світильник світлодіодний 7Вт 4000К IP20 572мм пластик 1шт; автомат.вимикач АВ-4А 1Р С 1шт; лічильник електричної енергії 380В, (5-10А, +PLC), з інтерфейсом RS-485 1шт; обмежувач імпульсних перенапруг 4P In=30kA Un=400B Im=60kA 1шт; комплект електротехнічних шинопроводів (габарит 5) до ПР 1шт; комплект шинопроводів N и PE (габарит 3) до ПР 1шт; мідний кабельний наконечник, 120 мм2 5шт; мідний кабельний наконечник, 6 мм2 50шт; мідний кабельний наконечник, 16 мм2 20шт; автомат.вимикач АВ-63А 3Р С 4шт; автомат .вимикач АВ-25А 3Р С 4шт; автомат.вимикач АВ-32А 1Р С 6шт; автомат.вимикач АВ-20А 1Р С 1шт; автомат .вимикач АВ-16А 1Р С 2шт; автомат .вимикач АВ-10А 1Р С 1шт; автомат.вимикач АВ-6А 1Р С 2шт; розчеплювач незалежний, Ue=230В 1шт | шт | 1 |  |
| 3 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 7 |  |
|  | ЩР |  |  |  |
| 4 | Щит розподільний ЩР1: корпус пластиковий 36-модульний h482х272х105, що вбудовується Multusan; вимикач авт. на вводі 3р 20А С 6кА new 1шт; авт. вимик. АВ-16А 1Р С 9шт; авт. вимик. АВ-6А 1Р В 7шт; вимик.диференційн.струму АВДТ-2Р 16А 30мА 4шт. | шт | 1 |  |
| 5 | Щит розподільний ЩР2: корпус пластиковий 36-модульний h482х272х105, що вбудовується Multusan; вимикач авт. на вводі АВ-20А 3Р С 6кА 1шт; авт. вимик. АВ-16А 1Р С 9шт; авт. вимик. АВ-6А 1Р В 8шт; вимик.диференційн.струму АВДТ-2Р 16А 7шт. | шт | 1 |  |
| 6 | Щит розподільний ЩР3: корпус пластиковий 36-модульний h482х272х105, що вбудовується Multusan; вимикач авт. на вводі АВ-20А 3Р С 6кА 1шт; авт. вимик.АВ-16А 1Р С 9шт; авт. вимик. АВ-6А 1Р В 8шт; вимик.диференційн.струму АВДТ-2Р 16А 7шт. | шт | 1 |  |
| 7 | Щит розподільний ЩР4: корпус пластиковий 36-модульний h482х272х105, що вбудовується Multusan; вимикач авт. на вводі АВ-20А 3Р С 6кА 1шт; авт. вимик. АВ-16А 1Р С 9шт; авт. вимик. АВ-6А 1Р В 8шт; вимик.диференційн.струму АВДТ-2Р 16А 7шт. | шт | 1 |  |
|  | ШОП |  |  |  |
| 8 | Бокс монтажний навісний БМ-33С+П (300 х 300 х 200) IP31: вимикач авт. на вводі АВ-16А 1Р С 6кА 1шт; авт. вимик. АВ-4А 1Р В 1шт; вимик.диференційн.струму АВДТ-2Р 16А 30мА 2шт; вимик.диференційн.струму АВДТ-2Р 16А 30мА 1шт; перемикач на 3 положення "I-O-II" стандартна ручка 1шт; контактор модульний з ручним керуванням; метеостанція (терморегулятор) ETO2-4550 1шт. | шт. | 1 |  |
|  | ШЗО |  |  |  |
| 9 | Бокс монтажний навісний БМ-33С+П (300 х 300 х 200) IP31; вимикач авт. на вводі АВ- 10А 1Р С 6кА 1шт; авт. вимик. АВ-4А 1Р В 1шт; вимикач авт. на вводі АВ-6А 1Р С 6кА 2шт; модульний контактор, 2р, 20А, 2NO, 220В 1шт; сутінкове реле з датчиком, 220В, 25А 1шт; перемикач двохпозиційний 1шт. | шт | 1 |  |
|  | ЩВ |  |  |  |
| 10 | Корпус пластиковий 9-модульний, що вбудовується Multusan; вимикач авт. на вводі АВ-6А 1Р С 6кА 1шт; авт. вимик. АВ- 4А 1Р В 3шт. | шт | 1 |  |
|  | __________________________ |  |  |  |
| 11 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | м | 23,00 |  |
| 12 | Провід ПВ-1, 1,5мм2 | м | 10,2000 |  |
| 13 | Провід ПВ-1, 2,5мм2 | м | 10,2000 |  |
| 14 | Провід ПВ-1, 6мм2 | м | 3,06000 |  |
|  | Роздiл 2. Система обігоіву ринв та водостоків |  |  |  |
| 15 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 50,0 |  |
| 16 | Саморегулювальна електрична нагрівальна стрічка DEFROST PIPE 30 з екраном із алюмінієвої фольги, 13.6х5.5 мм, довжина 113 м DEFROST PIPE 30, 2 x 1,23 мм2, 30Вт/м.п. | м | 51 |  |
| 17 | Зажим кріпильний СР/Т.31.2-50 | шт | 10 |  |
| 18 | Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю | комплект | 2 |  |
| 19 | Стрічка монтажна перфорована | м | 10 |  |
| 20 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 7 |  |
| 21 | Коробка КМ41242 розпаєчна для о/п 150х110х70мм, ІР55 | шт | 7 |  |
| 22 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |  |
| 23 | Датчик вологи в ринвах та водостоках та приямках, ІР68 ETOR-55 | шт | 1 |  |
| 24 | Датчик температури настінний, ІР54 ETF-744/99 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Світлотехнічне обладнання та арматура |  |  |  |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 42,00 |  |
| 26 | Світильник (панель) світлодіодний 36Вт, 4000К, 2600лм, з драйвером | шт | 42 |  |
| 27 | Рамка для монтажа на поверхность 600х600мм, біла | шт | 2 |  |
| 28 | Комплект кріплення для гіпсокартона | шт | 2 |  |
| 29 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 135,00 |  |
| 30 | Світильник світлодіодний вбудов., коло, 24Вт, 4500К, 1680Лм | шт | 81 |  |
| 31 | Світильник світлодіодний вбудов., круг, 18Вт, 4500К, 1260Лм | шт | 54 |  |
| 32 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 25,00 |  |
| 33 | Світильник світлодіодний вологозахищений, 12Вт, 4500К, IP54, білий | шт | 17 |  |
| 34 | Світильник світлодіодний вологозахищений, 8Вт, 4500К, IP54, білий | шт | 6 |  |
| 35 | Світильник світлодіодний консольний, 100Вт, 6500К, 10000Лм | шт | 2 |  |
| 36 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 16,00 |  |
| 37 | Світильник аварійний "Вихід" ДПА 5031-1, 5Вт/1 год постійної/непостійної дії 24м ІР20 | шт | 16 |  |
|  | Роздiл 4. Електроустановочні прилади |  |  |  |
| 38 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 66,00 |  |
| 39 | Вимикач 1-клавішний для прихованої проводки з рамкою | шт | 66 |  |
| 40 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 25,00 |  |
| 41 | Вимикач 2-клавішний для прихованої проводки з рамкою | шт | 25 |  |
| 42 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 158,00 |  |
| 43 | Розетка штепсельна з з/к для зовніш.монтажу ІР54 | шт | 22 |  |
| 44 | Розетка з з/к подвійна | шт | 59 |  |
| 45 | Розетка з з/к з рамкою одинарна | шт | 77 |  |
| 46 | Коробка приборна установча | шт | 227 |  |
| 47 | Коробка розподільча | шт | 100 |  |
| 48 | Коробка розподільча пластикова | шт | 25 |  |
|  | Роздiл 5. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |
| 49 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 1134,00 |  |
| 50 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 1134,00 |  |
| 51 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 3х6 мм2 | м | 104,04000 |  |
| 52 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 550,8000 |  |
| 53 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 3х1,5 | м | 418,2000 |  |
| 54 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 5х6 мм2 | м | 63,24000 |  |
| 55 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 5х16 мм2 | м | 20,4000 |  |
| 56 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 40,0 |  |
| 57 | Кабель силовий 3х1,5 (N)HXH FE 180/E30 | м | 41,2000 |  |
| 58 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 2880,0 |  |
| 59 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 18,00 |  |
| 60 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 93,00 |  |
| 61 | Гофротруба Д20мм з протяжкою | м | 1375,62 |  |
| 62 | Гофротруба Д25мм з протяжкою | м | 1515 |  |
| 63 | Труба ПВХ гладка жорстка, d=20 мм, 3м | м | 18,18 |  |
| 64 | Гофротруба Д40мм з протяжкою | м | 93,93 |  |
| 65 | Хомут-кліпса для гофротруби 20 мм | шт | 2700 |  |
| 66 | Хомут-кліпса для гофротруби 25 мм | шт | 3000 |  |
| 67 | Хомут-кліпса для гофротруби 40 мм | шт | 1116 |  |
| 68 | Тримач-кліпса d=20 мм для труби ПВХ | шт | 40 |  |
| 69 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 1360,0 |  |
| 70 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 3х1,5 | м | 1400,8000 |  |
| 71 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1518,00 |  |
| 72 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 1530,00 |  |
| 73 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 3х6 мм2 | м | 18,36000 |  |
| 74 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 8,00 |  |
| 75 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 5х6 мм2 | м | 8,16000 |  |
| 76 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | м | 85,00 |  |
| 77 | Кабель силовий з мідними жилами 0,66кВ, ВВГнгд 5х16 мм2 | м | 86,7000 |  |
|  | Роздiл 6. Захисне заземлення |  |  |  |
| 78 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 36,800 |  |
| 79 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 / в тому числі піском 10, 5м3/ | м3 | 36,800 |  |
| 80 | Пісок природний, рядовий | м3 | 10,5 |  |
| 81 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 10,500 |  |
| 82 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 16,8 |  |
| 83 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 15,00 |  |
| 84 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 105,00 |  |
| 85 | Смуга гарячецинкована, 25х4 мм, S=100 мм2 | м | 120 |  |
| 86 | Скоба-тримач смуги з болтом | м | 20 |  |
| 87 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 17,0 |  |
| 88 | Стрижень вертикального заземлювача безмуфтовий, загострений, L=1500мм, d=20мм | шт | 17 |  |
| 89 | Стрижень вертикального заземлювача безмуфтовий зі шпилькою, L=1500мм, d=20мм | шт | 17 |  |
| 90 | З'єднувач стрижня заземлення зі струмовідводом | шт | 17 |  |
| 91 | Гвинт для забивання стрижньового заземлювача | шт | 17 |  |
| 92 | Хрестовий з'єднувач смуга-смуга | шт | 17 |  |
| 93 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 30,0 |  |
| 94 | Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, L=10м | шт | 3 |  |
| 95 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 0,400 |  |
| 96 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3,2 мм /гільза/ | м | 0,4 |  |
| 97 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 1 |  |
| 98 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м | Вимір. | 1 |  |
|  | Система пожежної сигналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |
| 1 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 78 |  |
| 2 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100 Тірас | шт | 78 |  |
| 3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 5 |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100 Тірас | шт | 5 |  |
| 5 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 11 |  |
| 6 | Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL100 Тірас | шт | 11 |  |
| 7 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 8 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний "Тірас Prime-А" | шт | 1 |  |
| 9 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 10 | Модуль цифрового автодозвону M-GSM | шт | 1 |  |
| 11 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 12 | Блок живлення додатковий БПЖ-2415 Тірас | шт | 1 |  |
| 13 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 14 | Адресний модуль на два релейні виходи AM-OUT2R | шт | 1 |  |
| 15 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 600 |  |
| 16 | Труба гофрована ПВХ с протяжкою, важкогорюча, ду14/20, ступінь горючості A - C3 | м | 606 |  |
| 17 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 600 |  |
| 18 | Шлейф вогнестійкий пожежної сигналізації 1х2х0,8 мм2 JE-H(St)H/Bd FE 180/E30 | м | 618,000 |  |
|  | Роздiл 2. Світло-звукова система оповіщення і керування евакуацією людей |  |  |  |
| 19 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВ | шт | 5 |  |
| 20 | Світозвуковий оповіщувач з максимальним рівнем звуку 105 дБ Джміль-2 | шт | 1 |  |
| 21 | Світозвуковий оповіщувач з максимальним рівнем звуку 80 дБ Джміль-1 | шт | 4 |  |
| 22 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 16,00 |  |
| 23 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" | шт | 16 |  |
| 24 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 5 |  |
| 25 | Коробка вогнестійка розподільча розм.185х115х50мм КРВ | шт | 5 |  |
| 26 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 250,0 |  |
| 27 | Труба гофрована ПВХ с протяжкою, важкогорюча, ду14/20, ступінь горючості A - C3 | м | 252,5 |  |
| 28 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 250,0 |  |
| 29 | Шлейф вогнестійкий для світлозвукових оповіщувачів пер. 2х1,5 мм2 NHXH-FE 180/E30 2х1,5 мм2 | м | 257,5000 |  |
|  | Роздiл 3. Запас 10% |  |  |  |
| 30 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100 Тірас | шт | 8 |  |
| 31 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний DETECTO HT100 Тірас | шт | 1 |  |
| 32 | Сповіщувач ручний адресний DETECTO MNL100 Тірас | шт | 1 |  |
|  | МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 1 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. /гачки, вішалки/ | шт | 39,0 |  |
| 2 | Установлення гарнітури туалетної: дзеркал | шт | 19,0 |  |
| 3 | Монтаж варильної поверхні електричної | шт | 6 |  |
|  | ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 27,00 |  |
| 2 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 100 |  |
| 3 | Пісок природний, рядовий | м3 | 9 |  |
| 4 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,1 |  |
| 5 | ПНД труба гофрована двостінна, не розповсюджує горіння, діам зовн/внутр. - 110/94 мм | м | 100 |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг | м | 100 |  |
| 7 | Кабель силовий з мідними жилами , ВВГ нг 4х150мм2 | м | 102,000 |  |
| 8 | Окінців'я лужені, S=150 мм.кв. | шт | 8 |  |
| 9 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 100 |  |
| 10 | Стрiчка сигнальна "Обережно КАБЕЛЬ" | м | 100 |  |
| 11 | Улаштування уведення кабелів у будинок | увед. | 1 |  |
| 12 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,18 |  |
| 13 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 9,00 |  |
| 14 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 16,2 |  |
|  | ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ |  |  |  |
|  | Розділ 1. 1-й поверх |  |  |  |
|  | Приміщення 118 (очікувальна) |  |  |  |
| 1 | Стілець офісний для відвідувачів ; ( маса=0) | шт | 3 |  |
|  | Приміщення 119 (приміщення реєстрації пацієнтів) |  |  |  |
| 2 | Стілець офісний для відвідувачів ; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 3 | Крісло офісне ; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 4 | Стіл письмовий прямий з трьома шухлядами, ДСП, 1700х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 5 | Шафа для одягу, ДСП, 900х600х1800(В)мм ; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 6 | Шафа-пенал, ДСП, 900х600х1800(В)мм ; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
|  | Приміщення 121 та 122 (медичний кабінет) |  |  |  |
| 7 | Стілець офісний для відвідувачів ; ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 8 | Крісло офісне ; ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 9 | Стіл письмовий прямий з трьома шухлядами, ДСП, 1700х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 2 |  |
| 10 | Шафа для одягу, ДСП, 900х600х1800(В)мм ; ( маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 11 | Шафа-пенал, ДСП, 900х600х1800(В)мм ; ( маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 12 | Медичний стіл-візок 540х480х860(В); ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 13 | Медична кушетка оглядова 1900х580х550(В); ( маса=0) | шт | 2 |  |
|  | Приміщення 115 та 111 (житлова кімната з можливістю проживання МГН) |  |  |  |
| 14 | Холодильник двокамерний; ( маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 15 | Пральна машина; ( маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 16 | Кухонна столешня 1500х580 з висувною шухлядою (розд. МГН); ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 17 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1500х580(глибина)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 18 | Стіл письмовий прямий з трьома шухлядами, ДСП, 1700х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 19 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1500х600х760(В); ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 20 | Стіл письмовий прямий , ДСП, 900х600х760(В)мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 21 | Ліжко односпальне у комплекті з матрацом, 2100х900мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 22 | Ліжко односпальне у комплекті з матрацом, 2100х1500мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 23 | Тумба приліжкова 300х500мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 24 | Шафа-купе для одягу, ДСП, 1600х600х2000В)мм; (маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 25 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 3 |  |
|  | Приміщення 110 та 114 (передпокій) |  |  |  |
| 26 | Відкидна вішалка 1,2м довжина; ( маса=0) | шт | 2 |  |
|  | Приміщення 102 (хол) |  |  |  |
| 27 | Стіл письмовий кутовий з трьома шухлядами, ДСП, 1500/1300х600х760(В) мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 28 | Крісло офісне ; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 29 | Крісло для вітальні 900х900мм ; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 30 | Диван для вітальні (не розкладний) 2000х850мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
|  | Приміщення 108 (кімната чергового) |  |  |  |
| 31 | Диван для вітальні (не розкладний) 2000х850мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 32 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 33 | Стіл, ДСП, 600х600х760(В); ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 34 | Шафа для одягу, ДСП, 600х600х1800(В)мм ; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 35 | Гачки для рушників (1 комплект 3 гачка); ( маса=0,000047) | комплект | 1 |  |
| 36 | Дзеркало з поличкою; ( маса=0) | шт | 1 |  |
|  | Розділ 2. 2-й поверх |  |  |  |
|  | Приміщення 203 (загальна кухня з пральнею) |  |  |  |
| 37 | Пральна машина; ( маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 38 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1200х600х760(В); ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 39 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 40 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 3100х600(глибина)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 41 | Варильна поверхня електрична; ( маса=0,0082) | шт | 2 |  |
|  | Приміщення 205, 208, 211, 214, 217, 220 (передпокій) |  |  |  |
| 42 | Шафа-купе, ДСП, 1600х800х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 4 |  |
| 43 | Шафа-купе, ДСП, 1000х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 44 | Шафа-купе, ДСП, 1600х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
|  | Приміщення 206, 209, 212, 215, 218, 221 (житлова кімната) |  |  |  |
| 45 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1200х600 (глибина) мм; ( маса=0,08) | шт | 5 |  |
| 46 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1400х600 (глибина) мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 47 | Мікрохвильова піч; ( маса=0,0082) | шт | 6 |  |
| 48 | Холодильник двокамерний; ( маса=0,08) | шт | 6 |  |
| 49 | Шафа-купе, ДСП, 2000х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 6 |  |
| 50 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1200х600х760(В); ( маса=0) | шт | 6 |  |
| 51 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 12 |  |
| 52 | Стіл письмовий прямий з трьома шухлядами, ДСП, 1500х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 4 |  |
| 53 | Крісло офісне ; ( маса=0) | шт | 6 |  |
| 54 | Стіл письмовий прямий , ДСП, 1000х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 55 | Стіл письмовий кутовий з трьома шухлядами, ДСП, 1500/1300х600х760(В)мм; ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 56 | Ліжко двоспальне у комплекті з матрацом, 2100х1600мм; (маса=0) | шт | 6 |  |
| 57 | Тумба приліжкова 300х500мм; ( маса=0) | шт | 12 |  |
|  | Приміщення 207, 213, 216, 219, 222 (санвузол) |  |  |  |
| 58 | Гачки для рушників (1 комплект 3 гачка); ( маса=0,000047) | комплект | 12 |  |
| 59 | Дзеркало з поличкою; ( маса=0) | шт | 6 |  |
|  | Розділ 3. 3-й поверх |  |  |  |
|  | Приміщення 303 (загальна кухня з пральнею) |  |  |  |
| 60 | Пральна машина; ( маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 61 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1200х600х760(В); (маса=0) | шт | 1 |  |
| 62 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 63 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 3100х600 (глибина) мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 64 | Варильна поверхня електрична; ( маса=0,0082) | шт | 2 |  |
|  | Приміщення 305, 308, 311, 314, 317, 320 (передпокій) |  |  |  |
| 65 | Шафа-купе, ДСП, 1600х800х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 4 |  |
| 66 | Шафа-купе, ДСП, 1000х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 67 | Шафа-купе, ДСП, 1600х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
|  | Приміщення 306, 309, 312, 315, 318, 321 (житлова кімната) |  |  |  |
| 68 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1200х600(глибина)мм; ( маса=0,08) | шт | 5 |  |
| 69 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1400х600 (глибина) мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 70 | Мікрохвильова піч; ( маса=0,0082) | шт | 6 |  |
| 71 | Холодильник двокамерний; ( маса=0,08) | шт | 6 |  |
| 72 | Шафа-купе, ДСП, 2000х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 5 |  |
| 73 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1200х600х760(В); ( маса=0) | шт | 6 |  |
| 74 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 12 |  |
| 75 | Стіл письмовий прямий з трьома шухлядами, ДСП, 1500х600х760(В)мм ; (маса=0) | шт | 4 |  |
| 76 | Крісло офісне; (маса=0) | шт | 6 |  |
| 77 | Стіл письмовий прямий , ДСП, 1000х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 78 | Стіл письмовий кутовий з трьома шухлядами, ДСП, 1500/1300х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 79 | Ліжко двоспальне у комплекті з матрацом, 2100х1600мм; (маса=0) | шт | 6 |  |
| 80 | Тумба приліжкова 300х500мм; ( маса=0) | шт | 12 |  |
| 81 | Шафа-купе, ДСП, 1600х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
|  | Приміщення 307, 313, 316, 319, 322 (санвузол) |  |  |  |
| 82 | Гачки для рушників (1 комплект 3 гачка); ( маса=0,000047) | комплект | 12 |  |
| 83 | Дзеркало з поличкою; ( маса=0) | шт | 6 |  |
|  | Розділ 4. 4-й поверх |  |  |  |
|  | Приміщення 403 (загальна кухня з пральнею) |  |  |  |
| 84 | Пральна машина; (маса=0,08) | шт | 2 |  |
| 85 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1200х600х760(В); ( маса=0) | шт | 1 |  |
| 86 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 2 |  |
| 87 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 3100х600(глибина)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 88 | Варильна поверхня електрична; ( маса=0,0082) | шт | 2 |  |
|  | Приміщення 405, 408, 411, 414, 417, 420 (передпокій) |  |  |  |
| 89 | Шафа-купе, ДСП, 1600х800х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 4 |  |
| 90 | Шафа-купе, ДСП, 1000х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 91 | Шафа-купе, ДСП, 1600х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
|  | Приміщення 406, 409, 412, 415,418,421 (житлова кімната) |  |  |  |
| 92 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1200х600(глибина)мм; ( маса=0,08) | шт | 5 |  |
| 93 | Кухонна шафа зі столешнею та шухлядами 1400х600(глибина)мм; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 94 | Мікрохвильова піч; ( маса=0,0082) | шт | 6 |  |
| 95 | Холодильник двокамерний; ( маса=0,08) | шт | 6 |  |
| 96 | Шафа-купе, ДСП, 2000х600х2500(В)мм; ( маса=0,08) | шт | 5 |  |
| 97 | Стіл кухонний обідній, ДСП, 1200х600х760(В); ( маса=0) | шт | 6 |  |
| 98 | Стілець кухонний ; ( маса=0) | шт | 12 |  |
| 99 | Стіл письмовий прямий з трьома шухлядами, ДСП, 1500х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 4 |  |
| 100 | Крісло офісне ; ( маса=0) | шт | 6 |  |
| 101 | Стіл письмовий прямий , ДСП, 1000х600х760(В)мм; (маса=0) | шт | 1 |  |
| 102 | Ліжко двоспальне у комплекті з матрацом, 2100х1600мм; ( маса=0) | шт | 6 |  |
| 103 | Тумба приліжкова 300х500мм; ( маса=0) | шт | 12 |  |
|  | Приміщення 407, 413, 416, 419, 422 (санвузол) |  |  |  |
| 104 | Гачки для рушників (1 комплект 3 гачка); ( маса=0,000047) | комплект | 12 |  |
| 105 | Дзеркало з поличкою; ( маса=0) | шт | 6 |  |